第三届华商企业科技创新合作交流会

华侨华人专业人士项目册

国务院侨务办公室

国家人事部

国家商务部

上海市人民政府

江苏省人民政府

浙江省人民政府

2006·9·1—6

项目名称：漂珠的产业化开发及漂珠、水泥出口外销

项目联系人：张增芳   zfzhang@rainbowally.com

任职单位及职务：美国RainbowAlly公司董事

合作方式：技术转让/融资

项目类别：材料

项目简介：

漂珠是一种新型轻质非金属粉体材料，来源于粉煤灰。电厂粉煤灰是煤粉燃烧后，由烟气自锅炉中带出的粉状残留物，可用于生产建材产品，对节省自然资源、节约能源、节省土地、减少废物对环境的危害，以及推动新型建筑材料的发展等诸方面均有显著的效益和重要的意义。

一、项目技术特点 如何处理和利用粉煤灰，已成为一个关乎环境保护和节约资源两大领域的问题，在我国，粉煤灰的综合利用也愈来愈受到人们的关注。

本项目的特点是美国公司和当地的民营企业合作，利用当地发电厂及周边发电厂的粉煤灰，开发经营漂珠系列产品，并大量出口销售。煤粉在1300℃的电厂锅炉内燃烧时，粘土质物质熔融成微液滴，在炉内湍流的热空气作用下高速自旋，形成浑圆硅铝球体。燃烧和裂解反应产生的氮气、氢气和二氧化碳等气体在熔融的高温铝球内迅速膨胀，在表面张力作用下，形成中空的玻璃泡，然后进入烟道迅速冷却，硬化后成为高真空的玻璃态空心微珠，即粉煤灰漂珠。它一般占粉煤灰总量的1%左右，具有相对密度小于1、径小、质轻、中空、隔热、绝缘、隔音、耐火、耐压、硬度高、无团聚及分散性好等特性。

漂珠复合材料在全球已获得广泛应用，它将成为二十一世纪新型复合材料的主流，它的出现是全球材料史上的一次重大革命，使材料由粉体世界向球体世界过渡。粉煤灰科学利用技术是一项综合性、边缘性科学技术，其技术的可持续发展，依赖于其它学科的最新进展。若能合理利用粉煤灰，则既能用来化解粉煤灰所带来的环境问题，又能将其作为一种新兴的资源以发展多种实用性产品，其前景是非常广阔的。

二、应用范围：高强低密空心微珠呈球形，各向同性，应力应变均匀，由于具有比重轻、比表面积大、阻燃、热变温度高、刚性和强度好、耐刻划等特性，该产品可以在塑料、涂料、油漆油墨、陶瓷、封装材料、地板胶、石油钻探等领域作补强的功能性填料。能既有效地改善制品性能或施工效果，又明显地降低生产成本，所以，具有巨大的市场潜力和广阔的应用前景。1、涂料工业：油漆、油墨，粘合剂、隐身涂料、绝缘漆、防腐漆、地平漆、耐高温防火漆、内外墙涂料、保温涂料、地板漆、汽车腻子、原子灰等；2、石油工业：油田固井、管道防腐保温、海底油田、漂浮装置、油井钻探泥浆减轻剂、石油天然气输送管道等方面。3、塑料工业：聚丙烯（PP）、尼龙（PA）、聚对苯二甲酸（PBT）、聚甲醛（POM）ABS、PVC等功能母粒制成品；如汽车饰件、仪表板、家电外壳、风扇、音箱、灯具总承、铸件、齿轮、结构件、拉链、管材、板材等；4、航天和空间开发、军事工业：宇宙飞行器、飞船表面复合材料，乳化炸药，卫星防火层，海洋设备、船舶、深海潜艇等；

三、技术成熟度、产业化及市场前景、效益分析：漂珠产品开发经营符合国家产业政策，技术成熟，能实现产业化生产，市场前景广阔。美方负责漂珠在美国、欧洲等国的销售，年出口漂珠二万吨以上，实现外贸销售产值１１００万美元以上，可签订长期的购货合同。粉煤灰的综合利用可保护环境、节省土地、减少废物对环境的危害，带动相关的产业发展，并将取得良好的社会效益和经济效益。美方还负责水泥在美国、加拿大等国的销售，年出口水泥３００万吨以上，实现外贸销售产值１亿美元以上，可签订长期的购货合同。四、合作方式：中方负责场地、资金等，美方负责出口外销、对中方进行培训等。具体合作方式双方可进行协商。

项目名称：新型木塑复合材料

知识产权人：加拿大兰天集团；

合作方式：合资

项目联系人：夏莉；  cyndia-0504@163.com

任职单位及职务：加拿大兰天集团总裁助理

项目类别：材料

项目简介：

木塑复合材料是以废旧塑料、木粉及谷壳、花生壳、桔杆等加工制作的一种用途广泛的替代木材的复合材料。具有耐水、耐酸碱、防腐蚀等优良性能，且原料来源广泛。可生产成不同形状的型材、管材、片材及其它产品，应用广泛。木塑材料技术原理及应用领域:

木塑材料是将聚酯和木质纤维材料（木屑、竹粉、稻壳、秸梗等）按一定比例混合，并添加特制的助剂，经高温、挤压、成型等工艺制成一定形状的复合型材。

木塑材料可代替木材、塑料等，主要用于包装、建材、家具、物流等行业。木塑复合材料在北美地区及亚洲一些主要国家主要应用在以下几个方面：

（1）托盘、包装箱等包装制品

木塑材料应用于包装行业主要是托盘（东南亚地区也称卡板）、包装箱、集装器具等等，用量相当大。仅以托盘为例，北美地区托盘用量高达2亿多个。据日本托盘协会（JRP）的统计，日本托盘用量每年约8000万个。国际物流与采购联合会托盘专业委员会预测，近几年内，亚洲托盘用量有可能突破每年4亿个。欧洲共同体与南韩、日本已于2004年4月下文，从2004年8月起严禁使用木质托盘。而早在2000年，世界各国均分别发布所有进?货物所使用的木质包装必须经过高温消毒处理。这一切意味着木塑复合材料产品在亚洲应用市场的高峰将很快地到来。

（2）铺板、铺梁等仓储制品

木塑材料应用于仓储行业主要是货架铺板、枕木、铺梁、地板等等。在亚洲地区，虽然仓储行业应用木塑材料才刚刚开始，但在2003年上半年，木塑枕木的使用量就高达560万平方米。

（3）凉亭、座椅等城建用品

木塑材料制成的凉亭、座椅、花盆、垃圾桶等，具有防水、防潮、防腐的特点，而且寿命长、价格低、因而在北美地区应用较多。

（4）房屋、地板等建材用品

近年来，北美地区应用木塑复合材料制作的房屋、室外地板、阳光房、码头、护栏等产品愈来愈多，仅DURY INC公司在这些方面每年实现产值就高达5.9亿美元。

（5）汽车内装饰、管材等其它产品

随着人们对木塑材料的认识不断提高，木塑复合材料技术水平不断提高，产品的应用领域近年来也不断扩大，汽车内装饰、复合管材、铁路枕木、车厢箱板、集装箱底板、电缆护管、井盖的产品研发，也正从论证阶段步入到应用测试阶段，相信在不远的将来，木塑产品的应用领域仍将进一步扩大。

木塑材料技术性能指针及产品的主要特点:

木塑复合材料的基础为聚酯和木质纤维，决定了其自身具有塑料和木材的某些特性。

（1）良好的加工性能

木塑复合材料内含聚酯和纤维，因此，具有同木材相类似的加工性能，可锯、可钉、可刨，使用木工器具即可完成，且握钉力明显优于其它合成材料。

（2）良好的强度性能

木塑复合材料内含聚酯，因而具有较好的弹性模量。此外，由于内含木质纤维并经树脂固化，因而具有与硬木相当的抗压、抗冲击等物理机械性能，并且其耐用性明显优于普通木质材料。

（3）优良的耐水、耐腐性能

木塑材料及其产品，可抗强酸碱，耐水、耐腐蚀，并且不繁殖细菌，不易被虫蛀、不长真菌。

(4) 优良的可调整性能

通过助剂，树脂可以发生聚合、发泡、固化、改性等变化，从而改变木塑材料的密度、强度等特性，还可以达到抗老化、防静电、阻燃等特殊要求。

（5）原料来源广泛

木塑材料除了使用助剂以外，98%以上的原料均为聚酯和木质纤维物资，其来源非常广泛，供货渠道也相对比较稳定。

木塑挤出成型的基本工艺原理是：将树脂颗粒与植物纤维粉末混合在一起干燥和改性后，送入双螺杆挤出机，使混合物料在一定的温度下，经过双螺杆对其进行剪切和混炼，加之特殊的改性剂的作用，使树脂的高分子与植物纤维粉末形成特有的分子网状结构，使得挤出型材具备良好的加工性和优异的物理化学性能。

项目名称：木塑环保型汽车内装饰产品

知识产权人：加拿大兰天集团；

合作方式：技术转让

项目联系人：马兆民； cyndia-0504@163.com

任职单位及职务：加拿大兰天集团总裁

项目类别：材料

项目简介：

现在国际汽车内饰产品生产技术采用了新型的塑木片材一次或多次与其它多种不同装饰材冷压成型，可加工成多种异型产品再次复合成型，此种加工生产工艺，主要优点为材料成本仅为现在的1/3，并具有改型快、投资小并可加工生产多种复杂形状异型产品，此项加工技术已成为国际汽车内饰产品生产技术潮流走向，诸如：宝马、奥迪、捷达、菲亚特、克莱斯勒、福特、奔驰车等流行车型中使用。

本报告所称的汽车内装饰产品，通常是指汽车内部的车门面板、车门嵌入板、车门立柱、车顶蓬蒙皮、后窗台板、行李箱侧壁板、后备箱盖等等。

汽车内装饰产品因汽车品牌、档次、种类的不同而呈现出多样性，为便于对这类市场进行分析，我们在基于对一些基本情况调查的基础上，建立了以下的分析模型：

每辆轿车的内装饰产品按1套计算。不同种类的轿车，内装饰产品大多由10～16件组成，分析模型可按12件/套计算。不同档次的车辆，内装饰产品的价值不等，分析模型可按4500元/套计算。

木塑车内装产品普及率由2003年的10%上升到2010年按60%计算，增长曲线为渐变线。

2002年，中国汽车的总产量为325万辆，其中轿车109万辆，占汽车总量的33.54%，同比增长幅度为38%。2003年，预计中国汽车工业总体增速在20%左右，轿车总量为140～150万辆。到2010年，预测中国汽车的总产量为800万辆，按照同比增长速度计算，轿车总量将达到350万辆左右。

随着汽车工业的成熟与发展，以及汽车消费理念的成熟与进步，中国汽车工业经济的运行呈现出车辆种类增多、内饰文件次提升、价格趋于合理、定位日趋多元化等特点。与此同时，基于上述特点的激烈市场竞争，孕育了车内饰产品的良好商机。

综上所述，汽车内装饰行业在中国的市场前景无量。而且经济效益也是不可估量，是非常看好的行业。由此引伸，火车内饰、轮船内饰、建筑装修内饰等等市场均大有潜力可挖。

项目名称：(SBS)丁苯嵌段热塑性弹性体

知识产权人：加拿大凯帝集团；

合作方式：技术转让/融资 /合作

项目联系人：马烈、马原；  wm@canadakind.com / wilson.ma.kind@163.com

任职单位及职务：加拿大凯帝集团国际部

项目类别：材料

项目简介：

一、项目说明

1、产品符合社会进步要求，发展前途广阔

丁苯嵌段热塑性弹性体（以下简称SBTPE），是一类同时兼有通用塑料易加工性和橡胶高弹性的新型高分子材料，被科学界誉为“第三代合成橡胶”。 其材料特征是，高温下可用现代热塑性塑料加工方法，高效而节能地成型为制品，而这些制品不需硫化，常温下具有典型橡胶的使用性能，边角废料还可重复使用。这种将塑料和橡胶两类材料特性之巧妙结合，产生了一类被称为热塑性弹性体的新型高分子材料系列。这种工艺，使人类开辟了一个崭新的人工合成材料领域，这是上世纪划时代的科技进步成果。二十世纪八十年代以来，这类材料一直以10%高速度发展，朝着逐步取代传统橡胶和塑料方向进步。目前丁苯嵌段热塑性弹性体，不论产量和应用广泛性上，仍居这些材料首位，消耗量占70%。SBTPE的生产过程效率极高，污染极小，环境极佳，原料转化率近100%，能、物料消耗极低。产品综合性能优异，生理卫生性好，符合FAD标准要求。加上使用“活性负离子聚合”技术，产品牌号众多，用途十分广泛等。不论从原料、制造过程和产品应用，都符合现代社会进步对环保和产品“绿色化”的发展方向，因而具有极广阔的市场前景。

2、项目采用“柔性化生产技术”，具有广泛的市场适应性

丁苯嵌段热塑性弹性体，是建立在以“负离子活性聚合”理论和技术基础上，属于用有机锂作引发剂的“锂系高分子化合物”大家族中主要成员之一。早期工业生产技术为美国菲利浦和壳牌公司龚断（现两公司已于上世纪末世界石化公司大重组中退出此“精细型”产品竞争，集中力量致力于大规模油气开采和燃料开拓的领域）。上世纪八十年代，SBTPE产品国际市场需求旺盛，一些国际著名化学公司，先后介入此领域的产品研发、生产和应用，因而极大地促进了本领域的生产发展和技术水平的提高。在九十年代形成了发展高潮，世界总产量跃上百万吨/年产台阶，品种牌号也成倍增多。人数众多的科技专业人员，凭借现代高技术手段，在锂系高分子结构——性质相关规律、反应过程控制、聚合和后处理工程和专用设备、产品性能表征和应用技术等方面，均取得了显著进步，把锂系高分子化合物的科研水平和生产技术，提高到一个前所未有的高度。

中国是世界制鞋和出口大国，年产量在40多亿双，近一半出口。经过二十多年努力，中国已经形成了完善和快速更新配套产业链系统，产品正从低端向中、高端发展，材料和制造技术水平已有了很大提高。其产业配套、专业化程度和规模已是任何国家无法比拟和替代的，所以鞋大国地位不会改变，对SBTPE需求不会降低，恰恰相反，由于在欧洲对PVC的限制，增加了本项目产品进一步增长的机会。

聚苯乙烯综合性能优异，透明无毒和廉价，被广泛用于各领域，中国仅大陆地区每年消耗GPPS近200万吨。社会进步和以人为本的理念增强，要求接触人的用具制品不易破碎伤人，最简单的做法就是在通用GPPS中掺入5~10%的SBTPE，这方面用于通用塑料增韧改性的用途，将会随社会和经济发展而跟进，市场需求将会成倍增长。

本项目产品系列的通用品种在中国大陆市场十一五期间有极大的需求量，而新的专用料产品有着十分惊人的发展前景。更重要的是，本项目在产品质量及其稳定，产品市场适应性，生产的高效率DCS自动控制水平，物料、能量低消耗，环保等多方面体现的科学技术和经济效益总水平上，对世界各国现有的生产工厂，具有显著的竞争优势，并更符合当代社会和科技发展的要求。

项目名称：利用麻纤维生产对环境友好的塑麻复合材料

知识产权人：张文阳；

合作方式：成果转让或合作开发

项目联系人：张文阳；  steven_wyzhang@hotmail.com

任职单位及职务：GD (Green and Development) inc. Canada, 高级工程师

项目类别：材料

项目简介：

1 功能特点麻是年复生经济作物,产于中国大部地区。在南方一年三季, 生长周期短, 资源丰富，价格低廉。用麻纤维作为加强材料生产的复合材料是一种对环境友好的材料。 这种复合材料技术可延伸性广泛，市场前景广阔; 可替代化纤和塑料等人造材料，节约有限的石油资源; 麻纤维加强的复合材料高强低伸, 密度比玻璃纤维低40%, 比强度接近玻璃纤维，用其作为高分子树脂的加强材料, 其比强度接近玻璃纤维加强的复合材料。可使汽车内饰材料进一步轻量化达20 - 40%,可节约燃油; 麻纤维焚烧时无毒物排放、填埋后可生物降解；具有可回收和再生等基本特点。既具有很高的经济效益、又具有良好的环境和社会效益， 符合循环经济、资源永续利用、社会和环境保护协调可持续发展的要求。

2 新颖性由于欧盟和德国对森林资源的保护和对制造汽车用材料回收率逐步提高的要求, 从上世纪90年代初期, 德国大量开展对麻纤维加强的复合材料的研究, 期望麻纤维加强的复合材料能取代木材纤维或玻璃纤维加强的复合材料在某些汽车部件中的应用, 以满足法规对回收率的要求。 目前, 某些研究成果在汽车内衬件制造中广泛得到应用，并已开始用于汽车外部部件。中国“天然林资源保护工程”的实施使木材产量锐减，国内市场供应缺口达1.6亿立方米/年。

2006年2月20日中国国家发展改革委, 科技部等12部、局、委联合发文“关于加快推进木材节约和代用工作的意见”.在基本原则和主要目标中明确提出: 加快木材节约和代用新技术、新工艺、新产品的研究开发、示范推广，使我国木材和木材代用品的生产和消费向节材型和环保型方向发展，…….在重点环节和重点工作中明确要求: 发展木材代用，优化木材消费结构。提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费。… 实施环保型代木工程。而麻纤维作为对环境友好的材料则完全符合这些加快推进木材代用材料, 实施环保型代木工程的基本原则。

长期以来，中国的麻纤维深精加工主要用于生产布和服装。近几年麻纤维产量受国内外市场因素制约有所下降. 因此， 国家针对麻纺业的实际提出了“加大农业结构调整和农业产业化”的发展思路, 推进产麻业向纵深发展，扩大基地、精深加工、扩大品种, 搞好流通. 而生产麻纤维加强的复合材料完全符合当前的状况。 麻纤维加强的复合材料的产业化将为产麻农业区麻纤维的综合利用开创另一个全新局面。

3 市场预测该产品作为内衬材料，部分取代木纤维和玻璃纤维，在汽车火车船舶和建筑材料工业方面具有广泛的应用前景。可在中国产麻区逐步形成另一区域特色优势产业。预期形成生产规模以三条生产线计。预计设备投资（国产）400万元，预期年产异型材3400吨。产品售价约10000元/吨项目预期总产值为3400万元. 企业所得税以33%计. 预期总利税为450万元.麻纤维加强的复合材料在中国尚属新生事物，仍处于研发阶段。

项目名称：有关生产碳和金属纳米材料工业的合作

知识产权人：剑桥大学；

合作方式：技术转让

项目联系人：耿俊峰；  jg201@cam.ac.uk

任职单位及职务：英国剑桥大学，高级研究员

项目类别：材料

项目简介：

目前，我们有一些技术能应用予生产碳和金属纳米材料方面的工业。我们希望在中国寻求合适的合作伙伴将这些技术商业化。我将在论坛中介绍这些新技术和新材料。同时, 在论坛中讨论相关的中国组织或企业和剑桥大学将共同合作的可能性。这些材料包括碳—金属磁性材料和纯纳米碳管或纤维材料。他们均属于新一代高技术产品。具有材料新颖，功能独特，市场附加值高的特点。其中碳金属磁材料可以成吨级大量生产， 广泛应用于生物，半导体等工业。除此之外，还可以应用于汽车发动机的润滑剂，机床等密封剂，制备磁性塑料等。鉴于其应用的广泛性，我们认为有良好的市场前景。

项目名称：印刷相关辅助材料

知识产权人：公司；

合作方式：技术转让，技术入股等

项目联系人：金辉；  h.jin@koyo-chemicals.co.jp; kinki88@hotmail.com

任职单位及职务：KOYO CHEMICALS INC

项目类别：材料

项目简介：

印刷相关辅助材料主要有：润版水，清洗剂，水斗水，洁版膏，修版笔等以及PS版和CTP用感光材料，制版药品和材料等。可代替进口产品，具有国际最新水准。合作方式：可以在当地生产，以技术转让或合作的形式。也可以代理有关产品的华东地区销售及服务。首先可考虑地区代理。希望有机会接触江苏和上海的对此项目有兴趣的厂家，条件成熟希望在以上两地选一地设厂进行生产和销售。包括本人已经申请专利：专利号：2005-023196，2004-059675

项目名称：新型材料技术在水处理、空气净化和建材领域的应用

知识产权人：梁知维；

合作方式：合作

项目联系人：梁知维；  zwliang595@hotmail.com

任职单位及职务：加拿大MoonSun Tracks实验室, 总裁兼科技研发主管

项目类别：材料

项目简介：

该技术已于2001年申请国际专利，国际申请号为PCT/CA01/01038，现已获中国发明专利以及英国、法国、德国和俄罗斯专利，正进入美、日、加、澳等国家专利的最后批准阶段。

水处理应用：水处理缺乏针对水体油污染和工业有机污染的实用高效治污技术是一个急待解决的世界性难题。本项目创造性地研究开发出一大类天然改性有机吸附材料，利用其对水体油类污染物和有机污染物的选择性高效吸附作用，提出了对水体油污染和有机污染的经济合理、高效快速的治理解决方案，已成功地应用于水体油污染和工业有机污染治理的现场实践并获得了令人满意的除油效果。目前，国内外尚无类似产品，在水体油污染和工业有机污染治理市场上具有很高的竞争性，预期社会效益和经济效益巨大。即将迅速实现产业化，二、三年内即可占领一定份额的全国市场。

空气净化：空气净化治理室内空气质量和工业废气是现代社会面临的巨大挑战之一，同时也必将带来一个巨大的商机。本实验室创造性地研发出新型系列生态吸附材料，并开发出以该生态吸附新材料为核心技术的系列污染高效净化技术。该新型净化技术可以高效而特异性地广谱净化除去空气中混杂的各类有机气体、无机气体和臭味等。该新型净化技术可以为空气净化产业的普及化、大众化和商业化提供一种关键性、共性、可产业化、商业价值巨大的高技术支撑体系, 必将获得空气净化领域的巨大市场的份额，并形成一个新兴产业链。

新型建材：新型建筑材料据调查，中国的节能建筑占总建筑的比例不足2％，全国已有的近400亿平方米的建筑基本上都是高耗能建筑。发展节能建筑是中国的新国策，也是未来发展的大热点，其开发前景极为广阔，市场潜力巨大。节能建筑的重点是外墙体的保温和隔热，保温隔热材料的选择是节能建筑成败的关键。目前市场上的保温隔热材料多为人工合成材料，非绿色环保，更因其高昂的成本而大大限制了市场应用。

因此，战略性地发展以生态材料为核心的绿色环保、保温、隔热、隔音、防水、阻燃、防裂、防腐、节能、重量轻、综合造价较低的新型保温隔热材料是节能建筑可持续发展的必然要求。本实验室已成功地研发出符合以上要求的新型生态建筑材料，从而为进军和占领节能建筑的核心市场?保温隔热材料提供了强有力的技术支撑。

项目名称：高尔夫球及球杆头技术

知识产权人：韩楠林；

合作方式：共同开发

项目联系人：韩楠林；  hahnnathan@yahoo.com

任职单位及职务：波士顿科学公司, 高级仿生分公司 研发部 资深工程师

项目类别：材料

项目简介：

一、 高尔夫球占高尔夫器材市场总额的1/4，10亿美元的产业。 世界上最大的二家高尔夫器材公司TAYLORMADE 和CALLAWAY都是近二，三年才开始抢占高尔夫球的市场， 因为它很赚钱。 高尔夫球杆有木头杆和铁头杆俩种。 木头现已实际上是空心的铁壳。空心的铁壳与实心的铁头对球的打击行为显然不一样。但是他们都要打击同一个的球。那么能不能将一个高尔夫球做成即适合空心头打击特性，又适合实心铁头的打击特性呢？本发明可得两全其美。只要将高尔夫球一小局部做成更适合空心头打击。其余大部分适合铁头就可以 了。这两部分材料，硬度，打击特性会不一样。但只要密度(比重)一样就不会影响球飞行所需的密度对称。这如同田忌赛马。本发明需要高分子技术，是一个短平快，效益大的项目。已申请美国专利 US60/783563

二、 高尔夫球杆头占高尔夫器材市场总额的1/2。 是20亿美元的产业。高尔夫球的技术，球头技术是关键核心。可将球头开有孔洞或做成透风的网状以减轻重量和空气阻力。也可于球头内装有可拆卸的支架或支杆以调节重心和打击特性。本技术领先于目前最先进的球杆头.已申请美国专利 US60/783563

项目名称：二维条码扫描微光镜合作项目

合作方式：合资合作

项目联系人：于连忠；

项目类别：光电子

项目简介：

目的:

开发MEMS双轴扫描光镜作为手机、PDA的附件，用做文字翻译用途，也可是独立的二维条码器。在第二阶段可作为单色(红色)投影机或文字输入器。此技术是激光雷达的物理基础(LIDAR Light Detection and Ranging) ，可用于车用、工业和军事应用。

合作条件:

二维条码扫描微光镜项目及相关项目中，双方互为独家权力方，乙方是甲方的唯一的光镜供应商，甲方承诺只通过乙方购买微光镜，乙方承诺不将光镜售于任何第三者。双方承诺技术和市场保密。双方暂定合作期5年。

简介:

条码器是一个成熟产品，世界市场的领先者是Symbol Technology，其年收入已超过10亿美元。对于单轴扫描器来讲，只是价格差异而已。目前单轴条码器在国内售价约300元人民币。该类光镜是由Mylar制成，电磁方法驱动。因此与静电驱动方法的产品相比，尺寸较大，而MEMS光镜多采用静电驱动方法，因此体积较小。对于一个双轴光镜，在技术上更复杂，更有挑战性，该产品是将两个单轴光镜放置在一个固定装置上，成正交型。正是因为这个原因，二维条码光镜体积较单轴光镜体积大，而且较昂贵，目前一个双轴条码光镜的价格范围在2000元人民币至10000元人民币（具有无线功能）。

而使用一个具有双轴功能的MEMS光镜，可以大幅度减小二维扫描器的尺寸和价格，仅用一个光镜，它就可以同时在两个方向上进行扫描。它的总尺寸约为4.5x4.2x1.6 毫米,见表1。使用一组光电二极管，就可以把信息读取出来，输入手机，通过现有软件进行中英文的文字翻译。使用Cmos技术的翻译器在市场已经行销多年，见www.quicktionary.com. 尚未见使用扫描方法的同类产品。

设想中的产品是手机的附件，也可是独立的二维条码器。对于前者，计划使用现成的数据处理功能和电池，附加的成本仅仅是光镜驱动电路，光镜和光电二极管等。按此设计，成本将减至最低，预计不超过200元人民币。对于独立的二维条码器的应用，它的成本仍将大大降低，远低于进口产品的价格。

项目名称：激光投影机LPD(Laser Projection Display)合作项目

知识产权人：Amid International Co.；

合作方式：合资合作

项目联系人：于连忠；

项目类别：光电子

项目简介：

公司形式为中外合资，合作有限责任公司，外方以知识产权包括专利、专业知识、特定的设计和工艺诀窍（KNOW-HOW）入股。创立公司之目的是开发激光投影机(Laser Projection Display, LPD)的光学主机和整机技术及制造产品，并在此过程中，培养壮大国内急需的MEMS科技力量，指导国内技术人员掌握国际水准的生产工艺。计划在两年内开发出原型机，整机生产在国内进行。自研发开始3年内完成开发， 应因电视需求由模拟信号转向数字信号之商业良机。

现已完成专利方案的理论设计和计算机模拟，及3套整机系统架构设计。已完成专利检索，未发现类似设计。核心技术人员有长期成功合作历史。

目前需要由牵头投资方组织投资，以实施项目。从公司启动开始，3年研发期间预计需要投资1200万美元。自研发开始5年内销售20万台投影机，年销售额达4亿美元，5年内投资回报20倍。

性能大纲指标

LPD(Laser Projection Display)，是以半导体激光为光源的超级三枪三束（Trinitron）的显示技术的革命，应用MEMS技术（微电子机械系统—纳米技术的一个重要组成部分）制造扫描光镜，并将其与新型半导体红蓝绿RGB彩色激光相结合，制造全新的光学主机，并进而配制电视/投影机整机。目前所有投影机和显示器均以电子束或灯泡为光源。

RGB固态激光加MEMS扫描光镜技术，3束

分辨率XGA 1024x768 至 HDTV 1920x1080 to 7500x7500 (seamless screen wall)

对比度 2000:1至10,000:1

亮度 2000流明至可室外使用

屏幕尺寸 大于51寸

使用寿命 10,000小时

重量轻 小于5磅，体积小, 耗能低。

项目名称：用于光电产品的外延片和芯片

知识产权人：张振龙、赵新为；

合作方式：合作、合资、融资

项目联系人：张振龙；  chang258@yahoo.com

任职单位及职务：深圳市神之龙高新技术有限公司 执行董事

项目类别：光电子

项目简介：

- 功能特点： J红橙黄高亮度LED使用GaAs衬底，蓝绿紫高亮度LED使用蓝宝石或SiC衬底。高亮度LED可广泛应用于全彩色显示屏、交通信号灯、LCD背光源和汽车照明等方面。白光LED可以利用三基色原理制备，也可以利用荧光转换方法将蓝紫色LED加上荧光粉涂层来实现。它具有小体积、长寿命和高效节能等特性，将在5-10年内逐步成为替代白炽灯和荧光灯的绿色照明光源。

- 新颖性：国内仍然没有进入规模量产（据说厦门三安有5台MOCVD）

- 市场预测：2007年，全球LED需求市场将达到50亿美元，LED应用市场的规模也将达250亿美元。全球照明有2000亿美元的庞大市场，取代其5%的份额将是100亿美元，主要厂家有Lumileds、Osram、GELcore和东芝等。

4．知识产权：拥有知识产权和Know-how（能同日本公司密切合作）

5．自我简介：我们致力于外延片和芯片的设计、研发、生产和销售，以高亮度LED的外延片和大功率LED芯片为重心。团队成员均长期在日本和美国留学并工作，在外延片和芯片方面经验丰富，仅首席执行官、首席技术官和首席科学家三位电子工学博士的研发和量产经验就达40多年。

项目名称：抗氧塑料母料

知识产权人：李伟生；

合作方式：技术入股/技术转让

项目联系人：李伟生； weisheng_li@hotmail.com；wlee8866@yahoo.com

任职单位及职务：(美国) 高聚材料有限公司（总裁）(PolyMaterial LLC)

项目类别：化工

项目简介：

本 技 术 涉 及 生 产 抗 氧 塑 料 母 料.  适 用 于塑 料 包 装 膜, 塑 料 瓶, 塑 料 盒 等 薄 壁 容 器.  增 加 其 内 包 装 物 的 抗 氧 化 能 力， 进 而 延 长 其 储 存 寿 命.塑 料 是 有 机 高 分 子 材 料,  质 地 较 金 属,   玻 璃，陶 磁 等 无 机  材 料 显 诸 松 散,  因 而 阻 至 氧 气 渗 透 的 能 力 较 低.  而氧 气 对 食 品,  药 品 和 化 妆 品 等 的 保 存 寿 命 至 关 重 要.  尤 其 含 脂 肪 类 食 品，化 妆 品 和 药 品， 氧 化 是 决 定 其 寿 命 的 最 重 要 因 素 之 一。

通 常， 食 品，化 妆 品 及 药 物 生 产 厂 以 加 入 抗 氧 剂 到 其 产 品 的 办 法 来 增 加 产 品 的 储 藏 寿 命。 但 有 些 抗 氧 剂 吃 入 过 量 会 对 人 体 健 康 有 害 。技 术 简 介：本 技 术 提 供 将 适 当 抗 氧 剂 加 入塑 料  包 装  体 的 发 明.  由 于 该 类抗 氧 剂 的 氧 化 活 性 高,  使 氧 气 在 渗 透 过  程 中 与 之 反 应,  从 而 保 护 了 包 装 品 的 新 鲜.   有 关 研 究 显 示 可 增 加 鲜 牛 肉50％ 的 寿 命 。适用的塑料包括聚乙烯，聚丙烯等。

为 求工 艺 方 便, 本 技 术 建 议 分 两 步  加 入抗 氧 剂: (1)  生 产 母 料.  该 母 料 含10－25% 的 抗 氧 剂; (2)   在 吹 膜 或 注 塑  过 程中将 母 料 加 入 最 终 包 装 体 中.  使抗 氧 剂 含 量 在0.1%-2% 间.合 作 对 象： 塑料膜加工厂，塑料母 料生产厂 设 备 投 资： 可 用 现 有 设 备 。

项目名称：水气净化设备

知识产权人：德国CLW公司；

合作方式：技术转让及合资

项目联系人：汪晶晶；  clw.chen@t-online.de

任职单位及职务：德国CLW公司副董事长兼副总经理

项目类别：环保

项目简介：

我公司受德国水汽净化设备著名生产商菲舍委托, 寻找该公司专利产品大中华地区销售代理人和有兴趣共同生产（即专利技术转让）的合作伙伴。项目简介见下：该专利持有者菲舍家族从1936年至1945年曾承担二战时期德国海军艇内水气净化，其长兄从1950年至1998年承担北约军用飞机，坦克及舰艇水气净化，其父与其弟从1949年至1989年承担华沙条约组织及前苏联军用飞机，坦克及舰艇水气净化。该专利因二十世纪九十年代世界冷战格局发生变化而于2001年被允许民用。其水气净化技术为该公司和德国BREMEN大学化学系常年合作项目，受德国专利局保护，为世界先进水平，德国本土生产基地中有一半为联邦德国政府持有的国有股份。

使用传统的水气净化方法的用户必须在一定使用期限内更换过滤芯。其净化方法的特征为化学物质的添加和不稳定离子及特种射线的参与，最大的副作用则是在净化水气的同时对人体产生新的的危害和对环境产生新的再污染。菲舍公司的活化氧离子水与空气净化专利技术采用的是纯物理方法，使用的是含氧带电气体和液体中氧离子活化的技术。也正因为这个原因，该项目从1999年一经被批准民用立即受到工业经济界和环境保护人士的高度关注。本专利使用权及专利产品的购买者除北约(NATO)军事项目外，还包括德国国防部，卫生部，环境保护部，欧洲空中客车，美国波音航空公司，联合国阿富汗和海地维和部队，德国联邦议会大厦，德国最大的前十家啤酒制造商，欧洲最大的前十家海水养殖业，德国和欧洲的六十余所医院手术室，二十余座飞机场，火车站，二十余所体育馆场以及数百座高级公寓，别墅和办公楼。活化氧离子水与空气净化系统(商品名WATERLIFE & AIRLIFE) 具有投资少，安装耗时短，耗能低，体积小，操作简便，无噪声，无污染，在进行水气净化的同时能高强度灭菌，能通过对病毒生存环境的干扰而对病毒污染源隔离，能除臭，去味，消烟，涤尘，以及不固定安装因而使用灵活等优点（均有欧盟技术认证）。

特别值得推荐的是：

第一，该设备作为军用产品问世，由于使用纯物理方式净化，一经安装无需更换过滤芯和部件能至少保证连续使用二十年。

第二，通过使用活化氧离子水与空气净化系统这样物理方法能通过污水循环使用而最大限度地保护水资源并能对开放水域污染进行有效治理，该项目对江，河，湖，游泳池等能作无化学添加剂净化处理的技术在国际开放水域净化处理领域中尚无先例。

第三，餐馆厨房烹调油烟已构成目前城市空气污染的重要源泉。联邦德国环保部已要求餐饮业和大，中，小学食堂必须装有油烟净化设备并于2003年5月对菲舍空气净化器作出推荐使用鉴定（见附件）。

第四，今天，西方发达国家中对豪华旅馆，饭店，医院，疗养院和高档民用住宅的重要评价标准之一就是看其是否装有最先进的水与空气净化设施。这一重要评价标准已经引入中国并已引起中国建筑界的高度重视。

第五，该设备是目前欧盟在畜牧业，屠宰场，水产养殖业，蜂蜜，茶叶，啤酒，饮料加工业中使用最广泛的工业水汽净化设备。

项目名称：废气净化器

知识产权人 (发明专利持有人)：陈 妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈 妙生；  eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

项目简介：

大气环境被污染的因素是：使用燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车尾气排放已成为主要的空气污染源。在道路上行驶的卡车、客货车等汽车尾部所排放出的浓浓黑烟，污染了空气环境而且多少年来还没有改变。在上海市内的汽车、卡车、客货车等汽车总量只相当于日本东京的1/12，但空气中主要由汽车排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NOx)的总量却基本相同。由此可见，对减少使用燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车的尾气排放物的处理，其紧迫性和采取净化空气相应的有效措施，是对我们处理废气、保护空气环境的研究设计人员激发一个研究和开发的重大课题。

在利用处理废气和净化空气的技术特长和优势以及长期所积累经验，研究和开发出具有我国特性的、其内部构造不同于多微孔蜂窝状陶瓷载体的，高效率且行之有效的废气净化器。其使用燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车尾气排放处理之后可达到甚至高于欧Ⅳ的排放标准，可于国外的卡车、客货车等汽车尾气排放处理装置相媲美的废气净化器。填补了我国的使用燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车尾气排放处理装置的空白。改变了仅仅使用多微孔蜂窝状陶瓷载体在处理卡车、客货车等汽车尾气排放，对我国处理使用燃油内燃机和汽车发动机等汽车尾气排放处理上多了一个可行性处理装置和重大科研项目空白的重大突破。

该技术特点的创新点有五个：a. 废气净化器对使用燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车尾气排放中含有的微尘颗粒和废气，利用载体涂附上三元催化剂把一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)有害的三种气体被催化和高度净化程度达到90%无害气体之后排放。b. 废气净化器利用载体上的三元催化剂把碳氢化合物、一氧化碳起到氧化反应成二氧化碳和水份、再利用氧化反应所生成的水份，附加喷洒化学成分稀释水溶液的方式，发挥对微尘颗粒的吸附能力，增加对氮氧化合物的还原反应，可提高对废气净化处理的效率。c．设置了收集吸附微尘颗粒的废液收集箱, 可把含有微尘颗粒的废液及时得到排放、并可以清洗微尘废液收集箱和处理废液。既不会在废气净化器内形成堵塞的可能,而达到一个安定且有效的分离微尘颗粒、并使用寿命长的净化装置。d．废气净化器即利用涂附三元催化剂把一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物有害的三种气体被净化成无害气体排放之外，使用分离装置还可以将废气中的微尘颗粒和水分和与真正要处理的废气气体进行分离，其分离效果达到≥99%以上。e．废气净化器在催化、净化的同时又实施气体与尘雾的分离处理。

废气净化器是使用于燃油内燃机和汽车发动机的卡车、客货车等汽车尾气所排放处理的装置。近几年来，我国在环境保护，净化空气，促进生态平衡，投入了相当的人力、物力和资金来处理汽车所排放出的废气。目前我国在用汽车总量大约有1300多万辆，然而却随着社会的需要和一定的经济发展和增加，在以后10～15年内，中国汽车保有量将以年均9～10%的速度持续增长。根据有关资料介绍，2005年7月1日，北京将实施欧Ⅲ排放标准，上海市也将于2006年实施欧Ⅲ排放标准，因此，对卡车、客货车和商用车的废气排放提出了更高的要求。废气净化器对汽车尾气排放处理之后可达到甚至高于欧Ⅳ的排放标准，所以说在制造和保证质量的前提下，废气净化器在市场上有着广阔的前景和难以估量占有率。

在国产化的前提下，有技术上的优势：使用寿命长4?5倍，价格是进口产品的1/10，运行成本是国内产品的1/4，管理操作简单、适用性广。废气净化器的结构本身属于比较简单类型，制造和安装方面的技术要求不高，投资的成本又不高，一次性投资之后，可马上回收。一台废气净化器设备的利润和效益将在5%?10%左右。如果年间有10万台以上装置的可出售的话，扣去上缴国家的税金，预测一下其利润和累积将在20%~30%左右，汇报率还是比较高的。在保证质量的情况下，还有可能出口到国外去占领市场。

项目名称：生物过滤除臭器和活性炭吸附除臭器

知识产权人(发明专利持有人)：陈妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈妙生； eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

项目简介：

生物过滤除臭器和活性炭吸附除臭器的项目简介现在随着我国对环境保护和净化空气意识的增强，像国外一样，解决污水处理场所发生的有机废气和恶臭气体对环境和空气所造成的污染，给人们创造一个良好的生活空间是非常重要的，也是我们搞环保工程的技术人员的责任感。在城镇设置的泵站、污水、粪尿、污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂在其污水处理中经常伴有大风量、高低不同浓度的有机废气和恶臭气体产生。然而这些气体中一般含有有毒气体-硫化氢等化学成分和致癌物质，不仅仅造成了对空气污染，还影响了周围空气环境和居民的生活。有必要安装脱臭装置，是为了解决污水处理场的有机废气和恶臭气体对环境造成的污染是相当和十分重要的。本公司采用的是在国际上已经成熟，但在国内尚属于新技术的新型生物过滤除臭器和活性炭吸附除臭器的环境保护装置和技术。

该技术特点的创新点有三个：a. 是本系统拥有一套废气预处理设备，使得待处理废气中的粉尘和水分和与真正要处理的废气气体进行分离（分离效果达到≥99%以上），避免了废气中所含有的粉尘和水分消耗脱臭的有效材料，大大提高了脱臭效果，并降低了运行成本。b. 生物过滤除臭器所使用的是现在国际上最新最成熟的技术，好氧性微生物来对有机废气和恶臭气体进行分解和氧化变成无臭气体而排放。其装置内的好氧性微生物是采用污水处理厂内进行曝气过的剩余污泥中好氧性微生物来吸附分解、氧化成无臭无害物质的废气进行排放，减少了剩余污泥的排放和对环境所造成的二次污染。活性炭吸附除臭器是采用了特殊加工不同成分的活性炭来处理不同化学成分和各种含量的有机废气，进一步提高了脱臭效果。处理后的废气排放可以达到或者超过国家所规定的一级排放标准。可以处理城镇内设置的泵站、污水、粪尿、污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂所产生的大风量、高低不同浓度的有机废气和恶臭气体。

生物过滤除臭器和活性炭吸附除臭器的市场前景：在城镇内设置的泵站、污水、粪尿、污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂用于处理大风量、高低不同浓度的有机废气和恶臭气体的除臭装置还很少。近几年来，我国在环境保护，生态平衡，净化空气当中，投入了相当的人力、物力和资金来处理工业、城镇污水、污泥和生活垃圾对各种环境所造成的水质、土壤和大气的污染。

然而我国将近有几百个大中小型城市的泵站、污水处理厂以及垃圾处理厂设置的脱臭装置还很少，粪尿、污泥处理厂设置的脱臭装置则更少或者其处理的技术手段和工艺效果不佳，运行的不稳定性使处理后的气体排放难以符合国家标准等原因，而没有达到完全的普及。

由于本公司采用的是在日本已经成熟的技术和已经在我国申请发明专利和实用新型。本公司又在日本对废气和恶臭污染的治理有着二百多个工程以上设计和安装的实际经验。如果和国内搞环保工程的同仁在技术上进行合作的话，其空气净化，废气处理市场上的前景是很广阔的，预测到今后几年以内，废气、恶臭气体处理用的脱臭装置有着广泛地得到普及的可能性。

生物过滤除臭器和活性炭吸附除臭器的的投资和效益分析：生物过滤除臭器和活性炭吸附除臭器，在技术上的优势有（在国产化的前提下）：使用寿命比国内产品寿命长4~5倍，价格是进口产品的1/10，运行成本是国内产品的1/5，管理操作简单、适用性广。除臭装置的结构本身属于比较简单类型，制造和安装方面的技术要求不高。生物脱臭用的充填材料和活性碳材料都是市场标准产品，投资的成本又不高，一次性投资之后，可以马上回收。一套设备的利润和效益将在20%左右。如果一年之间如果有五套设备的出售的话，扣去上缴国家的税金，预测一下其利润和累积将在30%左右，汇报率还是比较高的。

项目名称：生物脱硫器加干式脱硫器处理高浓度硫化氢气体

知识产权人：发明专利持有人：陈妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈妙生；  eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

项目简介：

在城镇所设置的污水处理厂、粪尿处理厂、消化污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂，其污水处理中经常发生大量的剩余污泥和垃圾残渣，如果是采用一般性的予埋处理，会造成对环境的二次污染的可能性。伴随着消化污泥处理、粪尿消化处理、堆肥处理的技术应用，用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺方法，对污水处理厂的剩余污泥以及城市生活垃圾的高温干法消化处理，使得剩余污泥和城市生活垃圾无害化，变成有机肥料改良土壤再使用。

然而用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺处理过程中，会产生大风量、高低不同浓度的废气；特别是加温厌氧消化工艺对污泥消化处理，粪尿消化处理后，其产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、甲烷等有机成分的废气，其中硫化氢成分的浓度在200(ppm)?1200(ppm)之间；用高温厌氧发酵对城市生活垃圾的高温干法消化处理过程中产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、硫酸、二氧化碳、甲烷等主要有机成分的废气，其硫化氢成分的浓度在2000(ppm)?2500(ppm)之间，是一种含有非常高的浓度、会对空气环境产生严重污染、对设备和材料又具有很强烈地腐蚀性作用的有机废气。但是消化气体-沼气所含有的甲烷成分可作为一种燃料能源用于蒸汽和燃气锅炉的燃料，也可以用于发电，是很有回收价值的。

其技术特征之一是，使用一次性生物脱硫方法-生物脱硫器；在生物脱硫器内设置中水喷淋晒水装置和二级生物脱硫装置；适合于水份吸附和好氧性微生物所应有生栖空间的填充载体，是采用多微孔陶瓷载体；当高浓度硫化氢成分的废气与生物脱硫器内的二级生物脱硫装置、水份吸附和生栖在载体表面上的好氧性微生物接触，利用二次处理用水去溶解、有效的氧化分解高浓度硫化氢成分的废气可达到和超过80%以上。

其技术特征之二也是创新要点为，当氧化分解高浓度硫化氢成分的废气的湿气达到饱和状态，通过尘雾分离器（尘雾分离器已经申请发明专利，专利申请号：200410067547.X和200410101044.X）。将气和水实施99%以上的有效分离，避免了脱硫化氢材料消耗和使用周期，提高了脱硫化氢的效果，并可降低其运行成本。

其技术特征之三是，随后含有干燥硫化氢等有机成分的废气流入到装有脱硫化氢材料的干式脱硫器内，再实施二次性脱硫，处理消化气体中的硫化氢成分达到90%以上，浓度净化处理到50(ppm)以下，使得脱硫化氢后的甲烷气体作为一种燃料能源回收以有效地利用。从而达到高度净化处理消化气体中硫化氢有机成分的废气、合理回收甲烷成分可作为一种燃料能源的目的。

其技术特征之四是，生物脱硫器处理用水，是利用污水处理厂二次处理用水-中水的回用；经过生物脱硫器处理后的带有酸性成分的废水，排放到污水处理厂内生物曝气槽实施再处理。

其技术特征之五也是创新要点为，经过干式脱硫器内的脱硫化氢材料，用完之后，可以用于对盐碱地土壤的改良材料。这样的循环处理方法，不会对环境造成二次污染的可能性。

其技术特征之六也是创新要点为，经过无害化处理的剩余污泥和城市生活垃圾，变成有机肥料用于改良土壤达到再使用的目的，减少化学肥料的使用，提高土壤的土质和使用效率。

应用范围生物脱硫器加干式脱硫器处理高浓度硫化氢，可以在污水处理厂、粪尿处理厂、消化污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂的堆肥、剩余污泥和生活垃圾，用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺无害化处理过程中，产生的大风量、高低不同浓度消化气体-沼气所含有硫化氢、硫酸、二氧化碳、甲烷等主要有机成分的废气。

近几年来，我国在环境保护，生态平衡，净化空气当中，投入了相当的人力、物力和资金等力度来加快处理工业污水、城镇污水、污泥和生活垃圾，对各种环境可能所造成的水质、土壤和大气的污染，并尽可能回收可利用的绿色能源，减少石油和煤炭的使用对大气的污染。然而我国有几百个大中小型城市的污水处理厂所产生的剩余污泥处理和城市生活垃圾处理厂的堆肥处理，用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺处理的手段以及所设置装置还很少，堆肥、剩余污泥和生活垃圾无害化处理后有机肥料，以及有效地利用有机肥料用于改良土壤土质则更少或者其处理的技术手段和工艺效果不佳，运行成本高以及运行的不稳定性，而没有达到完全的产业化和普及。高浓度硫化氢气体的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法的发明创造的目的是，提高对高浓度硫化氢的有机成分废气的脱硫效果，降低其设备的运行成本，高效率地回收可利用的能源－甲烷成分的气体。

预测到今后几年以内，其空气净化，废气处理市场上的前景是很广阔的，有机成分的废气处理用的装置有着广泛地得到普及和推广的可能性。本公司又在日本对废气污染的治理有着一百多个工程以上设计和安装的实际经验。如果和国内搞环保工程的同仁在技术上进行合作的话，其空气净化，废气处理市场上的前景是很广阔的。

生物脱硫器加干式脱硫器的配套装置，在技术上的有很大的优势，使用寿命长和效率高，配套装置的产品可以全部国产化，装置的结构本身属于比较简单类型，制造和安装方面的技术要求不高。运行成本低，管理操作简单、适用性广。生物脱硫用的充填材料和干式脱硫化氢材料都是市场品，投资的成本又不高，一次性投资之后，可以马上回收。一套设备的利润和效益将在20%~30%左右。如果年间有五套设备的出售的话，扣去上缴国家的税金，预测一下其利润和累积将在30%~40%左右，汇报率还是比较高的。

项目名称：尘雾分离器

知识产权人：发明专利持有人：陈妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈妙生；  eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

项目简介：

在火力发电厂、各种厂矿企业以及煤炭和金属和非金属的采矿或者在加工产品过程中，难免会产生一些粉尘和饱和蒸汽以及含有粉尘的有害废气、有机废气等会对空气环境造成污染。但是，空气中含有的粉尘和有机废气，会对人体有害，影响人们的正常生活和工作。有必要设置尘雾分离器，是有效治理废气中必不可少环保设备。

其技术特征之一是，可以在低气压、低流速下，起到安定和行之有效的分离废气中所含有的水分、灰尘的分离装置。

其技术特征之二是，可以在重湿、重酸碱等恶劣条件下工作，是治理废气中必不可少的辅助环保设备之一。

其技术特征之三也是创新要点为，在无动力的状况下，利用压差和离心力的作用，实施对废气中含有的微尘颗粒和水分的分离。

其技术特征之四也是创新要点，设置喷淋洒水装置，利用水雾发挥对微尘颗粒的吸附作用，达到气与水的分离目的。分离程度可达到99%以上。

应用范围可以在低气压、低流速下，起到安定和行之有效的分离废气中所含有的水分、灰尘的分离装置。并且也可以在重湿、重酸碱等恶劣条件下工作，是治理废气中必不可少的辅助环保设备之一。

近几年来，我国在环境保护，净化空气当中，投入了相当的人力、物力和资金等力度来加快处理大气的污染，特别是减少粉尘和酸雨对大气的污染。预测到今后几年以内，其空气净化，废气处理市场上的前景是很广阔的，对粉尘和有机成分的废气处理用的装置有着广泛地得到普及和推广的可能性。如果和国内搞环保工程的同仁在技术上进行合作的话，其空气净化，废气处理市场上的前景是很广阔的。

尘雾分离器，有自主知识产权，在技术上的有很大的优势，使用寿命长和效率高，制造简单，产品可以全部国产化，装置的结构本身属于比较简单类型，制造和安装方面的技术要求不高。运行成本低，管理操作简单、适用性广。其材料都是市场品，投资的成本又不高，一次性投资之后，可以马上回收。一套设备的利润和效益将在10%至20%左右。

项目名称：无动力空气换气装置

知识产权人：发明专利持有人：陈妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈妙生；  eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

主要是针对我国的西部和北方地区所特有的地理环境，在每年的春秋时节而发生的沙尘暴；还有我国的南方地区由于潮湿的空气，各地区的汽车尾气排放引起的空气污染源和微尘颗粒；这些空气污染的微尘颗粒主要还包括由矿山、钢铁企业、水泥厂、火力发电站以及汽车尾气排放的微尘颗粒，平均直径在2.5μm以下，能悬浮在大气中40至50小时，可被风带到3000公里以外，会引发呼吸系统和心血管系统疾病。再则由于室内所用的家具而频繁使用甲苯涂料而引起的室内空气污染，会对人体有害，影响人们的正常生活和工作。

利用室外和室内的大气压差而实施无需动力的空气净化和湿气的反复过滤装置，使得室内保持良好的新鲜空气状态。有必要设置在各个房间的外墙之间的无动力空气换气装置，是有效地隔离室外被空气污染所含有的微尘颗粒，自始自终保持室内的新鲜空气的不断地流入和调节空气所必不可少的净化和换气设备。

其特征之一是，利用室外和室内的大气压差而实施无需动力的、起到安定和行之有效的分离空气中所含有的水分、灰尘的分离装置。

其特征之二是，可以在重湿、多灰尘等恶劣条件下工作，是分离空气中水分、灰尘的必不可少的室内辅助净化和换气设备之一。

其特征之三也是创新要点为，在无动力的状况下，利用压力差所形成离心力的作用，实施对空气中含有的微尘颗粒和水分的分离的目的，除去和分离程度可达到98%以上的效果。

其特征之四也是创新要点，设置了隔音装置，减少了室外和室内的大气压力差之间所产生的噪音而影响晚上人们的休息和睡眠。

应用范围可以在低气压、高低流速之间，可以起到安定和行之有效的除去和分离空气中所含有的水分、灰尘的分离装置。并且也可以在重湿、多灰尘等恶劣条件下工作，是治理空气中必不可少的室内辅助净化和换气设备之一。

近几年来，我国在保护空气环境，净化空气当中，特别是减少粉尘和酸雨对大气的污染投入了相当的人力、物力和资金的力度来加快处理对空气的污染。很遗憾的是，我国对住宅建设中，还很少考虑到室内的用于自然空气净化装置，其空气净化装置的市场上，前景是很广阔的，对有效的除去和分离空气中所含有的水分、灰尘的分离装置，有着广泛地得到普及和推广的可能性。

无动力空气换气装置，有自主知识产权，在技术上的有很大的优势，使用寿命长和效率高，制造简单，产品可以全部国产化，装置的结构本身属于比较简单类型，制造和安装方面的技术要求不高。运行成本低，管理操作简单、适用性广。其材料都是市场品，投资的成本又不高，一次性投资之后，可以马上回收。一套设备的利润和效益将在10%至20%左右。

项目名称：农村养牛、养猪场等养殖业的污水、污泥、粪便处理系统和利用沼气发电的成套技术和设备	知识产权人：

发明专利持有人：陈妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈妙生；  eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

项目简介：

随着我国现在的生活水准向上，健康意设的提高，居民对肉类和绿色食品（有机食品）的需求增加，并也带动了农村的养牛和养猪以及家畜场养殖业的工业化设施建设的转变和加快发展，同时养牛和养猪场污水和粪尿的单纯地排放会对环境所造成的污染问题逐渐地显示出来；农业养殖业的工业化附带环境设施建设和处理设备的配套也是一个必然发展的趋势；单纯地先污染后治理的理念和意设已经被人们渐渐地改变和淘汰。

由于家畜污水和粪尿处理厂所产生的剩余污泥含水率高达80％以上，倒在填埋场里的堆放容易造成腐烂，又产生填埋场的污水渗漏液，形成恶臭气体有机成分的排放，对空气造成的污染不容置疑，家畜的污泥中所含有寄生虫卵与病原微生物等有害物质，如不加以妥善处理，任意堆放，因为它对环境产生严重的二次污染。对于家畜的污泥的危害性，与其处理处置起来的难度是比较高的；现在国际上已经采用的是无害化、减量化、资源化的处理方法，值得我们借签的。现在不断提升及加大处理家畜的污泥的力度，用加温厌氧消化的污泥处理和高温厌氧发酵的污泥堆肥处理，形成无害化处理后的有机肥料，用于改良土壤土质。由于目前其处理的技术手段和工艺效果不佳，造成运行成本高以及运行的不稳定性，而没有达到完全的产业化和得到应有的普及。在加温厌氧消化的污泥处理和高温厌氧发酵的污泥堆肥处理过程中，消化中含有的有机成分气体-沼气，经过高效率地脱硫之后，回收可利用的能源－甲烷成分的气体，用于发电和产生蒸汽，利用与污水处理厂之外，又可用于家庭取暖，降低其设备的运行成本，尤其对空气环境、土地起着良好保护作用。

其特征之一是，在可能产生恶臭气体的污水、家畜的污泥、粪便处理过程中，利用全封闭形式实施对废气排放的全量回收，并设置有机废气处理装置（生物过滤除臭器的发明专利申请号：200410084238.3，活性炭吸附除臭器的实用新型专利申请号：200420114135.2）进行治理，达到无臭化之后实施排放。

其特征之二是，在污水前处理过程中，设置可以对污水中的浮渣类、固形类的分离和脱水处理装置，减少污水中固形物对以后生物处理过程中负担和压力，处理后的水质可以达到国家一级排放标准进行排放。

其特征之三是，在实施生物处理后的二次处理用水（中水），再进过消毒或者高度砂过滤处理之后，可以进行100%再利用，用于清洗养殖场的地面和一般不是生活上的用水和农田的灌溉。

其特征之四是，在污水处理过程中产生的家畜的污泥，经过污泥浓缩，流入所设置消化污泥槽内通过加温厌氧消化，实施家畜的污泥的无害化处理之后，进行污泥的堆肥处理。在家畜的污泥消化中所产生的高浓度硫化氢和沼气-甲烷气体，通过设置的生物脱硫装置和干式脱硫装置的高度脱硫处理（生物脱硫器加干式脱硫器处理高浓度硫化氢气体：发明专利申请号：200510052312.8）之后，沼气-甲烷气体用于回收到沼气罐内，随时可再利用，作为蒸汽锅炉的燃料，实施用于燃烧和发电，可以降低设施的运行成本和达到保护环境的目的。

其特征之五是，家畜的污泥堆肥处理，工艺上再实施二次高温厌氧和好氧发酵的堆肥处理，变成有机肥料，进行干燥造粒之后，用于农田的改良土壤土质和保持土壤土质的高效使用效果，可增加绿色食品的产量，减少了化肥对土壤土质的损害。

本系统的成套技术可以在500头以上动物的污水、家畜的污泥、粪便处理中使用。

最近，我国在净化和保护自然环境中，特别是对能源的回收和利用及在农业养殖业的工业化附带环境设施建设和处理设备的配套上投入了相当的人力、物力和资金的力度来加快处理对农业的工业化所产生的各种可能对环境造成的污染。但是，很遗憾的是，现在的处理技术还仅仅处于刚刚起步之中，综合性、系统性地考虑对农村养牛和养猪场等污水、污泥、粪便处理的环节还很薄弱；我国现在还是一个农业大国，所以说，上述的综合性、系统性处理技术，其市场上的前景是很广阔的，也有着广泛地得到普及和推广的可能性。

本系统的成套技术内的有些处理净化装置，有自主知识产权，在技术上很成熟又有实际业绩上的优势，使用寿命长和效率高，制造不复杂，产品可以全部国产化，安装方面的技术要求不高。运行成本低，管理操作简单、适用性广。其材料和配套设备都是市场品，投资的成本又不高，一次性投资之后，可以在10年以内收回投资。一套设备的利润和效益将在20%至30%左右。

项目名称：垃圾渗滤液中的二恶英有机氯化合物净化装置

知识产权人：发明专利持有人：陈 妙生；

合作方式：技术转让/融资-200万人民币

项目联系人：陈 妙生；  eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp

任职单位及职务：日本永久技术研究所株式会社总经理

项目类别：环保

项目简介：

在城镇的垃圾填埋场里，由于雨水和倾倒各种垃圾废液等原因而形成垃圾渗滤液中，存在着由于BOD和COD的原因而产生的有机物、无机物、浮游物质和重金属类等物质，其中还含有二恶英类的有机氯化合物。在目前的垃圾渗滤液处理厂，在工艺上还没有考虑到对二恶英有机氯化合物实施综合性、系统性的净化处理。

这样使得垃圾渗滤液处理厂的垃圾渗滤液前段处理过程中，如不能把含有二恶英(PCDDs+ PCDFs)类的有机氯化合物经过高度净化处理装置的处理使之成为无害化的物质，将会影响到对垃圾渗滤液处理的后续工艺处理；原因是：二恶英类的有机氯化合物的成分容易被植物吸附和残留到污泥中去；这样如果把被植物吸附的固体物以及残留在污泥的二恶英有机氯化合物投入到垃圾焚烧炉进行高温焚烧处理、当焚烧过程中经过某些高温状态时，在垃圾焚烧炉内会产生二恶英的成分和微尘颗粒物质；其成分和微尘颗粒物质随着垃圾焚烧炉的废气排放一起排放到大气中去，其后果对空气环境所造成的污染不容置疑；再则把污泥搬入到填埋场里被重新填埋处理时，二恶英有机氯化合物在填埋场里被逐渐地堆积起来，与产生的垃圾渗滤液一起会连续不断地渗滤出来，这样对附近和周围的土壤和农作物、环境造成极大危害之外，其成分还是非常有毒、有害的，并构成对人体健康有严重威胁的可能性。

垃圾渗滤液经由垃圾渗滤液中的二恶英类有机氯化合物净化装置的强烈酸化能力的分解反应，把二恶英有机氯化合物分解成无害的二氧化碳和水的处理；其臭氧气体再流经活性炭臭氧分解装置处理后向大气排放；由生物处理和重金属化学凝集处理装置所残留的二恶英类有机氯化合物、再流经高度处理和消毒处理装置的处理，其净化程度可达到90%以上，使得垃圾渗滤液中的二恶英有机氯化合物实施有效的高度净化处理目的。

其特征之一是，首先将垃圾渗滤液含有的沉砂和浮游物质，用机械格栅处理装置进行过滤和脱水及除砂处理。

其特征之二是，通过紫外线照射和臭氧的曝气及双氧水的复合化学作用、其强烈酸化能力的氢氧根离子分解反应，使得在常温、常压的分解反应池内、把二恶英有机氯化合物分解成无害的二氧化碳和水的净化处理，并又发挥了臭氧气体的脱色、脱臭作用和能力。

其特征之三也是创新要点为，为了确保垃圾渗滤液在分解反应池内在一定的时间内，使得垃圾渗滤液能够均等地受到紫外线照射和臭氧的曝气及双氧水的复合化学作用、提高分解能力用于处理二恶英有机氯化合物的效果同时，而且又可以降低和减少高浓度的污染物质、充分地吸附和分解是由于BOD和COD的原因而产生的有机物、无机物等属于溶解性物质。

其特征之四也是创新要点，在分解反应池内由于臭氧曝气装置所产生的臭氧气体处理垃圾渗滤液过程当中，其臭氧气体因为不可能完全地得到溶解和氧化分解于垃圾渗滤液中，所以，有必要处理残留的或者多余的臭氧气体；通过设置的臭氧排气鼓风机吸引、流经臭氧分解装置的处理、达到了废气排放标准后向大气排放。

其特征之五是，设置pH值调整水池，使用化学成分把pH值调整到中性值附近，再用搅拌机起到均匀搅拌处理的作用；

其特征之六是，通过垃圾渗滤液中的二恶英类有机氯化合物净化装置的氧化分解处理后的污水，再实施生物曝气和好氧性的处理以及在重金属化学处理装置内的重金属用化学方法、使之沉淀后进行污泥的回收处理；

其特征之七是，为了提升高度处理装置对污水处理的安定和净化效果，将污水中残留的二恶英有机氯化合物经过高度处理装置和消毒处理装置等有效的处理，使得垃圾渗滤液中的二恶英有机氯化合物的高度净化和分解程度可达到90%以上的处理效果，达到污水排放标准之后可以实施排放或者中水再生循环利用的可能性。

在城镇的各个垃圾填埋场的垃圾渗滤液处理厂里，使用垃圾渗滤液中的二恶英类有机氯化合物净化装置，可以起到安定和行之有效的除去和分解污水中所含有的二恶英类有机氯化合物。并且也可以在使得在常温、常压的条件下工作，是治理垃圾渗滤液中必不可少的设备之一。

近几年来，我国在保护自然环境，净化污水当中，特别是对垃圾渗滤液的污染处理投入了相当的人力、物力和资金的力度。很遗憾的是，在目前我国的垃圾渗滤液处理厂，在工艺上还没有考虑到对二恶英有机氯化合物实施综合性、系统性的净化处理。其垃圾渗滤液的污染处理净化装置市场上，前景是很广阔的，有着广泛地得到普及和推广的可能性。

垃圾渗滤液中的二恶英类有机氯化合物净化装置，有自主知识产权，在技术上的有很大的优势，使用寿命长和效率高，制造简单，产品可以全部国产化，装置的结构本身属于比较简单类型，制造和安装方面的技术要求不高。运行成本低，管理操作简单、适用性广。投资的成本不高，一次性投资之后，可以马上回收。一套设备的利润和效益将在20%至30%左右。

项目名称：废弃电器回收再生处理

知识产权人：加拿大兰天集团；

合作方式：技术转让或合资

项目联系人：马兆民；  cyndia-0504@163.com

任职单位及职务：加拿大兰天集团总裁

项目类别：环保

项目简介：

采用当今世界上最先进废弃电器回收再生处理系统—铱金（E—WASTE、ESR6000）系加拿大全套研制的设备。（该系统年处理18000吨）包括各种废弃电器及显像管、含汞灯管的综合技术及设备。  迎接挑战，加拿大的技术揭示市场巨大商机

虽然人类已经掌握各种的金属粉碎和分离技术，但如何实现经济、有效和不产生二次污染的处理并回收各种有价值的再生原料并进入商品市场仍然非常困难。如何经济有效处理废弃电器垃圾已经引起世界许多国家政府、环保团体和电器生产公司的高度重视。

97年10月美国军方在美国加州同内华达附近军事基地成功安装了加拿大的技术设计生产的世界第一套大型计算机销毁和各类金属回收（E-WASTE）设备系统。通过工厂正常运作后的生产结果显示，这套设备系统可以将计算机有效地粉碎并将各类材料分离回收。

该工厂每天两班运行、每小时处理3吨计算机。目前销毁每吨大型工业和军用计算机可以有效地回收价值的各种金属，如金属铜（占重量的20％～30％）、铝（占重量的15％～25％）、钢（占重量的35％～45%），以及贵重金属，银、黄金和白金。工厂实现投产第一年回收项目全部投资。

据资料介绍，其在世界各地的贵重金属和铜的年总产量的1/5已经直接来之其投资的多条上述技术设计、制造的废弃电器处理回收生产线。公司在加拿大多伦多的处理工厂在2003年11月，第一次安排了由中国国家环保总局和中国环境学会组团的中国废弃电器的有害垃圾处理考查团参观其废弃电器处理工厂的生产运作情况。

加拿大兰天集团引进中国的这种废弃计算机回收成套设备在美国加州运行的巨大成功引起了美国、德国、英国和日本等许多国家的高度重视。同时（E-WASTE）设备系统以其先进的金属粉碎和各种金属和其它材料自动分选高科技技术和经济实用商业化的成功运行，被加拿大金融时报评选为1998年加拿大环保新技术金奖(唯一一名)。由于特殊原因，1997年~2001年（E-WASTE）系统设备技术被限制在特定的位于美国和加拿大的客户，如惠普计算机公司、IBM、施乐公司、美国联合回收公司和加拿大Noranda公司等。

废弃大型计算机销毁和金属回收（E-WASTE）设备系统每小时可以处理2~3吨各种军用和民用废弃电器产品，如大型程控交换机、各种大型电器自动化设备、电冰箱、炉具、计算机、微波炉、电视机(不包括显像管)、复印机、空调机、电话机(包括手机)以及各种电器产品。最大处理电控设备尺寸可以超过两米高。

成套设备通过各种采用的不同物理分选技术，可以有效地回收各种金属和塑料，如：钢、铁、黄铜、青铜、锌、铝、玻璃、塑料和含有各种贵重金属的粉末。回收金属价值和各种金属比例根据喂入电器有直接关系。惠普计算机公司宣称通过（E-WASTE）系统，使世界第一次了解到各种电器贵重金属的含量。

废弃电器回收价值最高的部分是其收集的粉尘，其含有一些贵重金属，如黄金、银、白金和金属铱。如果处理老式(50~70年代)的废弃程控交换机、大型工业计算机以及各种工业和军用电控设备，贵重金属含量更高。

据使用这套设备的客户分析报告指出，目前北美军用和工业用大型电器产品贵重金属含量很高，其中黄金和白金含量平均达到每吨5盎司以上，是金矿含金量的28倍。而投资（E-WASTE）成套设备回收黄金同开采金矿的钜额投资相比，前者不但经济而且立竿见影。

同时有关专家通过调查分析，发现苏联同类产品贵重金属含量比北美和欧洲产品高出一倍以上。因此对于50年代大量采用苏联生产的大型电控设备的中国，如果积极囤积这些垃圾并采用（E-WASTE）系统设备，经济效益将更加突出。

项目名称：生活垃圾处理技术

知识产权人：加拿大凯帝集团；

合作方式：技术转让/融资 /合作

项目联系人：沈全；  wm@canadakind.com / wilson.ma.kind@163.com

任职单位及职务：加拿大凯帝集团国际部

项目类别：环保

项目简介：

“垃圾：人人有之，无人要之！”如果人们可以把垃圾进行循环再利用，或者是将日常生活垃圾转变成为可循环利用的安全有用的产品，并减少对传统垃圾掩埋法的依赖，难道这不是个伟大的创举吗！？对于这个世界性的垃圾难题，已有了部分的解决方法，那就是回收它！加拿大凯帝集团向城巿管理者推出的不分类日常生活垃圾的循环再利用方法,就是具有革命性的生活垃圾无害化、无量化、资源化和稳定化处理方法。

据对中国巿场的调查: 近年来，随着中国各大城市的不断发展，城市居民生活垃圾产生量也随之增长，至2004年中国年垃圾清运总量已超过2亿吨，并按8％的幅度增长。历年中国无序堆放的垃圾总量多达60亿吨，占用土地5亿平方米，严重污染大气和地下水资源，更有引发气体爆炸事故的发生。

为解决上述严重问题，国内外在垃圾处理上提出了许多解决方案，如垃圾经过分选后填埋、制肥、沼气发电、裂解制油、生化处理等。其中已经付诸实施的焚烧处理、卫生填埋、高温堆肥都存在着一定的不足。如卫生填埋，相对焚烧处理，投资和运行费用较低，但填埋场占地相当大，大量有机物等物质的填埋，使卫生填埋场渗滤液防渗透、收集处理系统负荷和技术难度大，投资高，填埋操作复杂，管理困难，处理后污水也难以达标排放。此外，填埋场的甲烷、硫化氢等废气也必须处理好，以确保防爆和环保要求。采用焚烧处理，虽然具有处理量大，减容性好、无害化彻底、占地少，还可回收热能等优点，但投资大、运转成本高，同时垃圾中的有用资源被烧毁，现有中国内地焚烧厂运行均比较困难。至于高温堆肥，仅是垃圾中有机成分的处理技术，而不是全部垃圾的最终处理技术，而其余的垃圾热解制煤气或发电技术因部分关键技术和设备不成熟或投资太大，很难实现产业化。

凯帝集团所属技术是无污染、全减量、有效资源充分回收利用的城市生活垃圾综合处理技术。该项技术可解决传统垃圾处理的弊端。生活垃圾在通过KindAway独有的系统被送入设备中进行再处理。30分钟后，这些生活垃圾被转变成为了一种名叫富乐土“Fluff”的稳定产品。富乐土“Fluff”的独有特性还可以根据需要被挤压成类似于公园里的椅子和建筑材料或是加工成为生长培养基（有机肥）。

典型的KindAway系统每天可以处理大约120吨至1200吨的生活垃圾，（多个系统可以回收再处理更多的垃圾流）不但处理成本可以和现在的土地掩埋法比具有竞争性，而且处理成本比现在的还会更低。而各个省、市、区将会因为垃圾高回收率而从国家那里得到一系列优惠政策。

目前此项综合处理技术已经通过了设计、施工、投厂阶段，关键技术通过了有关规模性地日常生产。2001年原型系统测试在美国Fort Campbell, Kentucky举办，2002年再次通过Fort Benning, Georgia举办的系统测试。2003年6月2日在美国田纳西镇开始正式运营至今。

此项综合处理技术带来了什么效益？ 那么就是垃圾永远不再用掩埋。这个事实已受到多个不同团体，超过12个国家和美国国防部的认可。田纳西镇的回收率远高于政府回收废物指标的25%，这样的高水平回收也给它带来了每年可观的国家补贴。

生活垃圾被系统处理后的,会被制成一种安全、稳定的产品------我们称之为富乐土。在成为的富乐土Fluff之前，生活垃圾要经历一个把所有病原体减少到不可发现水准的独特专利处理过程。正因为如此，富乐土Fluff被制成无菌的、高效能的成长培养基（有机肥）；由于富乐土Fluff的独有特性，它又可以被挤压成新型的建筑材料。

项目名称：固体有机废物混合厌氧消化生产生物能及零废物排放技术

知识产权人：张文阳；

合作方式：成果转让或合作开发

项目联系人：张文阳；  steven_wyzhang@hotmail.com

任职单位及职务：GD (Green and Development) inc. Canada, 高级工程师

项目类别：环保

项目简介：

清洁可再生生物能源的开发和利用是公众关注热点之一。本技术利用城市污水处理厂难以后序处理的剩余污泥与固体有机废物(城市生活垃圾中的有机质, 农作物剩余物如：秸杆等)作原料混合厌氧消化，采用高固体（固体含量15 – 30%）高温（或中温）工艺生产沼气（生物能），厌氧消化的排出液体将回流到厌氧消化反应器。厌氧消化排出的固体残余物、剩余污泥（也可混入部分农作物剩余物或生活垃圾中的有机质）在脱水后到无氧热裂解反应器，热裂解反应器热源来自厌氧消化产生的部分沼气。热裂解产物将被送入热解气化反应器，在补给少量氧气条件下，在高温高压条件下热解气化。气化产物为燃气（主要为CO和H2）。 燃气混合物将被淬冷，以避免反应尾端二噁英产生。淬冷回收的余热将被导入发电系统或作为维持高温（或中温）厌氧消化的能耗。淬冷后的燃气混合物将被用于发电。厌氧消化产生的部分沼气将直接用于发电。热解气化反应器产生的熔渣可作为建筑材料。

由于厌氧消化和热法处理技术相结合的处理工艺即使在发达国家也无先例。但是，分别就厌氧消化和热法技术处理固体废物在国外则有成功范例，尤其是厌氧消化处理城市污水处理厂污泥和城市生活垃圾。该技术是厌氧消化和先进的热法处理技术相结合的固体废物处理清洁生产系统，可达到零废物目标排放，具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。

本技术具有以下几个特点：a、能大量消纳有机废物，适应于城市垃圾，农作物剩余物和污水处理厂污泥的处理；b、厌氧消化周期比较短；c、产生的沼气量大，质量高；d、整个系统在运行过程中不会产生二次污染，不会对周围的环境造成危害，无任何废气废渣废水排放。达到零废物目标。e 、沼气和燃气混合物可用于发电。所发电除能满足自身系统运行所需电力外还可并入电网或用于区域供热系统。

本技术可为整体工艺，也可分拆用于处理不同的废物（农作物剩余物），产物为生物能、合成气（生产化工产品），市场适应性强，符合国家能源政策。可和污水处理厂一起配套用于中小城镇的城市生活垃圾处理，是一个真正的生态工业厌氧消化和先进的热法处理技术相结合的固体废物处理清洁生产系统。如果以年处理10万吨固体废物计,该工艺日产气量约39000ｍ3, 以绿色电价0.5 元/度计, 电力产值为1250万元。

项目名称：废旧塑料资源化技术体系和成套设备开发

知识产权人：张文阳；

合作方式：成果转让或合作开发

项目联系人：张文阳；  steven_wyzhang@hotmail.com

任职单位及职务：GD (Green and Development) inc. Canada, 高级工程师

项目类别：环保

项目简介：

a) 本项目提出废旧塑料资源化技术体系是期望在上海,在3R’s 既城市生活垃圾“减量化、再利用、资源化”的基础上,选一小区为示范点,形成一个城市生活垃圾分类回收体系.在此基础上,建立一个城市生活垃圾中的废旧塑料(主要为包装材料) 资源化技术体系.这一技术体系应包括废旧塑料包装材料（当然也包括其他有价值的废物）的有效收集、分拣、运输和不同类型废旧塑料的再生加工。b) 开发与废旧塑料资源化技术体系相关的成套设备。这些成套设备包括：不同类型废旧塑料自动化分拣设备、可分类废旧塑料再生加工设备和热法处理不可分类废旧塑料设备。c) 可分类废旧塑料加工后，其产品为再生料；不可分类废旧塑料处理后其产品为合成气，进一步可做化工产品。

在当今世界上，环境与可持续发展已成为全球普遍关注的焦点问题。特别是在中国，由于经济的持续高速增长、城市化进程的不断加快, 中国正面临日趋恶化的环境问题挑战. 特别是城市生活垃圾已成为困扰中国城市化进程和经济发展的环境公害。中国的废旧塑料回收是无序回收,仅限于某些塑料瓶.完全没有体制内的系统回收.技术开发处于空白.

中国城市生活垃圾中存在大量未回收的有价值废物，其中最为突出的就是废旧塑料包装材料。中国一方面是世界上最大的西方发达国家洋垃圾受纳国，一方面又将大量废旧塑料包装材料不经回收既送入垃圾填埋场。中国一方面是世界上第二大石油进口国，一方面又将耗费大量石油资源生产的塑料包装材料送入垃圾填埋场。本项目将借鉴德国和北美的成功经验，遵循节约能源和“循环经济”模式，从废旧塑料资源化技术体系入手，试图在中国建立一个城市生活垃圾一体化源头分类回收示范，并开发相关的支撑设备。

由于我国公民的社会文化和经济水平仍处于发展阶段,完全照搬国外垃圾处理成功模式是不现实的.实际上, 由于我国国民生活水平的不断提高, 居民的消费结构的变化,城市生活燃料结构发生的较大变化,大部分地区已经具备（如上海市）或正在具备施行生活垃圾“减量化、再利用、资源化”和垃圾源头分类回收的条件。城市生活垃圾收费制度的建立使中国已具备实施城市生活垃圾“减量化、再利用、资源化”和垃圾源头分类回收的财政支撑模式.中央提出改变中国的经济增长模式,提倡“循环经济”,建立节约型社会,实现经济、社会、资源永续利用和环境保护协调可持续发展为本项目的实施提供了最好的锲机和巨大的市场机会。

项目名称：自来水与污水处理絮凝剂投加最优与自动控制

知识产权人：王俊莅；

合作方式：技术转让，创办企业，寻找合作伙伴

项目联系人：王俊莅；  jlwang@mindspring.com

任职单位及职务：Sentrol Systems, Inc. USA付总裁，产品开发部经理

项目类别：环保

项目简介：

流线电势系统SPS(STREAMING POTENTIAL SYSTEM)是一种可饮自来水和污水工程都不可缺的水处理最先进装置，此装置在美国权威杂志上被认可，并在美国水厂和污水处理厂广泛应用。SPS生产基地移向中国，将推动中国在这两方面的发展，对开发亚洲大市场也有很大的帮助。

中国有近十三亿人口，随着中国的经济发展及对外开放，使人们对饮用水的质量有了更高的要求，因此中国的可饮自来水工程目前日益受到重视。饮水处理是国计民生的大事，自来水的质量直接影响着每个中国人的身体健康。对比国外的状况，一般来说，中国的自来水处理标准低于欧洲，而欧洲的标准又低于美国。例如，中国的自来水需要烧开后饮用，我们从小教育孩子“不喝生水”，而美国自来水可以直接饮用。

而污水处理是解决环境污染的一个重要环节，也是中国经济可持续发展的保证。未经处理的污水或粗糙处理的污水直接流回到自然资源（江，湖，河等），不仅对自然资源产生很大的污染，而且给饮用水处理增加了很大的困难。

美国自来水处理的自动化程度相当高，不仅保证稳定的高质量水处理，而且大大减少了水厂的操作人员。目前美国自来水处理工业，普遍使用流线电势测量技术，它可以连续（在线）检测絮凝剂的投加效果，用计算机自动调节絮凝剂的投加量，以保证最佳絮凝效果。

絮凝过程是自来水处理过程中最重要的一环。好的絮凝效果可以有效地除去源水中的悬浮粒子，保证高质量的处理水。絮凝剂的最佳投量是最佳絮凝效果的条件。源水的质量（浊度）是不断变化的，絮凝剂的投加量应当根据源水质量变化而随时调节以保证长期稳定的最佳絮凝效果。而中国的自来水处理过程中，绝大部分水厂依靠人工投加絮凝剂及实验室检验絮凝剂投加效果。

流线电势系统（Streaming Potential Systems，以下简称SPS ）是在线测量仪器。它连续检测投入絮凝剂之后水中的净电荷。在环保领域中的絮凝过程得到广泛应用。特别是在饮用水及污水处理过程中，由于其连续、稳定的测量效果，通过计算机控制使絮凝剂投加实现了自动化和最优化。该仪器的设计原理及其应用请参阅王俊莅在WRSA的技术报告。王俊莅是该仪器的主要设计者。本产品设计已获得美国专利，王俊莅是该专利的持有者。

在流线电势测量技术之前，由于没有连续的测量手段，自来水处理过程中的絮凝剂投加是靠人工操作的。投加剂量是决定于实验室的杯瓶实验结果。由于这种实验的间断性，使絮凝剂的投加变化不能及时跟上源水质量的变化。同时由于测量的结果因人而异和人为误差，更使投加量忽高忽低，缺乏连续性，处理后的水质不能得到保证。

现在流线电势测量技术在美国自来水处理中已普及使用。产品在美国、欧洲拥有广泛的市场。神筹系统有限公司（Sentrol Systems,Inc. ），以下简称神筹，是美国一家高科技公司，设计和生产在线测量仪器及计算机控制系统。其产品主要用于环保领域，特别是饮用水及污水处理工业。流线电势系统（SPS）就是该公司的产品之一。该产品在自来水处理及污水处理工业得到广泛应用。

应用流线电势技术连续测量絮凝剂的投加量在中国自来水处理工业中已经逐渐受到重视。中国的一些水厂已经尝试地从美国进口了同类产品，期望实现絮凝剂自动投加及最优控制。天津开发区净水厂是首先使用SPS系统的水厂。神筹的SPS系统从2001年安装到现在一直可靠运行，不需要任何清洗。水厂给了很高的评价。

中国给水排水专业杂志已报导了我们的产品，及在中国成功应用案例。神筹SPS在中国的成功，引起了自来水与污水处理的重视。预见SPS将在中国市场有一个大突破。设想，如果每个水厂平均需要5－8台SPS，如果全国的水厂从没有到普及，中国市场将会需要多少台SPS。

项目名称：纳米平衡装置

知识产权人：公司；

合作方式：合作

项目联系人：陈东东；  Chendongdong 1959@163.com

任职单位及职务：东鹏太平洋商务咨询有限公司总经理

项目类别：环保

项目简介：

根据监测的数据表明目前的地磁引力比起从前已经降低到以前的十分之一。而地磁引力的减弱造成了环境的不平衡，而环境的不平衡，正是导致地球上所有物质的生存环境的恶化的根源。从此角度出发，本人会同日本的株式会社环境科学研究所一起研制了利用纳米技术制作的环境平衡装置，此前，已经在日本就河水的净化、食品垃圾的处理以及植物和农作物的促生长方面进行了广泛的实验，试验的结果已经取得了较好的效果。

目前，该项技术与产品正在北京同原水利部水利科学研究院的人员一起在北京人工运河上进行河水净化试验，从前几个月的测试结果来看，可水水质确实出现了改善。据相关行业专家分析本技术与产品经过不断的优化和改进必将成为具有强大震撼力的技术和产品。本人已经准备了相关的录像资料以及平衡装置的样品以便于对此项技术和产品感兴趣合作的企业或投资企业以及投资家能够一睹为快。发明者愿意在中国寻找进一步共同研究和开发该产品的合作伙伴。 合作方式可以采取多种灵活方式。合作者一定能够得到丰厚的回报。我期待着该产品能够为世界140种恶略的环境的改善做出一份贡献。

项目名称：发动机微型机械增压器

合作方式：技术转让/独资、合资、特许生产等多种形式

项目联系人：强阿南；  qianganan@hotmail.com

任职单位及职务：加拿大S-Charger Inc.	副总裁

项目类别：机械

项目简介：

加拿大S-Charger科技研发公司 副总裁中国市场总监 强阿南为了改良内燃发动机的性能，上个世纪70年代发明了发动机涡轮增压器，回收利用发动机作功后排出的高温废气带动涡轮增压器向发动机汽缸压入高压空气，增加雾状油料的燃烧率，从而提高了发动机输出功率，并且起到了部分节能和减少废气排放污染的作用。

然而，涡轮增压器有着明显的缺点：其一，造成迟滞效应。即：驾驶者踏下油门后，车却不能立刻加速，需要等待1-2秒后车辆才突然加速，导致驾驶者对车子的操作感变差； 其二，涡轮增压器只有在发动机达到一定的高温后才开始作功，也就是说，发动机在启动后温度不高的情况下，涡轮增压器不能启用； 其三，涡轮增压器带来的高温高压需要另外配置如机油冷却/水冷却或机械开关+电脑泄压装置，以保证车辆的安全，由此也增加了车辆的总体重量和更多的零部件，同时增加了出故障系数和维修保养的负担。 为此，近年来世界发达国家，如：美国德国英国和日本等国的知名发动机研发机构致力于发动机机械增压器的研究和发展，从而大大改善了涡轮增压器固有的缺陷。

发动机机械增压器的应用不仅能够使增压器的构造变得简洁而更加有效，而且还能明显地提高燃料作功效益，改善引擎的扭力矩，提高动力输出，同时也大大减少引擎工作时有害污染物的排放，从而达到节能节耗环保提高功率等效果。

本公司该专利的产品特点：a) 在不改动各种现有汽油或柴油发动机构造的情况下，在不用额外增加高单价精密机件的前提下，使用该产品可将发动机原有的输出功率提高20-50%；b) 整体结构简洁有效；c) 适用于大小不同型号的各种汽油或柴油内燃机；d) 机械增压系统对于冷却系统、润滑油脂的要求与NA自然进气引擎相同，机件保养程序大同小异；e) 节省燃油消耗量20-30%；f) 大幅度降低汽车尾气排污指数，可以达到欧III以上的标准；g) 延长发动机使用寿命；h) 提高驾驶人员驾车的舒适感和安全系数；i) 其它。在中国市场初步调研获得的正面结果

简易、提速、节耗、环保本公司微型机械增压器专利产品之所以正在受到世界上主要汽车和汽车发动机生产厂商的青睐，其主要原因在于其简易性和有效性。 本专利产品无需附加其它附属配件，构造简洁实用。 采用本专利生产的机械增压器可以做到在不变动现有发动机任何机件的情况下，在不额外使用昂贵的精密机件的情形下，令发动机动力输出增加20-35%，节省油耗15-20%，同时也不会造成发动机维修体系的负担。 本公司2005年在曾在中国四川摩托车250cc发动机上进行测验，获得了令人兴奋得成果。 在安装了本公司微型机械增压器后，在消耗同量燃料的情况下，该摩托车发动机功率和扭矩增加了23%。 此外，摩托车安装了本公司微型机械增压器后，在低转速时便得到高输出扭力矩，从而使摩托车更易操作。

此外，尾气有害气体的排放也降低了15%，从而可以保证摩托车发动机尾气排放达到欧lll 以上标准。 目前的汽车发展模式的一个重大弱点是燃油问题以及随之而来的尾气污染问题。 仅以中国北京市为例，北京市现有机动车240余万辆，其尾气排放已经成为北京市的空气污染源的罪魁祸首。

研究结果表明，在北京的大气污染中，39％的一氧化碳、74.8％的碳氢化合物和46.2％的氮氧化物来自机动车的尾气。 非采暖期这个比例更高，一氧化碳达60.6％、碳氢化合物达86.8％、氮氧化物达54.7％。 北京市公交总公司共有公交车辆17000余辆，其中使用柴油发动机的车辆大约7000台。

北京市公交车中的使用柴油发动机的车辆均没有达到欧１标准，其污染物的排放量是欧Ⅰ车的5倍、欧Ⅱ车的7倍、欧Ⅲ车的14倍。 北京市有关部门预测，这样下去的话，该城市汽车尾气排放量将占空气污染源的64%。 若不对这一巨大的污染源加以严格控制，到2008年，就很难办成北京“绿色奥运”。 因此，有效地减少耗油量和降低废气排放是当务之急。

发动机机械增压器将有效地解决这一严重的空气污染问题。无可匹敌的价格优势 - 20美金vs 3000美金近年来，当今世界著名汽车生产厂家，如：奔驰、美洲豹、凌志等欧洲和日本的各大品牌车厂商均投入巨额资金和人力物力于发动机机械增压器的研发，不仅是为了延长现有引擎的使用寿命，同时更是为了达到环保、省油、高性能的目标。

目前有能力生产高性能机械增压器的只有美国、德国、日本和英国。 日本和美国厂商大多是从德国直接购买或以其它方式获取该技术工艺设计投入生产，其生产出来的产品相当昂贵，市场价格至少在2000美金/件以上。

此外，这些厂家瞄准并锁定的是豪华型汽车和方程赛车的市场。 只是在不久前的媒体报道中出现了机械增压器应用在中档经济型民用车辆的消息，即：中国天津丰田汽车组装厂目前在生产线上的丰田花冠小轿车发动机上装置了日本造的机械增压器。 这是首例外国生产的机械增压器在中国装配汽车的报道。   尽管如此，天津丰田汽车制造厂提供的机械增压器参考价格为2995美元/件。本公司微型机械增压器在产品性能和质量上不逊于与上述国家研发的发动机机械增压器的性能和质量，在价格占有明显的优势。 本公司对中国摩托车工业的调研显示，采用本公司为50cc, 100cc, 125cc , 150cc和250cc的摩托车发动机设计和生产的微型机械增压器的成本仅约20-50美金/件。

本公司虽然没有对其它车辆进行较为准确的测算，但是可以在此基础上估算出普通小轿车发动机机械增压器的价位大约为120美金/件；大中型客车卡车发动机机械增压器的价位大约为280美金/件；重型机械车辆发动机机械增压器的价位大约为390美金/件。由此可见，在世界机械增压器市场上，本公司微型机械增压器在工艺设计和造价方面均属上乘，遥遥领先于上述德国美国英国和日本的同行。 本公司专利微型机械增压器不仅适用于安装在生产线上的新发动机，而且也可以安装在已经投入市场的正在使用的发动机。

统计数字和研究预测表明，2010年中国摩托车数量将达到4.47亿辆。 在今后五年之内，本公司微型机械增压器仅在中国的潜在市场便可达数数十亿乃至上百亿美元。这是个保守的展望数字，因为，本公司微型机械增压器不仅适用于摩托车，还适用于小自割草机，燃油发电机、小型汽车等各种各类民用、工业用、农业用车辆。 简言之，所有的与内燃机有关的行业都是机械增压器的潜在客户。

项目名称：变频式微型螺柱焊机

知识产权人：徐小羚；

合作方式：技术转让 / 融资

项目联系人：徐小羚；

任职单位及职务：上海菲欧电子有限公司总经理

项目类别：机械

项目简介：

世界上最小的微型螺柱焊机在上海发明成功。这是一种超级节能的机电一体化工具。用于金属螺丝钉（柱形物）的焊接，具有超高的工作效率和最低的使用成本。它使用10 W的功率，输出2000A的电流，在0.003秒内将螺丝钉工件牢固地焊在目标物上，替代钻孔, 铆接, 电阻焊, 钎焊等传统工艺，并省去了固定螺母。  本机中使用了集成电路芯片技术，变频技术，纳米技术，与德国英国日本和中国现有的同类机比，体积缩小了10倍，重量减少了8倍，具有超低的市售价格，和200％的利润，生产的投资少，见效快。

本机可广泛用在五金，机械，造船，车辆，锅炉，家电，不锈钢橱柜，钢板配电柜，建筑，电梯，装修，航空,、航天和坦克、潜艇等产品或零件的制造上。本产品具有10亿元以上的潜在市场和长久的（超过30年的）产品生存期。本产品的技术和专利权由上海出国的海归留学生发明家持有，由于还想发明其他东西，时间不够用，故想转让给国内的企业生产，或者由合伙人管理企业生产。

项目名称：变频式节能电烙铁

知识产权人：徐小羚；

合作方式：技术转让 / 融资

项目联系人：徐小羚；

任职单位及职务：上海菲欧电子有限公司总经理

项目类别：机械

项目简介：

世界首创的“变频式节能电烙铁＂在上海发明成功。现有的电烙铁（日本德国美国中国的）设计，电热转换效率非常低，浪费了70％的能源。我们的 “变频式节能电烙铁” 技术，5W就能替代传统的20W—30W用，节能率超过80％ ，具有快速发热、安全环保、超长寿命的好效果。

本专利运用变频调温、纳米非晶态发热管烙铁头、集成芯片技术，有如下优点：1． 5秒快速升温化锡，仅在焊点期间内用电，即开即用，无需预热及待用保温。2． 纳米快速发热一体的设计，5W的功率可得普通电烙铁20W到30W的焊接效果。3． 长寿安全，烙铁头可10倍延长寿命，不焊时自动断电,不误烫电线外塑皮, 操作安全。4． 烙铁头工作电压只有2到10伏，靠磁场来转换能量。对外不带感应电，可直接焊CMOS。5． 变频控制盒超微型，如同MP3大小，不占用工作台上的空间（有控温、调温或数显）可以完全取代现有的电焊台式。6．本产品用途广泛，拥有几十亿元的大市场和200％的毛利润，并可出口创汇。

项目名称：载体销毁流动车辆改装技术

知识产权人：Kennedy Transportation Inc.；

合作方式：技术转让/成品经销

项目联系人：黄会军；  wysecuador@hotmail.com

任职单位及职务：Kennedy Transportation Inc.中国代表处

项目类别：汽车及配件

项目简介：

信息保密工作历来受到政府部门、生产企业、科研单位、机关院校等各行各业各个部门的重视。 载体新产品的产生使得信息载体呈现多样化的状况，除了传统的纸张外，现在信息载体还包括光碟、磁带、硬盘等等。 信息载体的粉碎销毁工作的要求也日益严格。

为了适应市场需求，我们发明生产的载体流动销毁车辆TIT-520LBS是当今世界同类专用车辆当中质量领先的产品，适用于各类载体的销毁工作，如：纸张载体、光碟载体、电脑硬件载体、磁带载体、数码载体等等。 载体销毁的工作速度可达每小时7000-9000磅。 该产品虽然在北美市场广泛应用，然而在中国市场几乎处于空白状态。

本产品特点： 1. 工作效率高。 每小时载体销毁量可达约9,000 磅（视乎载体种类而别） 2. 操作安全。 产品进料槽采用自动加料曲壁走料的设计，保证了执行载体销毁的工作人员的安全使用 3. 车内各种仪器设备和操作部分设计，充分地考虑到人体工程学因素，尽量令操作人员使用方便，避免意外，提高效率 4. 车辆内安装有多功能监控检测感应设备和数码镜头. 5. 销毁粉碎舱所配套的粉碎装置，可以根据客户的要求量身度造。 目前使用的是液压高强度粉碎装置，销毁速度达每小时9000磅，销毁的废弃物高压浓缩后置入废物舱。 整套装置采用革新的技术和设计，包括：高强度特殊金属材料滚筒轴、粉碎刃、抗强力冲击的围挡等等。 设备装置的设计和组成在使用起来经久耐用。 6. 本产品的载体销毁粉碎舱设计新颖，强大的气流和加速粉碎速度和加大粉碎颗粒的细小程度。 7. 车辆上安装了一部可伸缩的密封进料槽，当需要销毁的各种载体上料进入销毁车舱时，整个进料舱处于完全密封状态，这样可以有效地防止各种载体被风吹走或被雨淋湿，同时也保障了操作人员的工作环境安全性，使他们不会受到散落载体的伤害，或者受到装载机的误伤。 这种可伸缩的密封进料槽可以根据客户要求量身度造。 8. 本产品卸料系统采用液压扭力杆自动卸料装置，使得卸载销毁的载体渣滓的工作既轻松且安全。

本公司2006年第一次将产品介绍给中国市场，希望得到中国客户的重视，也希望遇到愿意与我们公司合作的厂家，合资合作，共同建厂，开发中国庞大的潜在市场，做到双赢。

项目名称：汽车发动机电液可变气门驱动(VVA)系统

知识产权人：娄 征；

合作方式：自主创业、技术投资、技术参股

项目联系人：娄 征；  zlou@comcast.net

任职单位及职务：LGD技术股份有限公司总裁

项目类别：汽车及配件

项目简介：

一、项目单位基本情况

位于世界汽车之都大底特律地区的LGD技术股份有限公司自2005年1月起运行，公司致力于研究开发及商业化汽车发动机上由电液控制的可变气门驱动(VVA)系统

二、项目的技术背景

传统内燃机采用固定的气门升程和正时，油耗,排放及扭矩不能保持最佳。现代内燃机拥有VVA系统，可随时变升程和正时来改进油耗，排放及扭矩。VVA系统一般分为凸轮式和无凸轮式两种。凸轮式系统仍然依赖传统凸轮系统使气门驱动工作, 并且它仅仅对升程和正时提供一些附加的控制。无凸轮式系统直接地通过电磁(EM)或电液(EH) VVA系统驱动发动机气门。没有了凸轮系统的制约, 无凸轮式系统比凸轮式系统在可变气门的升程和正时上有更大的控制范围。另外, 它还可以关闭单个气门或单个气缸。例如, 它能为一个具有二个进气门的气缸提供不对称的进气, 使空气和燃料更好地混合。它能在低负荷状态下有选择性地使一个或更多气缸停止工作。无凸轮式系统因而提供更多的控制灵活性和更大的性能优势， 在某些工况下能降油耗15%至18%。

目前世界上大部分的现代汽车发动机已采用凸轮式VVA系统。无凸轮式VVA技术虽然已经被用于船用二冲程柴油发动机，但目前还不可用于汽车引擎的成熟产品。当一汽车发动机气门从开放位置到闭合位置移动时(或相反的动作)、它一定首先加速到一个４到６m/s 的速度峰值，然后分别在怠速和全载时减速到低于0.05和0.5m/s。气门在极端温度下在大约３毫秒内平均移动８到12毫米。这个技术特点使开发一种实用的无凸轮式VVA系统成为艰难的挑战，全球汽车界已研究无凸轮式VVA系统达20多年。

流行的EMVVA系统结构包括一个连接在发动机气门上的衔铁，一对弹簧，和一对电磁铁。那衔铁主要通过弹簧的能量储存和释放来做摆动，并且被磁铁锁定。 因为二根弹簧摆动驱动和弹簧固有的稳定特性，EMVVA能实现一种高能效和精确的运动。然而，由于电磁锁定和它的高度非线性，难以被有效控制，它是控制工程师们的梦魇。不刚性的控制可以导致发动机气门和气门座的硬性冲击，导致诸如噪音和寿命问题。虽然其驱动系统是有效率的，但是锁定功能仍然耗费大大超过目前12V电气系统的极限的能量。另外由于电磁铁非线性的特点，可变升程会成为一项困难或者耗电的功能。还由于磁铁的低功效，它很难驱动普通的排气阀和任何大型号发动机的气门.

在EHVVA系统中，主力驱动器是被电磁或电液阀控制的液压驱动装置（像活塞气缸机构）。液压驱动通常很有力，但是效率低和精确度差，以及不象弹簧摆锤那样具有稳定性。液压液的体积模量会较高（对冲击吸收和锁定功能有利）及剧烈变化（不利于传动控制的精确性）。液压液粘度受温度极大的影响并且损害它的低温性能。由低效率导致的大流量不是会影响系统包装就是会影响发动机高速性能。流行的EHVVA系统还要求高精度或昂贵的比例阀、位置传感器、和复杂的闭环控制。

三、项目的技术简介及优势

LGD技术股份有限公司已开发了突破性的LGD-VVA技术，它是一种特别的EHVVA，它的构造中含有被广泛应用于EMVVA技术的二弹簧摆锤。 因此LGD-VVA既综合了EHVVA 和EMVVA两种系统各自的优点，同时又避免了它们各自的缺点。有了二弹簧摆锤驱动，弹簧就可以承担起驱动功能，能高效地在势能和动能间转换能量。由于它们的机械稳定性，气门保证了很好的运动重复性。有了它的液压锁定机构和冲程调节机构，它就达成对电气系统的最少依赖、更好的气门/气门座软性冲击，更好的变升程能力、及高功率密度。LGD-VVA还不用位置传感器及昂贵的比例／伺服阀。LGD-VVA这样解决了无凸轮式VVA技术中的三大障碍：能耗、软性冲击、及成本，有望成为第一套实用的无凸轮式VVA系统。

四、项目的现有条件和准备情况

LGD技术股份有限公司已开发出突破性技术LGD-VVA,已申请有关专利四项，并进行了前期的计算机模拟分析，结果看好。目前，LGD技术股份有限公司正积极地与多家汽车主机及供应公司联系，给它们提供相关的技术参考设计，得到了积极的响应。

五、项目的前景预测

由于有限的石油资源及环保的压力, 全球汽车界在研究多种节能技术, 在可预见的将来,VVA技术不仅会幸存,还会兴旺发达.氢气内燃机还需要汽门控制技术来节能; 燃料电池还有技术,基础设施和成本方面的挑战; 柴油机有较高的附加成本及很难满足美国的排放标准; 混合动力电动汽车节能很好, 但附加成本太高;是最近研究热点的混合动力气动汽车的节能及成本综合指标可能更优于混合动力电动汽车, 但其中的内燃机必需采用无凸轮式VVA系统，这是最大的技术难关。在2010及 2020 年，全球轻型汽车发动机预测年产量分别为76及97百万台，其中装有VVA的发动机产量分别为34及39百万台。在 2020年，如果无凸轮式VVA系统占VVA总市场的25%, 年销将达到 9.8百万台, 如果无凸轮式VVA系统每台为$500美金, 年销将达$49亿美金。

项目名称：代理纯芳香植物精油和酒酿芳香疗法产品

合作方式：合作

项目联系人：黄丽敏；  liminjh@yahoo.co.uk

任职单位及职务：英国奥维尔国际有限公司副董事长

项目类别：日用品

项目简介：

芳香疗法产品来自100%海贝茉莉属植物药草，花卉，和蔬菜精油,保持提炼过程中完整的净液，藉着对人体使用必要有机油脂最高的质量。产品有香皂和浴澡，空气芳香精油及浴用自然矿物岩盐。保持最好天然的成分。美丽芬芳的天然气味和颜色，新颖性：  纯芳香植物精油和酒酿芳香疗法产品，都是百分之一百的植物成分。在科技高度发展的现代社会中，工业所产生的废气污染无一刻不在威胁着地球上的生物。回归自然成了人们迫不及待的选择。

芳香疗法产品提供了一种人们所需的精神理疗方法，使人们置身于大自然之中。市场预测：芳香疗法将在中国市场的需求很可观。原因是：1，所有产品的原料都是取之于用英国和法国东南部的古时州区的名花和草药，它们产自于一个独特的异国地方植物种类 2，我是英国，法国的芳香疗法产品在中国大陆的独家代理，3，现在中国人民生活水平正在逐步提高，在不断追求生活品质的今日，芳香疗法将会有很可观的市场前景。

项目名称：角度调整器

知识产权人：郑维洁；

合作方式：合作

项目联系人：郑维洁；  zwj100@hotmail.com

项目类别：日用品

项目简介：

1 概况及结构原理介绍

新发明-“角度调整器”是一种新结构的机械传动元件，它实现了在一根轴上可同时或分别对倾斜和旋转两个方向的一定范围角度作调整。调整范围各可达60度前后。实际上在一定范围内实现了空间万向角度调整。结构简单，紧凑，体积小。利用这一基础元件可能开发出一系列新产品。在汽车，照相机，灯具、机床，军事等行业可能具有应用前景。本发明主要分手动与电动两种结构。

2 开发试制现状与应用可行性;

几年来手动型经过6次的试制，技术已成熟，并完成高级云台产品的商品化设计。电动角度调整器的技术问题也基本解决。

2-1以下先着重谈已开发较成熟的手动螺杆型角度调整器的试制现状及应用実例。

a) 本发明实现的角度调整是基本的机械动作,故可在广泛领域得到应用.

第一可开发成专用产品，比如可精密调整的照相机，摄像机姿态用的高级可微调的专业用云台。

b) 可用于望远镜的观察]角度调整，军事用也可以，因为本装置可以做的很小。

除了上例，还可用于微距摄影，专业广告摄影，实验室科学摄影等需要精密调整的场合。

本装置还可用于专业摄影记者对摄像机，照相机的角度调整，比现有装置小，轻，容易操控，便宜得多。

C) 本发明可用来对电视机卫星接收天线的角度作精密调整.`一般来说接收卫星信号天线只需一次调整固定即可，但有些场合，比如美国人用的车载卫星接收天线就每次都需要调整角度，军事上野战用卫星接收天线也一样。本装置简单小巧，方便。很适用于以上场合。

为了突破一点，根据日本有关公司的兴趣，目前主要试制了小型摄影用高级可微调云台。

摄影用云台分一般用云台与高级云台。一般摄影不需要精密角度调节，一般云台可以满足要求。高级可微调云台主要用于专业工作者，和较专业的业余摄影爱好者及其他专业人士。

目前日本及世界市场上销售的可微调高级云台主要有意大利著名厂商Manfrotto生产的产品。采用三套蜗轮蜗杆机构分别调整三维空间角度。已销售多年，技术成熟。但其不足是，体积大，结构复杂，价格也较高。不利普及，因而市场占有率不高。其大，中，小三个品种的在日本市场的定价分别为，35700, 68250, 115500日币实际销售价分别为；24990， 47775，80850日币。分别约合美元228，435，735元，分别约合人民币1824元，3480元，5880元。而一般不带微调比较好的云台在日本的市场价格约为 100-200美元。最近开始流行的油阻接头可微调云台的价格约为160-800美元。油阻接头可微调云台主要用于高级摄像机的操控。高级云台占云台总销售额的比率较小，但有扩大趋势。高级云台附加值高，

发明者在日本两家最大也是世界著名的摄影器材公司SLIK与Velbon的技术指导下，试制与设计都取得了重大进展。已于两家公司商定，中国以OEM形式生产，日本市场由他们代销。并与SLIK公司商定；云台活动翻板部件暂时先采用SLIK公司的现成产品与本产品配套，这样可以降低开发成本。高级可微调云台虽然市场占有率小，但在日，欧美等发达国家，还是有一定市场。日本水平高的较专业的摄影爱好者极多，仅东京就有数十万。日本老龄化程度高，好多退休老人从事摄影。他们有钱又有闲。据SLIK与Velbon公司估计，开始月销售可能达到每月1千多台，也就是年销1-2万台的水平。如果考虑欧美市场，每年可能达到3-5万台的水平。以后可以逐年扩大。当然打开市场有个过程。如果以平均每台出口价40美元计，年商可达200万美元。再加上带动三角架等附加产品的出口值的话，就更可观了。远期目标为年产10-20万台，约占世界云台总产量的3-5%是可能的。估计日本销售价开始为140-200美元左右，以后可降至100-150美元左右。欧美价格与日本也差不多，应该说与现在中国出口的云台只有几美元到十来美元的水平相比，附加价值是比较高的。该云台产品也已引起香港与美国的客商的兴趣。中国生活水平在快速提高中，估计也会有一定市场，但考虑到国内知识产权保护方面的水平，可暂不考虑国内销售。

本产品既有高级可微调云台的功能，也完全具备普通云台快速调整角度的功能，价格也不贵，应该有推广价值。

项目名称：折叠三角架

知识产权人：郑维洁；

合作方式：合作

项目联系人：郑维洁；  zwj100@hotmail.com

项目类别：日用品

项目简介：

115厘米高 230克重

专利产品（ZL200320109224.3）

1 技术特点

适应数码相机轻，小的特点，采用反传统的脚杆可反向折叠，加长中心杆的结构。

2 开发现状

于2年多前取得中国实用新型专利权（ZL200320109224.3），并已由发明者本人投资开模，将产品开发成功，改进过2次，技术已成熟。已有两个品种，可以大量生产。但本人身居海外，缺少市场开发能力，原先低估了市场开发的难度。需要寻找有市场开发能力的合作伙伴。

3 经济效益与市场前景

本产品除杆子和一个螺钉，螺母外，零件全由塑料制成，成本在16-18元左右（同类产品为40-50元），是同类产品的1/2.5左右，重量不到同类产品一半，可放口袋里。应该说是一个很好的产品。售价低对消费者有利，但利润空间小，零售商积极性不高，如果能作为数码相机的随送品销售，可以大量出货，薄利多销，则对各方有利。问题是需要有人去做推销。数码相机越来越普及，年销量已达几百万，不久可破千万关。应该说，如果能找到销售合作商，打开市场，前景是很诱人的。该产品零售价估计在30-40元左右（同类产品售价为70-100元）出厂价在20-23元左右，大量出货价还可再低些。年销售量几十万，甚至更高是可能的。

4产品简介

数码相机一般才1-2百多克重，如果有个三角架可以和相机一起放在口袋里；出门观光时不求人即可将明媚风光和自己一起在相机里留下永恒；和家人，朋友合影也不求人岂不方便。仙鹤牌（亦称细腿美人）自拍专用三角架就是为此目的专门设计的.只有200多克重，是同类产品的一半不到，价格也特便宜。可谓物超所值。本产品收拢高度23厘米,可放口袋里随身携带,而伸长却达115厘米的实用高度.本产品由自由云台,一根三节伸缩中心杆和三根三节伸缩脚杆及中心支架组成,可得出6种高度供选择.最低高度为46厘米,可作桌上型三角架用.亦可方便地将相机转过90度拍摄.调整摄影角度也很方便,不用锁紧也可。

项目名称：具有服药提示功能的药瓶

知识产权人：郑维洁；

合作方式：合作

项目联系人：郑维洁； zwj100@hotmail.com

项目类别：日用品

项目简介：

1结构与原理

按时服药是一个很重要的问题.而日常生活中忘记服药,或记不得自己是否服过第几次药的事是经常可能发生的.特别是在不断迈向老龄化社会的今天.本实用新型通过对个人用药品容器作简单改进来达到提醒按时服药及防止药品污染的目的. 在药瓶的瓶盖上加一外层（简称为外层和内层）, 内层与外层之间通过单向棘齿连接.旋紧瓶盖后内层不再转动，外层则转过一棘齿. 外层上有一窗口就显示出印在内层上的星期几第几次的文字.反之,当旋开瓶盖外层时,由于单向棘齿的作用,内层将随外层同步转动,而不会如旋紧瓶盖外层时那样外层滑过一格.每吃一次药就要旋开和旋紧一次瓶盖，日期就自动转换一次。看瓶盖上的数字就可以知道自己那一天服过第几次药了。可做成各种规格的定时药瓶,比如一日2次或一日3次等.一般以一星期为一个循环。

2与现有同类产品的对比

国外有一种同类产品，将一长条分隔成7个小盒，自己一星期放一次药，数好数，到时看里面的药数就知道自己是否服过药。这方法结构比本发明复杂，体积大，不便携带，麻烦。也不适合作产品包装。

为防止二次污染，现在瓶包装药越来越少，都用压塑包装. 本发明既可用于瓶包装药（我国还有不少，特别是中成药）包装，利于患者，也有利于药厂销售.每瓶增加成本几毛钱。也可将压塑包装的药放入本发明容器。作为一种小商品也有很大实用和商品价值。

3 开发费与市场前景预测

每一种品种瓶盖模具开发费才1-3万元人民币，按时服药既对患者有利，也无形中增加药品消费，对产品起到一种广告宣传作用。考虑到药品的巨大用量，本发明的经济效益和社会效益是明显的。 作为药品包装可能牵涉到各种各样的问题，比较复杂。可以先作为小商品开发，社会大众接受后，知名度提高后再用于大规模生产的产品包装。本人侨居日本，作为小商品，在日本有很大市场，日本到处有百元店（日元100元约合人民币7元，一个硬币）。本产品成本很低（0.5-2元），开发费也很少，预计销量却很大。很适合在日本百元店销售。发明者本人愿意为中国生产商打开日本市场效劳。

项目名称：海外软件外包联盟

合作方式：融资/可商议(加盟)

项目联系人：李英全；  e21aks@yahoo.com

任职单位及职务：先进知识系统公司

项目类别：软件

项目简介：

“海外软件外包联盟”的主要特性为，以先进的知识管理及软件技术，有效的利用群体的优越知识，作为竞争的优势。联合国内的软件公司，组成联盟，以群体的力量，建立品牌，打知名度，共同开发欧美日市场。利用网络上，『大家都是一样近』的特性，将市场引进来，增加就业机会，减少人才外流，发展创新型城市。同时亦能将中国由『劳力输出』的国家，提升为『智力输出』的国家。

特色一，本公司为世界上首先将『知识管理』的观念及技术应用到『软件开发』上。『软件知识管理』可以有效的共享知识资源，提高效率及生产力。特色二，本公司独有的『软件合作平台』，可以利用『群体的优越知识』，作为竞争的优势。特色三，目前国内的软件公司，一般规模都不是很大，较不具备国际性的竞争力。『联盟』具有在短时期内，高速增长，快速的聚集团队及智力的优点。同时还能维持高度的自主运作能力。特色四，利用网络上，『大家都是一样的近』的特性，将市场引进来，增加就业机会，减少人才外流。同时亦能将中国由『劳力输出』的国家，提升为『智力输出』的国家。

市场预测欧美日等国的软件产业外流，已是一个必然的趋势。根据国际数据资讯(IDC)及其他研究机构报导，海外软件外包是每年数十仡美元的生意。而且每年呈现二位数字的成长。知识产权目前本公司掌握了几个主要可申请专利的关键技术。包括了『商业模式』专利。同时，『软件产业』为一『知识密集』，『智力密集』的『创新型』产业。如果策略运作成功的话，可以『商业模式』专利，以及庞大的『知识库』所拥有的知识产权，阻止别人进入这个岭域，以确保本公司及本联盟在此市场的商业优势。

项目名称：高效益高质量模式化商业软件开发

知识产权人：刘春；

合作方式：技术转让/融资/协商

项目联系人：刘春； brianliu@bizcomputing.ne

任职单位及职务：南答克达商业计算有限公司 副总裁

项目类别：软件

项目简介：

本公司近些年开发完善了一套完整的软件开发体系, 节省人力, 缩短软件生财之道周期。 大大增加产品效率, 提高产品质量. 实际应用效果显著. 目前经营项目包括美国及家拿大木材检验系统; 西绋吉呢亚洲艾滋病防治信息网络汇总系统；美国邮政部特殊信件扫描跟踪及处理系统; 阿拉巴玛洲家庭保护及支持网站. 基于本公司开创的一系独特列技术方法, 所有项目都能以低成本高质量完成, 经常得到顾客的好评。 希望与国内同行交流协商, 建立合作关系。

项目名称：专业电子邮件回复管理系统–Mailminder

知识产权人：德国Xtramind技术有限公司；

合作方式：寻求国内用户合作 (如软件本地化等)

项目联系人：曾庆辉；  zeng@xtramind.com

任职单位及职务：德国 Xtramind Technologies GmbH软件研发部, 软件工程师

项目类别：软件

项目简介：

信息检索和文本分类在通信和信息处理领域具有极广泛的应用。Xtramind技术有限公司综合机器学习和自然语言处理技术，提供基於主题和内容的文本智能处理。大型模块集Mindset集成了多项核心智能技术，包括超级文本分类(XtraClass), 文本聚类(Clustering) ，搜索引擎(Finder), 索引导航(IndexNavigator), 冗余识别(DuplicateRecognition), 语种识别 (LanguageIdentificaton)，信息抽取(InfoXtract)，自动文本摘要(Summary)，文本格式转换 (FormatConversion), 文本自动生成(XtraGen)等功能模块。

模块之间能各自独立，也能根据用户需要灵活地组合拼装。各模块在模块精度(查准查全) ，时间效率，广义化，鲁棒性，动态移植性等方面都表现卓越。Xtramind技术有限公司在致力Mindset的研究与开发同时，也在产品实际运营上积累了丰富经验。如本分类方面，在为DIZ慕尼黑信息中心提供的分类解决方案中，Mindset 能成功高效地对文本进行多级和海量类别(单级最高达到14000类)的分类，Xtramind在众多的的项目竞投者中遥遥领先。如在信息检索方面，美国“911”事件之后，各国要求加强信息监控的力度。为此，Xtramind联合Thales公司开发了Web监控系统，Xtramind负责提供其智能处理核心模块。此监控系统能有效识别如阿拉伯人名、相关电话号码等敏感信息。

目前，德国政府已将该软件用于信息安全部门，用来监控和寻找大量电子及网络信息中危害国家利益的信息源。德国情报部门将其用于“反恐”，特别是对非本国语言的“反恐”信息监控。中国的信息化日益发达，各种文本数据，电子信息日益增多。如中国的手机持有者每年发出2200亿条短信，占全世界发出短信总数的一半。如何更好地对信息进行更好地处理分析，将在很多程度上影响到中国现代化的进程和社会的安全稳定。建议：Mindset可用于各类信息中心作电子信息的分类和检索，用于公司、政府单位对竞争或敌对势力的信息自动监控，如国家信息安全部门，电信信息中心。关于Mindset的详细介绍和成功案例请浏览Xtramind公司的网页：www.xtramind.com

项目名称：面向保险业金融业的B2B电子商务应用软件

知识产权人：eCentury Corporation；

合作方式：合作

项目联系人：何勤；  eshiji@gmail.com

任职单位及职务：美国eCentury Corporation 董事总经理

项目类别：软件

项目简介：

公司将以企业应用电脑软体方案的设计、开发、服为主攻方向。现有产品B2B电子商务，已基本完成结构设计。公司计划此产品将是公司成立后第一个投入开发及推向市场的产品，所以做较详细介绍：

概括：此产品由两个分系统组成。分系统A，是面向保险业(Insurance)的应用软件。 可应有于房屋保险、劳工保险和意外天灾等保险。分系统B，是面向保用 (warranty)的应用软件。可应用于汽车、家用电器，电脑及办公室设备用品等商品的保养业务。此系统运用互联网和新型的电子交易方式为保险公司及其代理，客户和投资方等多方面进行资料收集、储存及交易的平台。保险业是目前中国发展很快而且相当有潜力的行业。使用本公司开发的管理软件，可提高公司的效率因而提高公司的竞争性。

技术标准：本系统的开发使用了最新的Java/J2EE 科技标准。具有跨平台，多层次，高效能，高扩展性。

项目名称：美国蓝光科技—益生菌开发利用项目计划简介

知识产权人：美国蓝光科技公司www.bllab.com；

合作方式：融资 /合资合作

项目联系人：陈志刚；  chensuccessgroup@yahoo.ca

任职单位及职务：美国蓝光科技公司执行董事

项目类别：食品农产品

项目简介：

本项目拟利用美国蓝光科技有限公司开发的益生菌技术，在中国开发高品质益生菌微生态制剂(药品)，保健品,食品(如添加于牛奶中),和益生菌饲料添加剂, 属益生菌第二代产品,此技术及研究位于世界前列。目前益生菌概念在世界备受重视，由于益生菌配方和活性保存技术的落后，市面上的产品仅有17%属于合格产品，由于保存技术的限制，使其活性率降解很大，真正到了消费者手中，其活性菌的含量往往只有出品时的1%，严重影响了质量和性能。蓝光科技采用的独特菌群配伍和特别保存技术，不仅可以在1-2年内保证活性菌的100%(109)高存活率，而且通过特殊的微囊技术可以使益生菌顺利通过消化道进入肠道，形成有效的微生态群落，有效地改善人和禽畜的健康。

本项目一方面可以极大地减低人们对抗生素的滥用和依赖，通过直接补充人体正常的生理性细菌，自然调整和维持肠道菌群的生态平衡，抑制肠道中潜在危害的菌类,降低人类对抗生素的使用成本副作用；另一方面作为饲料添加剂可以很大程度地替代抗生素的使用，提高动物肉质的品位，而且可增加奶牛的产奶量,增强出口创汇。因此，该项目巨大的利润空间显而易见。

由于近年多起饲料及肉食品有害菌污染引起了大众的恐慌，特别是认识到有害抗药型菌扩散所造成的严重后果，欧共体于2001年立法禁止抗生素用以动物饲料添加剂，2003年8月又通过了逐步限制抗生素生长激素(如monensin sodium, salinomycin sodium, avilamycin,flavophospholipol)使用的法令。在中国，养殖业滥用抗生素现象非常普遍，超剂量使用抗生素导致奶肉产品中抗生素的残留量高、肉质下降,更导致细菌抗药性的扩散，形成公害。

随着人们生活水平的改善，对肉奶制品的质量要求也越来越高，对环保、绿色农业和优质畜牧生产技术的需求越来越大。环保型微生物饲料添加剂(Probiotics)是一种有益活体的微生物制剂。它可代替抗生素添加于饲料中直接饲喂动物，是新一代活体饲料添加剂。

中国的饲料生产量现在每年可达1亿吨，排行世界第二位。在未来5年内，中国计划增加每年的生产量至1亿8千万吨，以超越目前世界第一大生产国美国(每年1亿5千万吨),成为世界之最。在中国，被准许直接饲喂禽畜的微生物有12种，目前年使用量达到1000吨 (纯品的市场价是每吨650,000元)。据估计，到2010年我国的畜牧业每年对益生菌的需求量约为10,000吨，由此可见，益生菌饲料添加剂的市场极为广阔，前景也极为光明。

项目名称：动物和食品厂废水中脂肪和蛋白质的加工(饲料原料的开发)

知识产权人：Rigel(瑞吉)技术公司；

合作方式：技术转让/融资/共同合作

项目联系人：李衡；  johnhenglee@sbcglobal.net

任职单位及职务：Rigel(瑞吉)技术公司运行总裁 (COO)

项目类别：食品农产品

项目简介：

(美国和中国专利技术)把食品厂废水中油性脂肪和蛋白质(气浮机油泥)加工转化成为无物理油性的固态产品。对于动物肉制品厂，其脂肪在55％左右和蛋白质在25％左右。使用本技术后，既可以解决环境污染问题(避免扔到大田里),又增加产品价值。在美国,本专利技术已经产业化多年。一个中型车间每年可以节省约五百万元。几乎每个食品厂都有废水问题，市场广泛。若是中国10个厂家, 每年可以节省约五千万元。适用范围是动物和食品厂家。

项目名称：固态小棍产品治疗母(奶)牛产褥热(产品的开发)

知识产权人：Rigel(瑞吉)技术公司；

合作方式：技术转让/融资/共同合作

项目联系人：李衡；  johnhenglee@sbcglobal.net

任职单位及职务：Rigel(瑞吉)技术公司运行总裁 (COO)

项目类别：食品农产品

项目简介：

(美国专利技术)产褥热是母牛在生产小牛中的一种常见疾病， 严重时母(奶)牛会死亡。Rigel(瑞 吉)技术公司开发了一种专利技术来生产一种固态小棍新产品作为营养添加产品来治疗或防止产褥热（100 克或150 克），不象药物需要严格注册。利润好,中国每年有一千万头母(奶)牛,有较大市场。产品已经产业化。    适用范围是奶牛农场。

项目名称：固态油脂产品的制备(产品特性的改善)

知识产权人：Rigel(瑞吉)技术公司；

合作方式：技术转让/融资/共同合作

项目联系人：李衡；  johnhenglee@sbcglobal.net

任职单位及职务：Rigel(瑞吉)技术公司运行总裁 (COO)

项目类别：食品农产品

项目简介：

(美国专利技术)植物油在加工过程中的皂化副产品是油泥性液体，有6-8%。本专利技术用于转化 该液体油脂成为无物理油性的固态产品，油脂含量高，该产品还有耐温的特性，由此特性增加了它的用途范围。该产品除了可用于一般油脂原料外，也可用来增加奶牛的产奶量,增加产品价值 4200 元 / 吨。产品还可以出口，Rigel会帮助北美市场。适用范围是食品和饲料油脂品厂家。

项目名称：文化创意产业, 设计和图像产业--艺术礼品和生活用品

知识产权人：黄丽敏；

合作方式：融资/技术入股

项目联系人：黄丽敏；  liminjh@yahoo.co.uk

任职单位及职务：英国奥维尔国际有限公司副董事长

项目类别：外观设计

项目简介：

专业设计图像—所设计的礼品和生活用品目前共分五大类：文具类，装饰类，首饰类，化妆品类，服装类和食品类等，产品包括礼品和生活用品，目前设计约有300至350品种。 其营销形式，图像，产品，店面装潢和服务等都在统一的品牌模式中。产品实行售后服务和邮寄服务。所有的产品都在中国大陆生产。

涉及到的加工业有：印刷包装，化工，工艺美术，瓷器，纺织和食品包装等。

新颖性：  专业艺术与工业的结合-—它们不同于普通图像设计的是：每件图像都原自于一件真实的艺术创作。产品在营销过程中，会有特定的方式向顾客展示原创图像的历史，每一件产品都将有一份艺术图像的设计创作说明书附在产品包装盒内。几十幅原创艺术作品都被创作在小到只有一粒米的三分之一，最大的只有一公分左右。由于制作范围的局限性使盗复原始图像很困难。其中已有五幅作品已在以下地址公展过：

l.作品“百慕大群岛”1999年11月，“联合国海洋组织”总部伦敦中展出，联合国海洋组织行政司长罗杰。琼斯，中国驻英国大使马振岗和夫人陈小东出席了预展。

2.作品“埃尔斯娇姆利亚---马格利特”2003年在“联合国海洋组织”总部伦敦展厅中展出，现任大使查培新和夫人张小康出席了预展。

3.作品“上帝的礼物”，“公主的行程”1997年在澳大利亚国际艺术展览会上展出。

4.作品“女王之夜---郁金香”2000年在澳大利亚展出国际艺术展览会上展出。

5.1997年 6月，英国国家广播电台BBC [中文节目]记者陈迪安采访作者后，并在BBC [中文节目]中对中国听众广播和介绍了作者的微型艺术。

6.1998年7月，英国国家广播电台国际艺术节目部主任厅厅国际艺术节目部主任厅厅。圣， 采访作者后并在BBC [国际艺术节目] 中广播和介绍作者的微型艺术作品。

7.1999年8月，英国国家广播电台国际艺术节目部主任厅厅国际艺术节目部主任厅厅。圣，采访作者后并在BBC [亚洲艺术节目] 中广播和介绍作者的微型艺术作品。

市场预测: 专业品牌商店-—随着生活品质的提高和生活节奏的加快，人们普遍倾向于一种高档次而中等价格的商品，能够同时在一家商店内完成采购。由艺术原创图像所引伸出来的产品，是艺术家的专业艺术创作，它不同于一般普通的产品设计。专业艺术原创作品在该艺术领域有一定的知名度，作品有一定的艺术特色。将会带来可观的市场效益。

品牌加盟店（Sub—Store）的方向目标为：中国大陆省会城市：北京，上海，杭州，南京，广州，成都等地区。亚洲：香港，日本，新加坡，台湾，南朝鲜等国。欧美：北欧和西欧国家；美国和澳大利亚。特别是欧美国家的消费意识重视艺术家的创作思想，不同创议思想的捕捉是他们对生活乐趣和刺激的追求。

项目名称：下一代燃料电池及应用的4个项目：1.下一代燃料电池核心技术：材料和发电堆; 2. 轻便电动车的配套能源; 3. 燃料电池分立式发电站, 4. 先进氧化物燃料电池(SOFC)在油田的应用 (增产并发电)

知识产权人：朱斌；

合作方式：技术转让/融资

项目联系人：朱斌；

任职单位及职务：瑞典皇家理工学院, 能源-环境工程燃料电池研究中心主任；瑞典耀达国际技术发展公司总裁

项目类别：新能源

项目简介：

本项目的新一代先进燃料电池核心技术：材料和发电堆是在朱斌博士发明的新型先进燃料电池：高性能，低成本的低温氧化物燃料电池（LTSOFC）的基础上，LTSOFCs是新一代超低成本的燃料电池，可广泛地使用天然气，煤气和各种液体燃料，例如甲醇，乙醇和汽油等。这些燃料的使用开发了该新型LTSOFCs的各种应用和广泛的市场，普遍适应于各种固定发电站、民用住宅，特别是开发了SOFC在移动电源（如电动车）的独特应用优势，具有巨大的市场潜力。该项目在美国及瑞典风险基金和研究资金的支持下完成了从发明到实用技术的前期研发，成功地使该项目从实验室推向中试阶段。本人和瑞典耀达国际技术发展公司的新型低温(300-600 oC)SOFC技术的瑞典和中国专利已授权，国际专利在20多个国家登记，并在美国中国，澳大利亚等国获得授权。

本项目在本人发明的新型先进燃料电池的基础上，已得到美国燃料电池联合公司 (Fucellco Inc) 的资助，并与瑞典Goeta Technology Developer International（燃料电池）公司和瑞典Flexicle（电动车）公司联合发展独特的轻便型燃料电池驱动的电动车,具有自己独特的专利设计和多种模式电动车车型。并针对中国市场的特点，首先发展短期内可市场化的电动车，如半单车半轿车的混合车型以及电动自行车和摩托车。

技术水平、特点：本项目基于本人新型燃料电池专利发明的基础上发展了独特的适用于电动车应用的高性能LTSOFCs。LTSOFCs在新材料纳米复合陶瓷的基础上得到肯定。这种建立在纳米和新型陶瓷复合技术基础上发展起来的新材料具有高离子导电性，0.03－1 Scm-1（温度300－600℃之间）。在温度320－400℃之间，单电池的功率输出为0.2－0.3Wcm-2, 而500－600℃之间为0.4－1.0Wcm-2。这种新型LTSOFC的成功，从而发展了独特的适用于电动车应用的高性能LTSOFCs。该项目成果在2004年瑞典瑞典国家研究理事会（相当于中国国家自然科学基金委）组织的对我承担的新型燃料电池项目的评审。由美国，加拿大，丹麦，芬兰, 奥地利6人组成的国际评审组 评定为:” 这是一个重要的研究领域。朱斌有潜力对该领域做出显著贡献。他在低温氧化物燃料电池(LTSOFC)领域很好地发展了国际领导/领先的角色／地位。”该项目成果已与瑞典耀达国际技术发展公司联合进行产业化和商业化运做。该公司专门从事新型先进燃料电池技术发展和制造，被誉为‘正领导着欧洲SOFC发展的方向’。联合了瑞典Flexicle（电动车）公司发展独特的轻便型燃料电池.基于最新金属电池堆的设计，充分考虑最佳热-电效率并结合应用模式，如天然气，煤气和酒精等燃料的特点，改进、整合，进行全面优化设计出新型、实用于电动车的LTSOFC系统。按照电动车应用系统的特点，集成达最优化条件，提高燃料电池从燃料，电-热能优化功率供给，全面整合系统优势，达最高效率。建立在有效实验数据基础上的理论模型从微观和宏观两方面来研究燃料电池与电动车连接的驱动系统，优化和指导其改进与发展。确立和优化LTSOFC电动车的各种操作参数。稳态和动态装置的模拟将特别注重结果的定性和定量的可靠性。实现从中试到放大生产线的过渡和转化。 轻便型先进LTSOFC驱动的电动车车型设计和机械制造技术由瑞典Flexicle（电动车）公司负责。已签订了该项目的合作发展协议。此外，氧化物燃料电池(SOFC)在地下油田的应用有独特的优势。一方面燃料电池在数百度（500—800℃）温度下操作，作为燃料电池的操作的副产物，几百度水蒸汽优质的热能被用来注入油田，提高油田产量；另一方面，燃料电池的正产品：所发的电用来并网或保证地区的电力供给。

此外，由于中温氧化物燃料电池可以直接用碳氢燃料操作（如油田中的天然气，其它轻质碳氢燃料：丁烷或丙烷），于是，燃料电池可以有丰富的自我燃料供给源，“无成本”运行。由于燃料电池的系统的高效率（比传统发电高两倍），同时产生两种高价值产品：油产品和电力。使用燃料电池的副产品：含高热能的水蒸汽开采石油产品，也将大大降低开采成本。

产品的市场前景： 一旦中试产品面市，其市场成长速度之快一定是惊人的。可以预见，今天燃料电池和电动车巨大的市场需求，但没有市场化的产品。其市场空间和潜力之大，其产品之奇缺是罕见的。该项目成功后必将形成产品链或产品群。如前所述，就大的方面来说，LTSOFC是在电动车跨固定电站，移动能源和便携式电源各种应用市场的产品，这意味着一种LTSOFC产品（如电动车）开发的成功，同时也可给固定电站和便携式电源市场提供和开发样机；就细的方面说，LTSOFC电动车样机的成功可广泛开发大到运输车，火车，轮船，小到电动自行车，摩托等，每一个应用均有广阔的市场前景和巨大的市场潜力。

此外，氧化物燃料电池在油田应用提供了经济，高效而又环境友好的方法。对重新获得油田中大量储存的难开采的相关石油产品/储量提供了巨大的商机。同时，对这些深层非寻常石油储量的开采，也提高了油田的产量和延续了老油田的使用寿命，为国家减少对进口石油的依赖对国家的安全保障的做出重要的贡献。本项目拥有的国际领先技术，解决了燃料电池大规模廉价生产的难题，打开了SOFC应用市场的大门。所以，我们进行的产业化是国际上独创的，它必将带来巨大的出口外汇和竞争国际市场的能力

项目名称：有自动身份识别功能的智能门禁、安防系统

知识产权人：施俊；

合作方式：技术转让/合作开发/融资

项目联系人：施俊；  jun_shi8@yahoo.com，shijun@tsinghua.org.cn

任职单位及职务：都识数据服务有限公司 CEO

项目类别：信息技术

项目简介：

本项目有相关自主知识产权，为安防领域的一项创新应用。通过将RFID射频识别技术与传统的防盗报警装置相结合，本系统能自动识别和记录监测范围内的人员身份，只对非法侵入者的出现及时报警，大大提高了报警系统的智能化程度，也使相关的工作流程更自然、更具人性化。可广泛应用于仓储物流、智能办公楼宇、银行等场所。

传统的红外或感应式防盗报警系统最大的缺陷就是无法进行身份的识别，即使是内部工作人员的出现也会无可避免地触发警报。为了不产生误报，有关单位往往采取只在下班后开启警报系统，并且一旦开启系统后就不再允许人员进入相关监控区域，这给安保巡逻和其他内部工作都带来了极大的不便，也无法实现２４小时的不间断监测。 有身份识别的报警系统，在确保对非法侵入者及时准确报警的同时，允许安保人员进入相关区域巡查，也不影响内部人员的正常工作，使２４小时不间断监测成为可能，是安防市场上别具特色的智能化高科技产品。记录保安或内部工作人员在系统监控区的出入，但不会触发警报；非法侵入者的出现将立即触发警报。２４小时监控而不影响正常工作 。安装便捷，可以与已在使用的防盗系统集成使用。

项目名称：车辆超速自动取证监管系统

知识产权人：施俊；

合作方式：技术转让

项目联系人：施俊；  jun_shi8@yahoo.com，shijun@tsinghua.org.cn

任职单位及职务：都识数据服务有限公司 CEO

项目类别：信息技术

项目简介：

目前公安路政部门对超速违章行为的查处较为困难，由监管人员在现场执法受时间、人力的影响，不可能做到全天候全路段全时段监管，对违章者的威慑力度不够大。而一些自动装置因为仅提供瞬间照片，无法直观说明超速违章事实，因而存在着举证困难的问题。 本项目拥有自主知识产权，很好地解决了上述问题。

本系统可以实现全路段24小时监管，从空间和时间上保证了对相关路段内车辆超速行为的全面自动监测，为道路执法纠章提供了很好的技术支持。同时本系统可以为执法提供有信服力的直观证据，从而显著加强执法力度和警示预防作用。在道路尤其是高速路超速监管方面具有良好发展前景。

项目名称：低成本不依赖卫星的车辆识别定位平台及交通信息采集系统

知识产权人：施俊；

合作方式：技术转让/合作开发/融资

项目联系人：施俊；  jun_shi8@yahoo.com，shijun@tsinghua.org.cn

任职单位及职务：都识数据服务有限公司 CEO

项目类别：信息技术

项目简介：

针对我国城市交通智能化的需求，尤其是现有的GPS卫星定位法较为昂贵的现状，本方案特别推出具有自主知识产权的不依赖卫星的低成本高效益的新型车辆识别定位平台和交通信息采集系统。 该平台的建设投资远小于相同规模的GPS平台，每车投入门槛低，便于大规模推广。规划得当，甚至可以利用该平台对非机动车辆及大型社会活动的车辆及人员进行有效管理。平台共享性好，增值服务潜力大，非常适用于公交车辆的自动化管理，也可以有效的为出租、危险品运输、银行运钞等特殊行业车辆提供相对定位监测服务，同时可以采集城市交通的有关数据，为城市交通的信息化管理提供高效的工具。增值服务潜力大成本低：更重要的是， 这样的城市定位平台一旦建成后， 为其他车辆定位提供增值服务的潜力很大， 而且扩展应用的成本非常低。

公交以外的行业车辆（比如班车， 物流车辆等等）加入该网络， 只需在每辆车上安装一个低成本的识别装置。相反的, 如果使用GPS技术, 无论规模多大, 始终无法避免每辆车数千元的车载设备开支，并且是多平台建设。另外, GPS技术不适合于在公路收费、停车场管理等需要由识别信号触发其他操作的应用，而本发明所设计的城市定位平台却可以很好的与这些应用相结合，可见本发明所述的车辆识别定位系统， 不仅对于公交管理， 对整个城市的交通管理数字化信息化都能以较高的性价比发挥非常大的作用。

项目名称：新一代远距离自检巡更系统

知识产权人：施俊；

合作方式：技术转让/合作开发/融资

项目联系人：施俊；  jun_shi8@yahoo.com，shijun@tsinghua.org.cn

任职单位及职务：都识数据服务有限公司 CEO

项目类别：信息技术

项目简介：

这是一项独特的安防产品。系统采用远距离RFID 无线射频技术，自动采集数据，无须触碰定位钮，丝毫不影响保安的正常巡视工作，确保对保安的日常巡逻工作进行有效监管。可以广泛应用于煤矿、油田、电信、铁路、公安、邮电、电力、市政、公交、仓库、小区、宾馆、厂矿、军队、博物馆、银行等行业。

巡检巡更市场正在迅猛发展，本项目有着巨大的市场潜力。 目前市场上的巡更棒，要求保安每到一处都要用巡更棒去靠近纽扣状的定点标识，以确认该名保安确实到过该处。 这个方法一定程度上防止了保安人员随意更改巡逻路线的问题，但却也严重分散了保安的注意力，使之更关注点触标识， 而无法集中精力巡视观察，预防不测。而本公司的产品佩戴在安保身上，无需任何操作,自动检测定位信号，记录巡逻路径。

更具特点的是，定点标识可以根据需要随机布置，从而杜绝了针对标识点的作弊行为，确保监控无漏洞。整个方案对保安巡逻有所监控，又完全不影响正常工作，是巡更市场上别具特色的人性化高科技产品。

项目名称：低成本, 低功耗, 高效率的现代化通信一体化

知识产权人：刘轶；

合作方式：技术转让和融资结合

项目联系人：刘轶；  yiliuus@gmail.com

任职单位及职务：Microsemi Corp./UCLA主任研究员

项目类别：信息技术

项目简介：

本系统旨在, 无线联网(WLAN), 英特网和手机通信系统的通信一体化, 实现低成本, 低功耗, 高效率的现代化通信. 并且可提供防止灾害, 住宅医疗, 儿童防犯, 网络文化教室等的通信交流. 因为与Internet网相联, 还可实现免费可视通话(TV Phone). 以及通过AP区域的重叠计算, 无需额外设备, 就可得出手机定位参数.本人长期在通信系统,半导体芯片设计制造和人工智能领域研究开发,在日本和美国工作近二十年. 本系统出于本人的新概念,一旦实现将会革命性地改变现在通信.

项目名称：基于英特网的远程教育学习支持系统

知识产权人：曾 超；

合作方式：市场运作以及必要的资金投入

项目联系人：曾 超；  zeng@fjct.fit.ac.jp

任职单位及职务：日本福冈工业大学副教授

项目类别：信息技术

项目简介：

网络远程学习系统对企业人员培训和学校教育都具有重要的意义和广阔的应用前景。Linux系统的学习和培训以及基于Linux系统的程序语言学习和系统开发在今后的IT人才培养和培训中具有非常重要的意义。但对于初学者来说建立一套自己的Linux学习开发环境是很困难的。

该项目是着眼于基于Linux的程序语言学习远程支持教育系统，它能同时支持学生的学习过程以及教师的教学过程，为学习和教育提供一个共同的教育平台。系统界面只需要使用网络游览器，学生和教师只要有网络连接，他不论是在从任何地方，在任何时间都能利用该系统进行网络学习和教育。学习者不再需要在自己的计算机上建立一套Linux系统环境就能利用该系统进行有效的Linux系统学习和程序开发实习。应用范围：企业内部的职员培训和学校教育的辅助教学平台市场前景：该系统的主干部分的开发已经基本完成并应用于实际的教学过程，得到了很好的教育效果。系统开发使用了Java，C++，PHP，JavaScript，CSS作为开发语言。数据库系统使用了PostgreSQL或者Oracle。鉴于系统的使用前提是在互联网上的利用，系统的开发充分考虑了系统安全保密问题。

整个系统都建立在完整的PKI安全平台上。对使用者的认证以及交换数据的加密都得到了很好的实现。该系统已在开发者所在学校教学过程中得到实际应用并在得到不断改进。  该系统作为居于互联网的Linux学习教育支持支持系统和居于Linux的软件开发系统都具有广泛的应用价值。  效益分析：  对于公司来说能够充分的利用网络资源对员工进行远程培训和远程信息交流以减少集中式的培训所需的费用。对于学校教育来说系统将对学生和教师的学习和教育活动提供强有力的支持，以提高学习效果和教育效率，提高学校教育的质量。

项目名称：互动网络数字视频终端、系统及整体解决办法

知识产权人：刘亚平；

合作方式：合资合作

项目联系人：刘亚平；  Yliu_mit@yahoo.com

任职单位及职务：美国硅谷创新集团/北京汉辰科技有限公司

项目类别：信息技术

项目简介：

互动网络数字电视（包括IPTV和DVB/IPTV双模）是一种利用宽带有线网络（DSL、以太网和有线电视HFC网）或无线网络（WiFi和WiMax），以家用电视机或手持移动屏幕作为主要显示终端，通过互联网络协议和数字信号来向家庭用户提供互动式视频节目服务的崭新技术。用户可以通过宽带网络在电视或手持上实现音视频娱乐、通讯和数据传送等“三网合一”的功能，如视频点播、时移电视、网上浏览、网络商务、可视电话、IP电话和远程教育等，从而为广电和电信行业提供双向交互数字电视、数据业务的新技术平台。电信和广电运营商既可以保持DVB高质量、大容量、成本低、覆盖广的优势，又可以充分利用IPTV视频和数据互动的优势，满足巨大的数字电视市场需求。2005年底的统计数字表明，拥有超过5,000万宽带用户的中国已居全球首位。

作为电信宽带网络运营商开展宽带视频业务，开发新的赢利增长点的支撑工具的IPTV多媒体终端及整体解决办法，具有潜力巨大的市场。目前各种市场报告均预测，全球三年内IPTV业务将达500亿以上年收入，中国也将在几年内拥有世界最大的IPTV市场。另外，根据中国国家广电总局的规划，2005年中国有线数字电视用户计划达到3000万户。使用IP技术研制的DVB/IPTV终端具有高性能互动及低价位的特点，远胜于一般的数字机顶盒，从而更具市场竞争性。

发起建立的IPTV/DVB公司管理和技术团队有多年开发网络视频和数字多媒体硬件和软件的经验，具有目前世界IPTV/DVB领域的最高技术水平。团队成员具有在美国麻省理工学院等国内外名校的教育背景，以及在国内外知名高科技公司如飞利浦和摩托罗拉等多年工作和管理经验。主要产品与技术有:（1）高性价比、基于软件处理和先进的数字信号处理器（DSP）和SOC平台，支持MPEG1/2/4，和先进的H.264、WMV视频编解码的IPTV多媒体终端；以及结合DVB高图像质量数字电视和IPTV交互优势的DVB/IPTV具有独特优势的单芯片单主板多媒体终端；（2）可从网上直接（无须经过电脑）下载、存储、编辑、播放音视频内容，结合VOIP、其它通讯及网络功能实现P2P的手持式视频iPod和Internet PVR；（3） 支持IPTV及DVB/IPTV终端的OS软件、加解密系统、应用软件；（4）以流媒体服务器、加解密系统、运营支持和内容分发（CDN）软件为核心的IPTV整体解决方案。这些产品满足宽带网络与广电市场的巨大需求，具有自主知识产权（共有约20项专利在申请中），是在国内外同类产品中性能最好、价格最低、最具竞争力的产品。由于其技术优势，团队已经被中国国家广播电视部授权和资助研发DVB/IPTV通用操作系统(OS)和加解密系统。这些系统除了将会成为团队的专利外，还将成为国家标准。本团队有著名跨国大公司投资，在北京和硅谷均有研发中心。产品已规模生产，并已进入国内外市场。

目前寻求产品共同进一步开发、当地产业化和应用的合作伙伴。希望联系当地电视台及广电行业网络公司、电信行业、区域网络运营商和有意投资本领域的企业或企业家。公司销售和利润前景：2006年将可实现销售收入2.6亿人民币，利润6,855万人民币；2007年实现销售收入4.64亿人民币，利润1.16亿人民币；2008年实现销售收入10.8亿人民币，利润1.99亿人民币。

项目名称：智能数字秘书及上网助手

知识产权人：李旸；

合作方式：融资/共同开发

项目联系人：李旸；  yangli555@gmail.com

任职单位及职务：美国纽约BrainMedia LLC主任工程师

项目类别：信息技术

项目简介：

智能数字秘书以文字短信息的方式和网络用户进行沟通，帮助用户完成购物，旅行计划等上网任务，帮助用户节省时间和金钱。本产品的理念是使计算机从工具变为助手，最小化用户学习使用计算机的时间和精力。

本产品涉及的技术有人工智能，人机对话，自然语言理解等，属于下一代信息技术，是李旸博士的博士研究成果，有完全的自主产权。本产品的商业模式属于高度个人化的WEB2.0服务业务，软件免费发放，收入由提供给用户的高度关联的“窄告”来产生。产品初期市场为美国的上百亿美元的网络广告市场，但是准备在中国研发。目前，尚无同类产品。

本产品将给互联网经济带来另一次革新，对现有的门户网站如雅虎，Google，都将产生一定的冲击。基于我们的核心技术，未来公司将成为智能机器人的主要软件供应商，市场潜力超过千亿美元。初步预算融资额为２００万美元，三年期回报率为１００倍，达２亿美元。当然，我们的目标是在六到八年的时间里打造一个市场价值超过１０００亿美元的公司，成为能和微软，Google媲美的中国人拥有的顶级高科技软件公司。

项目名称：超小型MPEG4 动画记录/播放模块

合作方式：合作

项目联系人：赵风济；  zhao@come.or.jpzhao@fxc.jp

任职单位及职务：FXC China Co., Ltd. 董事长

项目类别：信息技术

项目简介：

FXC-PV300系列是本公司开发制造的超迷你型MPEG4录放两用型模块。其特点是虽体型小巧却可以实现每秒30帧全动作式动画摄影。可用于车载式摄像机或其他小型摄像机，店铺广告用软件播放器或其他软件的内嵌式开发运用。 FXC-PV300机板的大小相当于名片，尺寸大致为６５ｘ４５毫米左右。在此迷你机板上可实现全动作式动画记录（30帧每秒）。如果使用SD内存卡的话，最大可以实现约2小时的长时间动画记录（使用1GB SD内存卡/VGA模式30fbps 1Mbps的场合）。如果不附带有HDD或风扇等电力消耗部件的话，用干电池驱动可使运行时间最长达到6小时以上（如使用4节5号碱性电池的话）。FXC-PV300除了可以应用于数字录像记录领域，还可与液晶显示器结合成为一体化无线放像机，使它的用途即可扩展到商业广告方面，又可用于记录交通事故过程的连续冲击感应器。除此之外FXC-PV300还可与摄像监视机配套实现远程网络的实况监视。

产品主要功能：

超小型　－　６５ｘ４５ｘ１３ｍｍ -

高性能　－　可实现ＶＧＡ（６４０ｘ４８０）每秒３０祯的动画记录

泛用性　－　动画记录时采用ASF格式，播放格式除了ASF以外，还可支持XviD格式。 静止画采用JPEG格式， 可支持MP3音声文件格式。

支持多种界面　－　图像的输入与输出除了支持NTSC和PAL模拟信号以外，还支持CCIR656方式的数字信号。外部控制不仅可以通过泛用PIO来实现还可以通过串行口，USB等界面进行控制。

多样化　－　可对CODEC部分进行强化运用，与客户的用途相匹配

应用案例：

体育运动画面专用的小型摄像机→通过本模块外加小型摄像机及电源连动构成的运用程序可以运用于体育运动摄影。其结构小巧的特点很容易固定在人体的相关部位完成摄影。＊驾驶记录器（车载冲击检测监视摄像机）→通过本模块与小型摄像机，冲击感应器相结合作为车载摄像机利用。可用于记录驾驶过程，在发生事故时可与冲击感应器连动进行过程摄影，保存下事故过程。＊店铺广告宣传用播放器→使用本模块与液晶显示器相结合可以用置于店面内的广告宣传。作为小型播放器配置于显示器背后，可以实现长时间的重复播放而无任何画质衰减。＊防盗?监视摄像机→通过将本模块与摄像机结合可以提供防盗监视的解决方案。如果控制帧率可以实现长时间纪录。还可以通过网络界面实现介于网络的远程控制。

产品规格：

动画格式(压缩码) 格式：　ＡＳＦ解像度：ＶＧＡ　　※ＣＩＦ可选帧率：　３０ｆｐｓ（可选范围１～３０ｆｐｓ）比特率：最大2.5Mbps

动画格式(解码) ＡＳＦ、ＸＶＩＤ、ＤＩＶＸ支持Ｄ１解像度

静止画格式 ＪＰＥＧ

音声格式 Ｇ．７２３、ＭＰ３

录像输入信号 ＮＴＳＣ／ＰＡＬ　模拟输入信号ＣＣＩＲ６５６　　数字输入信号

录像输出信号 ＮＴＳＣ／ＰＡＬ　模拟输出信号ＣＣＩＲ６５６　　数字输出信号

音声 立体声(模拟)

界面 泛用ＧＰＩＯ（４０ｐｉｎ接口）12口ＵＳＢ１．１(装置)串联接口（ＵＡＲＴ　２ｃｈ）Ｉ２Ｃ(终端)ＵＡＲＴ可连接

记录媒体 ＳＤ内存卡 ※可连接硬盘

记录时间（１ＧＢＳＤ内存使用） 30fps时：２小时（VGA格式／比特率１Ｍｂｐｓ的时候）15fps时：６小时（ＣＩＦ格式／监视摄像用）

电源／消费功率 ５Ｖ／１８０ｍＡ可用电池

尺寸 ６５ｘ４５ｘ１３ｍｍ

软件更新 可通过SD内存卡进行软件更新

ＯＳＤ機能 REC状态，时间信息可用OSD表示

项目名称：百成电子印章

知识产权人：许兆然；

合作方式：合资合作

项目联系人：许兆然； dean_shue@biceng.com.cn

任职单位及职务：百成科技有限公司

项目类别：信息技术

项目简介：

[百成电子印章]较之其他同类电子印章系统，有以下比较优势：

1、运用了数字签名技术，电子印章内嵌含了对所签文档的数字签名信息，因而保证了公文的真实性、唯一性、来源确认性和不可否认性以及印章本身的不可复制性。区别与仅仅在文档中插入一个印章图片的应用模式。

2、电子印章图像采取了多层水印技术，确保图像本身合法有效性。

3、采用客户端签章、服务器端审核和监控的网络运行模式。不仅做到对印章使用的控制，而且对公文的操作也有严格的控制。区别于只在单机上使用电子印章的产品模式。

4、在系统登录和文档盖章时采用了指纹识别技术，提高了系统的安全性和附加值。

5．与百成数字专递和OA系统的无缝结合。[百成电子印章]是目前国内国外独家提供完整的[电子盖章、公文交换、事务监督]功能的系统产品，是从硬件、软件、收发方身份确认、文件传输过程加密，专递跟踪，在线签署和电子文件的原件确认、印章的防篡改、签章过程的不可抵赖，已签文件的唯一等方面一条龙的全套服务系统。

市场，社会效益分析国内电子印章系统产品在2002年的市场份额已达到4000万元以上；预计2003年达到1亿元；2004年将达到2.5亿元以上。2003年起公司将组织精干销售队伍进行市场推广，预计2003年建立示范用户2~5家，实现营业收入300万元；2004年销售15套，实现销售收入2500万元，达到10%市场份额；2005年销售70套，实现销售收入6750万元。

本产品的应用将：  1) 有利于促进生产力的发展，提高政府政务工作和企业生产效率；  2）有利于提高国民竞争能力，促进社会进步和可持续发展；  3）有利于传统工业经济向信息化发展，有助于数字经济体制的建立；  4）有利于系统使用单位国际竞争力的提高；  5）为社会各界提供一种全新的快速，安全，有效的信息传递手段；  6）实现无纸办公，节约资源，有利环保。  7）推动中国数字政府的进程，适应国际发展大趋势。

[百成电子印章]已获国家信息安全产品认证

项目名称：APS(高级排产计划系统)

知识产权人：廖锦江；

合作方式：融资/技术入股

项目联系人：廖锦江；  Jliao123@yahoo.com

任职单位及职务：爱德华软件公司

项目类别：信息技术

项目简介：

ERP应该以生产为核心，这点是业界公认的。但如何以生产为核心？这里的核心是“详细生产排程”这个技术瓶颈。

详细排产系统在复杂条件下产生满足需要的详细生产排产计划，使得主生产计划和物料需求计划能被落实到实际的生产过程中去。

一个生产过程可能有无穷多种“可行”的安排方式，但是必须从其中找出一个“最优”的计划，即使不能达到最优，起码要比人的手工计划更优，这才是一套可用的生产排程软件，否则企业还是用不起来。

找出“可行”计划的难度已经很大，找出“优化”计划的难度更大。

由于详细生产排产是企业发展过程中必然遇到的一个问题，国外对此已经进行长达20多年的研究，发展出了几十种先进生产排程算法。

包括SAP、ORACLE、PEOPLESOFT等大型软件企业都有自己的生产排产系统，称为高级生产排产系统（Advanced Production Scheduling），这些系统已经进入了实际应用阶段。

结合国外的先进理论和自己的先进计算机知识，采用启发式图搜索法，高级生产排产系统APSD不但提供了为离散行业灵活的建模技术，还提供了产生最优生产排产计划的功能，为我国制造企业的蓬勃发展作出贡献。

APSD具有技术优势，它把强大的基于约束的方法变成作为商用排产技术实用的真实结果。我们的产品作为基于约束的排产产品，在国内第一次能及时地解决复杂、离散的排产问题。正是这样的技术使得我们的产品具有很多业务优势。

自配置性：不需要人工干预，模型的生成只需要在系统中指明产品是如何生产制造的，也就是通过简便直观的方法把产品的生产工艺路线以及需要的资源需求定义即可。因此产品的适应性非常广，可以用于几乎所有离散行业领域。

灵活的适应性：APSD是一个非常灵活、适应能力非常强的产品，它能快速适应业务变化。随着时间的变化和制造工艺的复杂度的提高，人们对排产的要求也越来越高，排产问题不断得到进化，我们的产品能自动重新配置以解决新的类型的问题。这样就能减少未来系统的实施成本，并保证排产解决方案的质量。

定单承诺性：APSD具有的全自动的解决器能在很少或完全没有人工干预的情况下产生可行的排产计划。从而使定单驱动排产成为现实CPT。(ATP Available To Promise对库存,CTP Capable To Promise 库存加能力, PTP Profitable to Promise库存,能力加成本)

易用性：部署时间少、实施成本低。在部署APSD时，不需要对产品内置的算法进行客户化，所以，咨询时间、实施成本就很低，从而部署产品所需成本的投资收回时间能最小化，能尽快为企业提高生产效益。

工程最优性：集成的加工计划和排产。APSD能满足协同的按定单生产的环境。从工程方面来讲，(单品)最优的产品工艺路线或BOM（物料清单）往往是次优的，原因在于当前的资源能力、原材料及加工成本的限制。APSD解决器能把所有在生产制造过程中涉及的产品工艺路线、工序时间、逻辑关系、资源能力、原材料的限制和客户服务加以考虑，从各种方案中选择出企业整体最合理的生产方法。所以更多的定单可以被接受。

设备产能最佳性： 能最大限度地提高制造能力。系统具有的检测、同步变化的瓶颈资源的能力能够增加设备的制造吞吐量，提高制造效率。而且，系统支持排产计划的修正和生成，这样能把设备换装、生产中断等的意外影响减少到最小程度。

库存量最佳性：能最大限度地减少库存投资。生产排产能把对物料的采购、准备时间能尽量接近该物料需要的时刻。

损失最小性：能尽量减少修订合同造成的成本：系统能减少因技术限制造成的对已签定定单的不能及时排产造成的定单修订，使得那些定单能被在企业内及时被生产。

工程模拟能改性：能改进排产过程。排产计划员能关注以前被忽略的业务因素。排产计算时用到的各种参数能被精确分析，同时对资源分配中的“万一”情况进行分析。改进排产实际的过程。

APSD支持产生新的计划，而且能对已有的计划进行修正。

APSD在生成排产计划过程时，能从各个角度考虑问题，包括资源利用率和库存。

APSD是一个单独的软件系统，它可以与其他ERP系统、SCM系统集成，形成企业由外到内的资源合理规划的一部分。实际上，APSD是ERP中的核心部分，我们的产品填补国内ERP产品在这方面的空白。它也可以与ERP系统无缝连接，提供给客户完整的解决方案。

项目名称：高频无线通讯收发模块应用的微波单片集成电路芯片（MMIC）

知识产权人：公司；

合作方式：技术人员投资

项目联系人：黄风义；  Fyh111@yahoo.com

任职单位及职务：爱斯泰克高频通讯技术有限公司

项目类别：信息技术

项目简介：

本项目是自主设计集成电路特别是砷化镓高频微波集成电路(MMIC)芯片，并利用国际先进的砷化镓（PHEMT）工艺加工，在国内实现高端砷化镓微波集成电路产品零的突破，率先实现无线和移动通信系统的收发模块中广泛应用的高频微波集成电路（包括功率放大器及低噪声放大器）芯片产品的开发和市场开拓。其工作频率达5GHz或以上。

目前国内大部分射频集成电路设计公司普遍采用硅CMOS或锗硅BiCMOS工艺，应用于如手机收发模块芯片（频率1.8GHz）。但对于高频微波(频率在5-10GHz或以上)芯片，CMOS工艺在高频，大功率，及低噪声等综合性能方面，无法提供砷化镓工艺的性能指标。本项目的砷化镓微波集成电路是国际相关领域的前沿，在我国处于起步阶段。

项目的新颖性（以功率放大器为代表）主要表现在如下三个方面：设计思想的创新性，结构的新颖性和性能的提高。（1）设计思路：目前国际上频段在5-9GHz的砷化镓功率放大器输出功率一般在 1-2瓦左右，应用较广，其线路设计也较成熟。但此频段实现输出功率2.5瓦以上，并具有高效率等特性，在设计上有很大挑战性。本项目的创新性设计思路，是在所设定的芯片面积前提下将采用的器件工艺应用到极限情况，主要包括晶体管的数目，栅极长度，插指数等，以实现高功率输出。（2）结构新颖性：放大器采用三级放大结构以增加输出功率及增益，并采用了分单元匹配，以适应大功率要求的电流对称性和稳定性。（3）芯片性能提高：在5GHz以上频段峰值输出功率已接近工艺能提供的极限值。对比国外产品，本放大器具有大功率，低驻波比，面积小等特点，具有很好的综合性能。砷化镓产业国际市场大约200亿美圆，每年有约10%的稳定增长率。本项目相关的芯片产品在5 GHz - 10GHz范围内的应用包括：5.8GHz的无线局域网通信（WLAN），同步数字通信（SDH/PDH），点对点（或者点对多点），以及LMDS等通讯系统中的移动台、直放站、及基站。

此外，还包括气象雷达等。相关产品的国内市场每年大约上亿人民币。并正在逐年扩大。本项目产品目前已经在国内实现批量销售，产值达到数千万。同时，正在同国际大公司合作，开拓国际市场。过去3年项目年均增长率约100%，未来3年的保守估计在60%以上。项目具有自主的知识产权。1项核心发明专利已通过初审，另申请相关发明专利3项。并取得核心集成电路布图保护1项。在相关领域发表论文多篇。

项目名称：Rola Mobile无线网络信息系统与移动商务平台

知识产权人：钱自强、傅简；

合作方式：合作

项目联系人：傅简；  gtebiz@gmail.com，jian.fu@acse.org

任职单位及职务：芝加哥期权交易所,高级程序分析员/软件工程师

项目类别：信息技术

项目简介：

Rola Mobile集多年在数字多媒体与移动增值服务领域的经验，拥有一批长期从事技术开发和市场运作的专家和业务骨干，形成了以“信息产品+特色服务”的并行发展方向。公司将立足中国这一拥有三亿手机的世界最大无线增值服务市场，利用我们在业界的广泛联系，专业提供“Rola Mobile无线网络信息系统和无线商务平台”。其个性化、全方位的信息产品与特色服务包括以手机为终端的教育、娱乐、信息及移动商务等。Rola Mobile将把面向个人的信息服务与商家的广告巧妙地结合起来，并力求使供需双方的互动达到极值。

Rola Mobile将用其独特的技术方案、媒体形式和经营策略来开拓无线广告和移动商务业务。我们丰富、免费的内容，针对性、互动性的广告服务，将不断吸引手机用户和商家加入Rola Mobile创意无限的网络系统，并使公司在短时间内，占领手机广告市场。

公司

Rola Mobile将以北京为中心，并快速向国内十五个大城市辐射建立分支及授权经营机构。我们的使命是通过提供丰富的、同步互动的、免费的多媒体教育、娱乐和信息服务，为移动生活注入新的内容与活力。

市场

据统计，截止到2004年底，中国的手机用户已达三亿，是世界最大移动通讯市场。随着手机拥有量的不断增加，对无线数据和服务产品的需求，已使移动增值领域成为高速增长的行业。从2001到2004年，移动数据服务的产值以年均168％的速度增长。包括短信、彩信、WAP和JAVA／BREW应用程序在内的移动增值业务的年产值，已从2001年的二千四百万美元，增至2004年的四十六亿美元。

商机

手机所具有的便携性和使用人对其的依赖性，使它成为比个人电脑和电视更具价值的广告载体和商务平台。但与九十年代互联网市场兴起时的模式不同，当今中国移动增值服务商全部采用内容收费的经营方式，没有涉足以免费内容为主的有高风险和高回报的广告及商务服务模式。其主要障碍在于，现行的WAP和WEB浏览器，不具有足够的吸引力或普及率：

WAP浏览器的特点是能被绝大多数的手机系统所支持，但只能显示静态的文字和简单的图像，形式死板单一；WEB浏览器只能被少数高档手机支持，但手机版的浏览器与电脑版的相比，其功能被大打折扣。此外，由于WEB浏览器对硬件成本，如处理器和存储器等的要求较高，短时间内很难广泛普及。

Rola Mobile的移动频道技术和同步互动多媒体的制作技术克服了这些难点。它可为具有JAVA或BREW平台的手机，提供同步互动的数字多媒体内容，并对手机硬件无特殊要求。同时也为商家提供了可发布具有针对性、实时性和互动性广告平台。

特点

Rola Mobile在技术特色、商业模式、内容范围、经营方法等方面具有如下特点：

技术特色：Rola Mobile的移动频道技术，为用户和商家创造了一个全新的同步互动多媒体浏览和广告发布的平台。

商业模式：与其它移动增值服务商的策略不同，Rola Mobile主要采用免费提供内容来吸引用户，并无需运营商的直接介入。

内容范围：Rola Mobile的信息内容不仅涵盖广泛的题材，而且也可包括用户的自编内容。

经营方法：以大中城市为中心，建立区域性的信息服务网络。利用这些网络向所在地区的用户推出具有地方特色的内容与服务。

产品与服务

对普通用户而言，Rola Mobile将开通包括娱乐，教育和信息在内的多个频道，来满足大众的不同需要。Rola Mobile的内容制作将注重界面设计及多媒体的同步互动；Rola Mobile的频道建设将重点完成下列类型：

娱乐世界频道－提供如音乐、笑话、动画和小说等娱乐内容；

学习天地频道－提供外语、字典、习题等教育内容；

衣食住行频道－提供用户所在城市和所选择城市的菜场消息、餐馆小食、租房、活动建议、交通状况、天气预报等生活内容；

城市信息频道－提供用户所在城市和所选择城市的当地新闻、招聘、展销、培训等信息内容；

网友纵横频道－提供多种布告栏、用户间的多媒体通讯等服务。

移动商务频道－提供由用户所在城市和所选择城市的商家承包经营的服务和信息。

对商业客户而言，我们将提供如下广告服务形式：

条形滚动广告；

全屏广告；

优惠券；

弹出式讯息或图象；

音频或视频；

广告查询。

项目名称：现代民航客运收入结算计算机管理系统

知识产权人：陈兵；

合作方式：面谈协商

项目联系人：陈兵； chen168@tiscali.de， bing.chen@ltu.de

任职单位及职务：德国LTU国际航空公司软件开发项目主管

项目类别：信息技术

项目简介：

处在信息技术高度发达的美国的东航办事处员工，比喻我国航空公司面对商务信息系统武装到了牙齿的竞争对手，就好像赤手空拳与导弹、原子弹博杀一样。此话令人惊醒，催人发奋！面对激烈竞争的国际民航市场，现有的国内民航客运收入结算系统已完全不能满足现实的需求，在国际上更是缺乏竞争力及生存空间。拥有一套具有自主知识产权的，作为航空公司运营收入和经营决策核心的现代民航客运结算系统，对航空公司的现代化管理和经济效益中、长期发展诸方面具有十分重要的意义。

我们的开发团队是一个对民航收入结算系统全面了解并在该领域有多年丰富的工作经验的最佳的专家组合团队。本人自1993年起在德国LTU国际航空公司计算机部门任软件开发项目主管，负责计算机售票系统和收入结算系统等多个IT项目的开发和系统维护，还曾参与和IBM及SABRE合作的大型国际IT项目，积累了大量的经验，其工作范围横跨旅游专业包机和定期航班两大民航业务领域，掌握现代民航客运收入结算系统软件核心技术。本人的德国合作伙伴曾长期担任德国航空公司机票和货运结算业务部门的总经理，在民航客运结算系统领域有20多年丰富的工作经验。因结算系统非常庞大，在象德国汉莎这样的大航空公司，一般都是一个人仅负责其中的一个功能模块，其结果是IT或专业部门一般要找10多个人来，才能比较全面的讲清系统的功能和深层结构。

而我们的开发团队分别在IT部门和结算中心负责整个系统的开发、完善和维护，是该领域不可多得的全面了解系统的整体需求并掌握软件细节核心技术的最佳专家组合。所以，我们有能力在较短的时间内，以最小的花费和最低的企业风险，同国内航空公司的同仁们一道，开发出一套功能更加完善、并具有自主知识产权的客运收入结算系统。航空旅游信息业在全球范围内是一个潜力巨大的市场。它是当今世界上信息化水平最高、信息化手段更新最快、对信息技术依赖性最强的行业之一。

涉足民航大型应用系统领域，除了计算机信息技术等高科技外，还需要具备多年累积的大型民航业务系统的背景和经验。所以，全球范围内只有美国的UNISYS，IBM以及从美利坚航空公司和德国汉莎航空公司的计算机信息部门分离出来的少数几家大公司涉足民航IT业大型应用系统领域。印度软件业近年通过承包各国航空公司的大量外包业务项目，在此领域已经卓有成就。而国内IT应用系统开发商，一般都不具备开发大型民航业务系统的背景和经验。

民航业的专业应用软件可能是未来中国软件走向世界的机遇和中国软件产业化的出路。中国软件业必须创自己的世界品牌，必须在世界软件市场占据一席之地，必须从MADE IN CHINA的代工基地变为MADE BY CHINA的发明中心，这才是中国软件真正腾飞的标志！我们愿同国内各界有识之士携起手来，联合国内外的合作伙伴，以在民航客运收入结算系统上取得新成果作为突破口，打造在国际民航IT市场上中国自己的世界品牌！其它可合作项目:协助国内企业开拓德国市场，产品销售和设立办事处，软件工程及解决方案和软件开发外包项目。

项目名称：41语言无线互联网(WAP)搜索引擎

知识产权人：李惠军；

合作方式：技术转让

项目联系人：李惠军； huijun7@yahoo.com;  huijun_li2000@yahoo.com

任职单位及职务：North Star Information Technologies,CTO

项目类别：信息技术

项目简介：

功能:本无线互联网搜索引擎（41种语言，WML格式）可搜索无线互联网（Wireless Web），建立全文索引，为手机用户提供无线互联网网页的全文搜索服务。

特点:1.多语言功能。 可自动识别无线互联网网页使用语言及编码。目前人为限制为中英文，今后将支持41种语言（中简，中繁，英，日，韩，法，俄，德，西班牙，阿拉伯等）。2.多文件格式。目前支持WML格式，今后将支持所有5种无线互联网文件格式(WML, cHTML, MML, XHTML-BP, XHTML-MP)。3.多编码。目前人为限制为中英文所用的7种编码（GB2312, GBK, GB18030, UTF-8, UTF-16, ISO8859-1, ASCII等）。取消限制后可支持142种编码。4.强大的索引功能。每日可收集500万个网页, 并同步建立全文索引。5.更新速度快。据估计中国现有无线互联网网页小于500万，故每日可对全中国的无线互联网进行完全更新。

主要技术指标：跨平台运行 纯Java软件, 只需Java虚拟机收集网页量  ~21亿检索速度  0.001秒~ 1秒更新周期  500万网页完全更新/日 (2KB/网页)收集网页速度 500万个网页/日建索引速度   > 500万个网页/日

用途：向全国手机用户提供无线互联网网页的全文检索服务。

产业化及市场前景:硬件投资人民币50万。向全国手机用户提供全文检索, 可按检索时间收费,按 0.1~0.2元/分，每天提供40万分钟检索服务为例，年收入1440~2880万人民币。亦可包月收费10~20元/人月，按10万个包月用户为例，年收入1200~2400万人民币。亦可收费发布无线互联网广告(Paid Positioning, Paid Inclusion)，价格待定。

项目名称：集成电路铜制程相关材料

知识产权人：公司；

合作方式：合作

项目联系人：俞昌；  chrisyu@anjimicro.com

任职单位及职务：安集微电子有限公司总裁及创始人

项目类别：信息技术

项目简介：

项目的意义

中国拥有世界上成长速度最快的集成电路产业，但是目前在中国本土所使用的集成电路材料中，有超过90%依赖国外进口。而我们所研发的铜的化学机械抛光剂产品项目目前是国内空白项目，目前100%依赖进口，而且价格非常昂贵。目前铜的化学机械抛光液从技术上讲还存在很多缺陷，需克服包括平坦度和表面缺陷等多项技术难关。

我们的项目不仅将为国内芯片生产厂家大大节约成本，还能极大满足中国集成电路生产对相关材料的日益增长的需求。该项目将为国内空白技术培养大量高尖端人才。我公司拥有该领世界级的专家，我们已组建世界级的管理和科研团队，目前是国内唯一的具有世界水准的集成电路材料公司。

IBM最早开始研发铜制程。自1990年代中末期，IBM、Intel、AMD和其他集成电路制造商决定用铜制工艺取代铝工艺，铜工艺的主要优点很多。铜电阻率低、电迁移率低，具有更好的导电性，这意味着内连接导线在具有同等甚至更强电流承载能力的同时可以做得更小、更密集。此外，还可以将铜导线做得更薄，从而减小相邻导线之间的互相干扰。低电阻还意味着可以提高芯片速度。铜已经在高级逻辑集成电路的生产中得到了越来越多的应用。

由于铜很难进行干刻蚀，所以铜导线必须使用镶嵌法导线制程，而铜的化学机械抛光技术是芯片制造过程中布线工艺的最关键步骤。我们所研发的铜的化学机械抛光产品项目将致力于解决以下问题：

1、填补国内空白；

2、开发自主知识产权（该项目我们已申请15项专利）；

3、提高芯片良率及优化芯片功能；

4、极大降低芯片表面缺陷密度；

5、提高芯片表面铜抛光后的平坦度；

6、提高生产质量稳定性；

7、提高客户服务效率及质量（因在中国本土生产，不需国外运输）

8、我们的产品将更多考虑环境保护因素，将引进新的环保化学剂。

项目对国内行业发展的影响

— 将中国集成电路及集成电路材料行业推向世界领先地位

— 建立自主知识产权产品

— 降低在中国制造集成电路的成本

— 提高客户服务效率及质量（因在中国本土生产，不需国外运输）

— 将有力推进上海当地乃至全国的集成电路及集成电路材料行业的发展

— 将有力带动国内相关高尖端产品生产链中的企业的发展

— 国际领先的高科技成果转化实施将有力带动国内相关高尖端科学技术的飞速发展

项目对当地经济发展的影响

— 将为当地培养大量高尖端科技人才

— 将提供大量高层次就业机会，缓解当地就业压力（参与该产品研发和生产的人员5年内将达到70人）

— 产生巨大经济效应，并以高税收回报政府和社会，支持并带动当地经济快速发展

— 该项目五年内年销售额可达近3.亿元

— 项目将投资建厂房等相关设施，支持并带动当地经济建设

研究思路

1、对铜的化学机械抛光机理的研究；

2、对铜的化学机械抛光剂的研究：磨料选择、表面洁净化及可控高速率等的研究。

创新点

通过创新配方和工艺，在研磨剂中加入适当的化学成分以达到以下目的：

1、低缺陷；

2、平坦化；

3、增强生产质量稳定性；

4、最佳速率比选择（铜对钽对电介质材料）

5、完成其他功效，如防腐蚀等；

6、解决其他相关技术难题。

项目名称：心血管循环反馈治疗仪

知识产权人：葛郁芝；

合作方式：合资合作

项目联系人：葛郁芝；  yge@usa.com

任职单位及职务：MedCop  INC

项目类别：医疗器械

项目简介：

项目简介当前我们设计研制的仪器是综合临床上的丰富成功经验，结合实验中的模型为数据汇编成程序，运用计算机的优势，直接快速、连续、高密度地采集血压参数，通过人机对话来由医生选择变换药物， 通过模型及程序的运算，通过输液器控制药量，而药物的反应及时、迅速地反馈回计算机，不断更新计算结果，以此来不断地调节药物的种类及给药的速率及剂量。这一仪器即吸取了临床上已被证实的最好经验，同时又可以利用计算机取样及时准确，计算快速，精确的特点，用它来抢救危重病人，可靠性、精确性大大高于传统方法。

软件的主要功能：（1） 启动程序后，进入人机对话界面，它主要分两大部分：一是功能选择键 二是资料信息显示部分，包括1.病人血压、肺毛细血管契压及心电图波形信息 2.病人一般资料及所选药物资料 3. 病人图形资料及所选药物及所得结果的数据显示 4.综合以上情况得出的病人当前情况及主要处理信息显示。

功能选择键包括：1.微量注射泵1.2的启动与关闭键 2.人工干预增加与减药选择 3.重新更新药物选择 4.翻页回查以及图形资料。自动控制仪的编程(其中包括信号接收, 信号处理，信号输出), 以及程控步进电机，进而控制自动流量控制仪)。对血压、心电信号进行适时采样，同时对记录波形进行有关方面的检测和计算，根据检测结果给出提示信息和控制自动给药速度。用 Visual C++ 6.0 语言编程，适应Windows 98 /Windows xp 平台运行。动物实验结果按常规测定动脉压、肺动脉契压及心电图,经传感器、前置放大器和AD转换输入所测资料,测定结果符合设计要求.实验中测试程序控制给药泵的功能正常.随后测定程序调控药物的功能,进而控制血压升降水平,均符合设计要求.技术特点、该课题是一项高,新,尖产品研制工作, 而且是用于医学临床这一十分复杂领域。

应用范围、市场前景、效益分析: 该项目前景十分可观，且是临床实际工作中极需要的。长远来看能带来很好的经济效益。1、 如每个医院如仅1%病床需要这种自动控制装置，该仪器可广泛使用于医院监护病房（ICU），手术室，急诊抢救室，心内科以及各病房。按每个重要病房配备两台来计算，一个中型医院（500床位）则需20余台，仅一个省以400个医院为例，每个医院以500个床位计算则需要 8000个。全国则需24万台, 仪器使用范围及市场因此具有广大市场。现全世界普遍使用的微量泵已使护士从繁重的体力劳动中解放出来。每个医院约有数拾至上百台微量输液泵，我们的仪器集心电, 血压监护，微量输液泵以及根据病人对药物反应的变化自动快速调整给药速率的“智能自动反馈调节给药速率给药泵“。从科学性和发展来看是将来医院必然发展的仪器。且该产品还可以向国际市场出口。目前该项工作已专利(200520095255.7)，且以招商形式产品化, 市场大。且该产品还可以向国际市场出口，但如能进而发展到无创检测血压及非药物治疗则市场需求量则极大。该课题是一项高,新,尖产品研制工作, 而且是用于医学临床这一十分复杂领域, 因此需一定强度经费支持， 该预算是合理的且充分利用该研究所及其依托单位省人民医院的现有人力、物力、财力。

项目名称：非尼古丁戒烟药 （口含速溶膜）

知识产权人：李伟生；

合作方式：融资/技术入股

项目联系人：李伟生；  weisheng_li@hotmail.com；wlee8866@yahoo.com

任职单位及职务：(美国) 高聚材料有限公司（总裁）(PolyMaterial LLC)

项目类别：医药

项目简介：

科学研究表明, 吸烟危害很大. 吸烟是造成肺癌的主要原因。 统计显示，每年全球有约4百万人死于吸烟引起的疾病。中国吸烟人口众多，超过50%的男性吸烟. 西方发达国家多已降至20%左右。

随着生活水平的提高，人们将逐渐意识到吸烟的巨大危害。同时， 许多公共场合如飞机，火车，剧院， 体育馆，等已明令不许抽烟。2008北京奥运有可能推动全国性的戒烟高潮。因而目前是一好时机。技术简介：剂型为口含速溶膜。方便，快效。无需水服用。有效成分为植物提取剂。国内尚无此药。欧洲多国20余年安全及疗效经验。本人提供：产品技术，包括配方，原料选择, 工艺流程，设备选购。

本人有多年产品研发经验。可根据当地原材料调节配方。无专利冲突。合作对象：制药厂, 纯粹投资商.设备投资：预计人民币2000万 左右。潜在市场：人民币50-100亿 /年（目前欧美市场约10亿美元/年。中国吸烟人口至少两倍以上。以半价算也应在每年80亿人民币左右）。时间表：2-3年进入市场

项目名称：戒烟药或香烟代用品（口嚼型尼古丁制剂）

知识产权人：李伟生；

合作方式：融资/技术入股

项目联系人：李伟生； weisheng_li@hotmail.com；wlee8866@yahoo.com

任职单位及职务：(美国) 高聚材料有限公司（总裁）(PolyMaterial LLC)

项目类别：医药

项目简介：

本产品既能帮助打算戒烟的人尽快地戒掉, 也能帮助暂不打算戒烟的人满足要抽烟的欲望.技术简介：口嚼型戒烟制剂。可用于戒烟药或香烟代用品。欧美发达国家30年安全及疗效经验。

研究表明，吸烟有双重性: 药物依赖性和行为性. 单纯的药物(如贴片)不能最好地控制烟瘾. 口嚼型尼古丁制剂可全面控制这双重性: 尼古丁?药物依赖性; 口嚼?行为性. 因而成为有效的戒烟扶助本人提供：产品技术，包括配方，原料选择, 工艺流程，设备选购。本人有多年产品研发经验。可根据当地原材料调节配方。无专利冲突。

合作对象：制药厂, 卷烟厂, 纯粹投资商.设备投资：预计人民币2000万 左右。潜在市场：人民币50-100亿 /年（目前欧美市场约10亿美元/年。中国吸烟人口至少两倍以上。以半价算也应在每年80亿人民币左右）。时间表：2-3年进入市场

项目名称：AJS2006拉维精（Livygene）

合作方式：技术转让/融资

项目联系人：刘作智；  Dazhi-China@263.net

任职单位及职务：美国RNT癌症研究基金，总经理

项目类别：医药

项目简介：

尖端生物制品，世界治癌领域的先驱 癌症是DNA恶变的产物。要彻底根除癌症就必须对癌细胞DNA彻底进行“手术”，即癌的基因治疗。这种治疗是将具有抗癌功能的基因成分通过特殊的基因载体引入癌细胞中，它们阻断癌细胞的增殖周期，干扰或拮抗癌的信息传递，消除对抑癌基因的抑制，将癌细胞置于死地。

AJS2006拉维精（Livygene）治愈癌症的三个特点是：第一，它对细胞增殖周期失控的癌细胞有效，而对增殖周期处于正常调节的细胞无明显的“阻断”作用。第二，通常一个单独的AJS2006拉维精（Livygene）核酸蛋白质复合物分子仅仅作用于生长的癌细胞，随着癌细胞最终死亡，AJS2006拉维精（Livygene）也因此结束其使命，它本身对细胞或机体不产生“有害”的副作用；第三，AJS2006拉维精（Livygene）通过对癌组织的直接注射产生治疗作用，而不需要严谨复杂的体外细胞基因改造操作过程。

从癌的生物学角度分析，AJS2006拉维精（Livygene）是对癌细胞进行“消除”手术，其疗效远远超过常规的手术治疗，常规手术只能在大体上切除癌病灶组织，不能“切除”恶变的染色体DNA，AJS2006拉维精（Livygene）治疗癌症是一个生物学过程，它需要作用于并阻断癌细胞的增殖，最后启动癌细胞自身死亡的生物程序，它不是将癌病灶从外部根除，而是从癌病灶中将癌细胞消溶，到癌细胞内将恶变DNA消灭。

从AJS2006拉维精（Livygene）进入癌细胞到最终将癌细胞消溶只需4-7天的时间。治疗本身不会造成对患者机体组织的伤害，不会发生大量的出血，更重要的一点是由于AJS2006拉维精（Livygene）将癌细胞增殖周期阻断，有效地遏制了癌的快速生长，从而保护了邻近正常组织不会被浸润和扩散的癌细胞所破坏，在很大程度上减少了由于癌细胞恶性增殖所造成的“恶疫质”。这是使用AJS2006拉维精（Livygene）治疗癌症与常规癌症治疗最明显的区别。

采用这种生物高科技对肿瘤实施“基因治疗”，对接受治疗的患者全身状况起到有效的保护和维持作用，这是常规治疗无法达到的。 适用症：原发性乳腺癌、肺癌、各种消化系统脏器恶性肿瘤、泌尿系统恶性肿瘤、生殖系统恶性肿瘤、脑和神经细胞恶性肿瘤，以及皮肤癌、骨癌等。

项目名称：快速抗癌药物分析及选取

知识产权人：遇福礼；

合作方式：合资合作

项目联系人：遇福礼；  fuliyu@uic.edu

任职单位及职务：美国伊利诺斯州立大学生物医学系主任

项目类别：医药

项目简介：

雌性激素皆知与乳癌有关，但基本原因不清楚。本人几年前发现雌性激素可以在环氧化后直接与DNA结合形成DNA加合物。由于DNA加合物可以导致突变，而DNA突变是导致癌的分子基础，本人提出雌性激素的环氧化是乳癌疾病的潜在机理。

目前本人已经有一个整体的快速抗癌药物分析及选取的方法，并且有信心应用此方法选取有效的抗癌自然及化学成品作为推上市场的科学基础及根据。

项目名称：溶血栓和抗癌药物的開発

知识产权人：胡伟民；

合作方式：合作開発研究

项目联系人：胡伟民； huwm-teikyo@umin.ac.jp

任职单位及职务：帝京大学医真菌研究中心特别研究员

项目类别：医药

项目简介：

随着经济的发展和社会的老龄化，心血管病和癌症的发病率有了很大的增加，成为人类的主要死因之一。因此，抗动脉硬化，防止脑心血管的梗塞以及抗癌的药物开发以迫在眉睫。

血栓症是一种血栓的形成而引起的疾病。常见的效能心血管病中，心肌梗塞，脑梗塞，肺梗塞，深部静脉血栓症等都属于血栓症。这些疾病的预防和治疗都需要一种能溶解血栓效能的生理活性物资。

本项目的开发已经从微生物的代谢物中找到并提取了具有溶解血栓效能的生理活性物质，并命名为SMTP系列，同时也发现这些物质还具有阻碍血管新生的作用。也可以用于血管新生有关联的疾病，例如：癌症的预防与治疗。它们不仅在试管试验中被证明具有较强的生理活性，也解析了物质作用的机理，并且还完成了一定程度的动物实检，在老鼠实检中没有显示出毒性。

推定日本市場規模是1000億円以上：日本国内的血栓症疾患患者220万人中50万人以上為投与対象者。

项目名称：变态反应的临床诊断血液新标志物

知识产权人：Xiaoying ZhouAndrew Walls；

合作方式：合作和部分转让

项目联系人：周 晓 鹰；  xyz@soton.ac.uk

任职单位及职务：免疫药学研究室，英国南安普顿大学医学院   高级研究员

项目类别：医药

项目简介：

在活动期间希望和中国生物制药厂，诊断试剂厂谈合作，1， 在变态反应 (allergy)在和特发性过敏症  (anaphylaxis)方面的研究, 应用和临床诊断手段 。早期诊断，非正常突然死亡。特别适合于六个月血量不多的儿童。2，在肝纤维化和肝硬化方面的研究，应用和早期诊断手段。3，变态反应的临床诊断血液新标志物:肥大细胞羧肽酶

本人已有 英 国专利保护项目: 变态反应的临床诊断血液新标志物:肥大细胞羧肽酶，还有正 在 进 行 的 新 项 目。此专利现正和美国波士顿，德国，挪威商谈。市场价值：此专利发明专用于由科技发展，新污染带来的新疾病。

项目名称：新型喜树碱类抗癌原料药伊利替康的合成研发

合作方式：融资,部分资金和技术入股

项目联系人：徐薇；  ashley.xu@3bmedicalsystems.com

任职单位及职务：美国芝加哥施瑞医药公司 (3B Medical Systems Inc)

项目类别：医药

项目简介：

伊立替康（Irinotecan，CPT-11），化学名为7-乙基-10-（4’-哌啶基哌啶-）羰酰氧基喜树碱，是细胞毒类药物新家族，是喜树碱类中的新药物之一，是水溶性喜树碱类抗肿瘤药原料药。1966年，Wall等人从中国植物喜树里提取出具有抗肿瘤活性的物质喜树碱，但由于其水溶性差，以及难以预测的严重毒性，限制了其进一步的应用。

直到20世纪80年代，人们发现喜树碱是DNA拓扑异构酶（DNA topoisomerase）抑制剂，拓扑异构酶在肿瘤细胞中表现出不受其他因素影响的高水平表达，尤其是topo I即使在静止期也能维持在比较高的水平。这些发现以及临床药理学研究的深入，激发了设计高效、水溶性好的喜树碱类似物的高潮，先后合成出了一系列水溶性好的衍生物，CPT-11就是其中之一。CPT-11首先由日本Seigo Sawada等人研究发现，1987年开始I期临床试验，大规模的 Ⅲ期试验表明，成品药对多种肿瘤如结肠癌、小细胞肺癌、白血病等都有明显的抑制作用，具有水溶性好，广谱抗癌等特点，而且对氟尿嘧啶耐药病例仍有效。

目前，该药已经获得FDA和欧盟的共同批准，在全球100多个国家上市，该药于2001年3月被引进中国，以外国生产为主。目前伊立替康原料药和制剂的主要生产厂家为日本第一制药公司、德国安万特公司（开普拓）和辉瑞公司（伊利替诺，商品名：Camptosar）。2003年辉瑞公司的伊利替诺销售额为6亿美元。国内只有江苏恒瑞独家生产原料和冻干粉针剂。

此外，英国May & Baker Limited T/A Rhone-Poulenc Rorer公司拥有该药注射液的进口批文。由于日本株式会社亚库鲁特本社在1999年取得的原料药及其注射液的行政保护授权最迟在2006年10月份到期，因此可预见，在行政保护到期后国内的伊立替康原料药和制剂的开发生产将得到长足的发展。

作为有效的抗癌药物的原料药，伊立替康在国际市场上，一直处在比较高的价位，目前国内对该原料药的合成研究还比较少，主要以从喜树中提取为主。盐酸伊立替康的生产成本在800元/g以下，目前上市产品2ml（40mg）售价在1000元/支以上，5ml（100mg）售价在3000元/支以上，原料成本分别不到32元/支和80元/支，利润空间巨大。因此，改进伊立替康生产工艺降低生产成本是一条可行性很大的举措，为国内肿瘤药物开发起一定的推动作用。

本技术采用新的合成方法，能有效的合成出该原料药，并且已经可以以较低的价格提供该化合物的小试产品，公司的客户已经遍及欧美和日本，印度等国家和地区的公司、大学和研究所，以下列出了我们部分客户名录：1、Pfizer 辉瑞；2、VWR Internaitonal 威达尔；3、Lilly 礼来；4、P&G 宝洁；5、Johnson & Johnson 强生；6、Sigma；7、ASDI Biosciences, Inc.；8、Shigematsu & Co., Ltd.；9、Fisher Scientific；10、Merck 默克；11、BASF Aktiengesellschaft；12、Abo Akademi University；2005年来，该产品已出口创汇达60万美圆以上。项目推介或在中国扩产后，一年产值可达5000万元人民币。

项目名称：纳米植物提取物药品的开发

知识产权人：杨登科；

合作方式：联合投资创办企业、合资合作

项目联系人：杨登科；  Ydke2001@yahoo.com.cn

任职单位及职务：美国Y&C国际投资合作公司中国执行总裁

项目类别：医药

项目简介：

本项目采用提取、膜浓缩、多级低温自动色谱分离、高速逆流色谱分离纯化及超音速喷雾干燥制备成纳米级包囊等现代技术手段，从葛根中提取异黄酮、橄榄叶中提取橄榄苦甙、从苦瓜中提取苦瓜皂甙等等植物提取物、银杏叶提取银杏黄酮及从茶叶中提取儿茶素单体（EGCg、ECg、EGC）、茶氨酸、从豆粕中提取大豆异黄酮-染料木素，建成国内领先水平的纳米级植物提取物和纳米级植物提取物高纯单体的产业化工程，为国内外天然药物和具有确切疗效的第三代保健食品的研究、开发、生产提供原料。

本项目的特点：

纳米植物提取物是指运用纳米技术制造粒径小于100纳米的植物提取物有效成分或有效部位。它将我国丰富的植物资源与纳米科技联姻，极大提高了植物提取物科技水平。纳米植物提取物最大优势是大大提高了植物提取物的吸收和生物利用度，从药物学来说，纳米植物提取物的溶出速度与植物提取物的颗粒比表面积成正比，而比表面积与粒径成反比。因此，植物提取物的粒径越细，则其比表面积越大，越有助于植物提取物有效成分的溶出。纳米植物取物或纳米植物单体藉其颗粒达到100纳米以下，其比表面积显著增强，植物提取物的有效成分在胃肠的溶解度明显增加，从而增加药物的生物利用度，并加快有效成分起效时间。除了口服给药外，植物提取物的有效成分局部贴敷、穴位给药与透皮吸收等传统治疗方法，也将随着纳米植物提取有效成分生物利用度的提高而产生新的治疗效果，发挥新的治疗作用。

主要技术指标：

1、植物提取物：为植物的有效部位、有效成分的提取物。

2、纳米载体微粒：载药量大于30%；包封率大于80%；载体材料安全性良好；适当的粒径和粒形；较长的体内循环时间。

产业化及市场前景：

"天然植物药热"从二十世纪中后期开始在西方国家兴起以来，世界上越来越多的人信赖天然植物。天然植物制剂、天然植物原料及其提取物的市场开发，正在成为世界医药市场上的一个新的经济增长点。我国拥有丰富的植物资源和悠久的中医药经验，随着中药在人类健康事业中的作用越来越大，中药的产业规模也日趋扩大，在全世界药品市场上植物药市场超过270亿美元，且以每年20～30％速度增长。在现代医学领域，纳米技术已在众多的领域显示了其独到的优势，纳米科技与传统中医药学联姻，无疑将大大提高中医药的现代化和标准化，加速中医药与国际发展接轨的步伐。

越来越多的厂商在不断开发各种新型植物提取物的保健品或运用高新技术对植物提取物成分高纯单体进行产业化以开发药品。据我们粗略统计，近几年我国申报的保健食品其中三分之二是片剂、胶囊剂或口服液，它们绝大部份的主要原料是植物提取物。植物提取物原局限在药食两用植物或可用于保健食品的中草药，由于科技水平的发展，从食用植物中发现和提取对人体有益的功效成分已成为现实。植物提取物在保健食品和药品开发中已占有十分重要的地位。

纳米技术在中医药领域的应用，具体来说是纳米在中医中药、植物提取物、植物单体等方面的应用，也就是有的学者提出的纳米中药、纳米提取物、纳米植物单体，以上领域形成独具特色的“纳米中医药学”。

随着研究的深入，植物活性成分的药理、药效学领域的研究成果不断丰富，国内外的大型药药企业和研究机构已将植物药物的开发作为最重要的药品研究方向，世界保健品市场也急需大量功效确切的植物活性成分原料。我们将纳米技术引入植物提取物领域，主要是通过对植物生理活性成分和有效部位进行提取，并用超音速干燥技术制成纳米级包囊，不仅可大大提高机体吸收率，还可将现有的复方中药改造成纳米级粉体，进一步加工成水针剂、片剂、贴剂、干粉喷雾剂等多种剂型，由于纳米技术对植物提取物或单体超微粒化的作用，纳米级粒子将使植物提取物在人体内的传输更方便，可提植物提取物高在体内的生物利用度，增强植物提取物的临床疗效，给保健品和中医临床带来突破性的进展。其次，把纳米植物提取物做成膏药贴在患处，可通过皮肤直接吸收而无须注射，这将使中医外治法发生重大变革，使中医保健外用传统剂型迈上一个新的台阶。再者，纳米技术在植物提取物加工方面的应用，能在保持植物提取物功效成分的基础上，使植物提取物有效成分充分析出，形成独具特色的纳米植物提取物材料。纳米植物提取物将植物提取物提高到新的层次，赋于的了植物提取物新的科技含量，避开了国内外植物提取物市场千军万马过独木桥恶性竞争市场的风险。

综上所述，将植物提取物或植物提取物单体制备成纳米级包囊，其市场前景广阔，社会效益和经济效益显著。该项目具备产业化条件，可推动中医药及健康产品相关行业的产业化形成。

项目名称：生物基因技术在药用植物中的应用及天然药品的开发

知识产权人：杨登科；

合作方式：联合投资创办企业、合资合作

项目联系人：杨登科；  Ydke2001@yahoo.com.cn

任职单位及职务：美国Y&C国际投资合作公司中国执行总裁

项目类别：医药

项目简介：

项目的技术水平

一、技术关键：

1、 运用分子生物学和生物信息学领域内最先进的技术SSH和cDNAmicroarrays法对药用植物橄榄等品种进行转基因改良种植。

2、 采取国际先进的提取方法进行产品产业化生产和深加工，从而实现药用植物的品种改良和先进技术的推广及使优质、高产的天然原料药进入海内外市场。

二、技术创新点：

1、 率先采用崭新的现代生物转基因方法和技术，解决了橄榄叶等药用植物普遍存在的有效成份极低和不确定的问题，这为有效解决中草药产品走向国际化提供了一个治本的平台技术。

2、 运用国际上先进的提取方法对橄榄叶中的橄榄苦甙等药用活性成份进行有效提取，很好地解决了产品稳定性差、有害物质超标、提纯困难等“瓶颈”问题。它与国内外同类产品相比：①橄榄苦甙纯度高于同类产品含量标准；②铅等有害物质低于同类产品标准；③产品无有机溶剂残留；④产品稳定性好。

三、先进性

1、达到国际先进水平；

2、与同类典型（国内、国外）产品比较：

（1）与国内同类产品（含量60%左右）比，本产品中无有机溶剂和铅等有害物质残留，且产品质量稳定性优于同类产品，达出口产品国际先进标准；（2）与国外同类典型产品比，本产品有效成分含量达90%以上，高于国外同类产品（一般为90%），且成本低于国外同类产品一半左右。

四、创新性

- 工艺流程步骤少；

- 工艺成本低，约相当于经典提取法成本的50%；

- 无环境污染；

4、设备投资少；

5、产品无有机溶剂残留；6主要有效成份橄榄苦甙含量高于90%。

五、可靠性

测试结果说明：主导产品橄榄叶提取物的主要有效成分橄榄苦甙含量为90.2%，高于同类产品的含量；橄榄苦甙产品中无氯仿、乙酸乙酯等有毒有机溶剂残留；产品质量稳定性好；pb<500ppb, cd<20ppb, Hg<25ppb, As<50ppb。结果说明产品性能好，质量符合国际出口标准。

项目的市场分析

随着对化学合成药物的毒副作用的认识，人类回归大自然的呼声越越高，从天然植物中提取有效成分作为保健品和药品，已受到广泛重视和欢迎。据有关资料，在世界范围内，呼吸道及病毒感染疾病是人口死亡率最高的疾病，在近三年内，在美国和欧洲可能有此类产品2-3个单体新药上市，加上原来已使用橄榄叶提取的添加剂，所以使橄榄提取物（橄榄苦甙等）的需求日益增加。

国际市场橄榄叶提取物年需求量达15亿美元以上（500吨以上），出于原料来源不足，使欧美等国供应商产量由原来的100吨左右不断减少，使其产品更加供不应求，但需求上却随着本产品新功能的发掘，使需求量以8%的增长率日趋扩大，供需矛盾日渐加大，这为我们的产品进入国际市场提供了市场保障和更大契机。国内市场，我国2003年底的生产量统计数低含量的不足1吨，高含量的根本没有，而需求量正以每年20%的速度增长，故有很大的发展空间和前景。预计新设立的公司与美国高智药业和波士顿草药研究所合作销售的这种具有自主知识产权的优质橄榄叶提取物已建立了明确的销售渠道和签订了产品销售合同，且有效地解决了原料问题，加上业已建立的国内市场销售网络，所以，实现年产10吨产品的市场销售切实可行。

另外，由于橄榄提取物产品主要是销售国外市场，订单任务大，所需流动资金和销售费用多，而且原料质量无保障。所以，我们要利用自主开发的转基因技术进行品种改良，从根本上解决原料质量和供应问题，缩短周期，减少生产和周转费用，以保证多、快、好、省的完成产品出口任务。

同时由于产品属单体成份新药的优质原料药，组份明确，疗效确切，所以是中药行业向单体一、二类新药开发发展从而走向世界的一个新方向，能有效地开创治疗呼吸道疾病、抗细菌感染类药物产业发展的新局面；而且本项目是学、科、研和产、供、销一体化的高科技生物工程项目，通过采用“基地+公司+农户”的现代农业经营模式，对幅射我国农村经济相对比较贫困落后的地区，调整农业产业结构，实施扶贫开发战略都是有十分重要的战略意义和现实意义。

项目名称：生产小片断干扰核糖核酸 (short interference RNA; siRNA)

知识产权人：杨若京；

合作方式：合资合作

项目联系人：杨若京； ruojingyang@yahoo.com

任职单位及职务：美国雅培制药公司资深研究员（Abbott Laboratories, USA）

项目类别：医药

项目简介：

一、核糖核酸干扰背景介绍：

核糖核酸干扰(RNAi)是生物领域的重大突破。最新研究表明小片断干扰核糖核酸(siRNA)，19到29个核苷酸，可以特意性的抑制基因表达但不引起干扰素反应，这不仅使干扰核糖核酸 (siRNA)在生物研究领域成为最重要的工具之一，而且也使它成为可行的直接治疗各类疾病的生物试剂。目前使用干扰核糖核酸(siRNA)治疗人体疾病已进入临床二期实验。

小片断干扰核糖核酸(siRNA)是由双链核糖核酸(dsRNA)组成，即由一条与靶基因序列一致的顺链(sense　strand)和一条互补链(antisense　strand)结合而成。图一概括了双链核糖核酸干扰抑制基因表达的机理：当小片断干扰核糖核酸(siRNA)进入细胞后，双链核糖核酸与干扰核糖核酸复合体(RISC)结合，顺链被降解而互补链则被运送到靶基因信使核糖核酸(mRNA)处，互补链与靶基因信使核糖核酸(mRNA)结合后，核糖核酸降解酶(Dicer　enzyme)切断靶基因信使核糖核酸(mRNA)从而阻断靶基因的蛋白合成，抑制靶基因的表达。

目前有两种常用方法生产双链干扰核糖核酸(siRNA)。一种是以化学合成方法生产双链干扰核糖核酸(siRNA)，还有一种是以生物学的方法利用脱氧核糖核酸(DNA)载体表达发钉状核糖核酸(short－hairpin　RNA,　shRNA)。发钉状核糖核酸(shRNA)被核糖核酸降解酶(Dicer　　enzyme)处理后产生双链干扰核糖核酸(siRNA)。

二、项目基本情况

以化学合成方法以及生物学方法生产双链小片断干扰核糖核酸(siRNA)，致力于干扰核糖核酸(siRNA)的推广应用工作， 拥有成熟的国际领先的干扰核糖核酸(siRNA)的合成技术。

三、项目合作交流的主要内容

1．合资生产双链小片断干扰核糖核酸(siRNA)；

2．双链小片断干扰核糖核酸(siRNA)国内及国外市场的开发；

3．提供干扰核糖核酸领域的咨询服务。

四、项目的现有条件和准备情况

1、拥有干扰核糖核酸领域的资深专家；

2、拥有生产干扰核糖核酸的核心技术；

3、与国内外院校、研究所、以及生物制药企业建立了良好的合作关系；

4、紧密跟踪国际前沿理论和行业发展的动态，确保干扰核糖核酸产品的先进性和适用性。

五、项目交流合作的前景预测

由于干扰核糖核酸属于高新技术，很难对今后五年内国内外市场进行准确预测。在过去三年内，越来越多的国际性大企业开始从事干扰核糖核酸的生产及应用。今后干扰核糖核酸的市场及应用将迅速增加。

六、交流合作的方式

目前本项目建设尚存在一定的资金缺口，因此寻求有志者共同合作投资。只要合作伙伴志同道合，任何合作方式均可协商。

项目名称：智能血糖仪及糖尿病病情监测系统

知识产权人：张厚玫；

合作方式：技术转让/融资

项目联系人：张厚玫；  hm@micpd.com，lhm@mpd.cn

项目类别：医药

项目简介：

卫生部迫切要求防治糖尿病：我国现有糖尿病患者4000万人，糖耐量受损（IGT）患者6000万人，而且数目在不断增加。为了防治糖尿病，卫生部组织全国糖尿病顶级专家编写了“中国糖尿病防治指南”（简称“防治指南”），现已通知全国各地推广使用。

预防糖尿病：糖耐量受损（IGT）是从正常发展为糖尿病的必经阶段，是糖尿病前期。在此阶段予以治疗可以使情况变为正常。如果不注意就可能发展成为糖尿病，就成为终生疾病。智能血糖仪糖尿病病情监测系统可以使用户发现自己是否处于IGT状态，从而可以在预防糖尿病中发挥作用。

“糖尿病病情监测系统”软件：我们以“防治指南”为主要依据，制成了我们的糖尿病知识库和搜索引擎，这就是“糖尿病病情监测系统”。用户把测出的各种血糖数值输入，计算机即可显示用户的糖尿病病情阶段，简单的处理方法和注意事项，计算机并可把输入数据储存。用户需要时，计算机可显示7天，30天3个月，和1年的各种血糖的变化曲线。 智能血糖仪的功用：把上述软件固化为“糖尿病智能芯片”（简称“智能芯片”），并把它与传统血糖仪结合就制成了智能血糖仪。各种血糖数值测出后，智能血糖仪以其分析比较功能，可以判断用户正处于糖尿病的哪个阶段（包括糖耐量受损）。并可针对此病情给出一些参考性的简单处理方法和注意事项。普通血糖仪没有这些功能，屏幕上只能显示血糖数值。

推广到社区医疗站：智能血糖仪可以通过USB接口把测得的血糖数据按人分类储存于计算机中。“糖尿病病情监测系统”软件可分析判断并显示每人的糖尿病病情，处理方法和注意事项以及各种血糖随时间的变化曲线等等。可以把它们推广到社区医疗站，使社区医疗站可以更好地为社区患者服务。

优点是：1.对患者，不需自己买血糖仪，又有医生护士就近及时测量，不用每次测血糖都跑医院。2.对社区医生护士，他们不是糖尿病专家，他尿病监测系统可以帮助它们分析病情，提出专家水平的参考性的注意事项。也可以增加他们的服务和收入。

社区医疗站的市场推销策略：可以把智能血糖仪免费发给社区医疗站，社区的糖尿病患者很多。试纸是消耗性物资，消耗量很大。可以以试纸作为我们的主要盈利对象。 市场与营销策略：目前，中国的糖尿病患者只有1.5%的人拥有自己的血糖仪，在欧美等发达国家这一数目为90%。所以，国内血糖仪的市场大有可为。至2009年，国内血糖仪连同试纸市场可达4.7亿元。头两年（2007和2008年），智能血糖仪需要投资700万元。至2009年，可占据国内血糖仪市场的10%，可卖出5.2万台，连同试纸可创造市场0.47亿元，和利润1700万元。

项目名称：高活性干扰素a-2b的制造和生产工艺的推广应用

知识产权人：施维；

合作方式：技术转让、融资

项目联系人：施维；  wshi0668@hotmail.com，weishi@uhnres.utoronto.ca

任职单位及职务：加拿大健康研究所（CIHR）研究员

项目类别：医药

项目简介：

众所周知，干扰素是一类分泌性蛋白，具有广谱抗病毒、抗肿瘤和免疫调节功能。其中。干扰素a-2b 与胸腺肽联合治疗慢性乙型肝炎取得较好的临床效果。目前在国内生产的干扰素a-2b主要来源于原核表达系统，其缺点为：复性工艺复杂、内源性毒素不易除净从而限制其产物的比活性和应用。

我们利用酵母分泌表达系统，成功地得到高活性的干扰素a-2b，不仅生产工艺简单，而且具有无毒和无副作用等特点。具有广泛的市场应用前景以及巨大的经济效益。每年的经济效益100-500万元。

项目名称：组建承包境外金融证券公司外包业务的技术服务网络

知识产权人：王高鸣；

合作方式：合作

项目联系人：王高鸣； intlcpac@yahoo.ca

任职单位及职务：加拿大中国专业人士协会

项目类别：咨询服务

项目简介：

本人拟在上海市区投资创办一家技术服务公司。这家公司的主要业务是：承接海外证券公司的技术和数据处理服务合同，培养中国的金融技术人才使用最先进的电子交易技术为国外证券公司的客户处理金融，股票交易的数据信息，以期达到熟悉全球经济和股票市场，为我国金融证券业‘走出去’创造条件的目的。在具备成熟的光纤线路技术支持的上海，该公司可以作为跨洋远程实时同步操作办公室为海外客户服务。经过20年改革开放营造的商务环境和大量的高素质人才使中国有可能成为较好的金融信息数据技术服务业务承接地，详情请见”全球外包资讯网www.gor.com.cn”。由于此类业务在其他国家已有数年历史，又不涉及知识产权问题，所以我们要做的就是在中国由中国的员工进行此业务。

具体特点是：

一，利用国内的高素质人才(本科以上毕业生)，给予专向的培养和训练，提供就业机会，使之可以不出国也可以为国家赚取外汇。

二，运营成本低，除了初期购置和以后更新电脑等办公设备及员工工资和公司日常开支外，不需消耗其他原材料，无任何有型产品，更不涉及环境问题。

三，该公司业务不涉及任何中国的资金，也不涉及中国的金融证券市场，更没有任何营销活动。

四，为进一步引进加拿大中国专业人士协会现有留学人员创业项目提供成功范例。需求场地：200平米左右；可接入光纤，24小时出入，公共交通方便。

需求资金：人民币150万；其中约三分之一为外汇；员工总数：一年内达到40人左右；赢利计划：保守估计，半年内有收益，一年内收支平衡，两年内收回成本。

我方以与海外证券公司已有的承包模式和管理经验及部分资金同合作方的资金和/或场地进行合作。先在上海市建一个点，运营半年后即可向周边城市或全国甚至东南亚国家铺开。

由于我们的业务全部来自海外，不涉及中国国内市场和资金，故我们的竞争对手只能是印度、菲律宾、韩国、日本等地的企业。我们有信心在中国当地各方的支持下尽快运营成功并形成规模效应。

项目名称：金融投资咨询服务

知识产权人：GEQ Trading Ltd；

合作方式：技术转让/咨询服务

项目联系人：盖彦朝；  yanchaoge@hotmail.com

任职单位及职务：GEQ Trading LtdDirector

项目类别：咨询服务

项目简介：

随着中国金融体制改革的进一步加深,从国际金融中心引进先进的科学化投资战略技术将有助于提高国内金融机构在国际市场的竞争能力. GEQ公司拥有雄厚的经验和最前沿的金融技术,主要专长包括量化投资战略,组合优化,衍生品定价,信用资产证券化,风险管理;并愿意同国内金融机构竭诚合作,提供西方投资融资监管环境等咨询与培训.

项目名称：中国和英国文化教育，学术机构交流项目

知识产权人：周祥；

合作方式：合作

项目联系人：周祥；  t_zhou_uk@hotmail.com

任职单位及职务：Goldenlink Limited总经理

项目类别：咨询服务

项目简介：

展览会的组织和筹备工作的培训组织参加英国国家展览中心的展览（纺织、工艺品、机械设备等等）团队合作精神、奉献精神的培训企业文化的培训

项目名称：为新中，中日企业提供商业投资等经济技术咨询和法律咨询

合作方式：技术转让、投资·合作生产、共同开发研究

项目联系人：陈东东；  chendongdong1959@163.com

任职单位及职务：东鹏太平洋商务咨询有限公司总经理

项目类别：咨询服务

项目简介：

2004年中国进出口的物资和服务总额到达12830亿美元，超过日本的12480亿美元。据国家统计局称，中国低成本的体育用品、电器、纺织品和其它产品的出口比往年增长了35%，到达6000亿美元。中国是日本的最大贸易伙伴，日本是在中国投资最多的国家之一。任何新中，中日经济冲突的升级给两国经贸关系都会投下了阴影。都可能给中日两国经济和世界经济带来的负面影响。

国际商业运作与咨询业作为现代经济发展的一个主要手段，随着国际贸易、商业，国际投资的发展，已经形成为一个主要产业。中国目前的京津经济圈、沪宁经济圈、粤港澳经济圈正在竞争未来的远东商业，投资，金融中心地位，他们各有优势，相互有竞争，也有协作；有资源整合的问题，也有分工的必要；有些地方是它方不可替代的，必须有自己的存在和特色。

新中，日中经济贸易已达到了历史最高水平。但纷争不断。特别是中国在经济发展中现在受制于日本，主要因为两点：一是日本企业能向中国提供中国产业不可缺少的高质量的产品；二是日本拥有优秀的技术实力和为确保技术优势而对研究开发的巨大投资。中国要想不受制于日本，必须尽快走出这一困境，必须在技术和管理方面走创新之路。必须从仿造/加工/重复制造提升到高技术技术出口。我公司的中国业务开发部的主要内容时；

新中，日中商业/企业咨询。并实行“建言献策”，为两国政府和企事业单位提供有关社会经济发展、科学技术进步和文化教育繁荣提供调研、评估、建议等咨询服务；在“引进来”方面，收集整合国外合作项目资源，为政府和企业提供合作信息、牵线搭桥、组织策划、跟踪联系、具体推动、实施管理等方面的服务；在“走出去”方面，为中国企业的海外投资和跨国经营提供境外投资决策、当地投资环境、市场环境和法律环境咨询、论证服务；协助、参与境外投资项目调研谈判、境外企业运作；帮助中国企业开拓国际国内两个市场、利用国际国内两种资源；协助海外参展参会、访问考察、项目洽商。

我们将商业，投资，金融中心的5大子中心，根据产业特点、各地的特色，分别与当地地方政府合作，建在不同的区域。比如在政治中心建高新商业/投资/金融实验室中心、培训与教育中心；在人才密集、成本较低的地方建软件开发中心；在现代工业比较发达的地区建商业/金融机具中心；在重工业较发达的地区建大型金融机具。经过我们初步的调查与研究，在北方我们已经有两个选择地方，在南方也有一些初步的联系，至于如何选点、合作、建设，将成立专门的团队进一步调查、研究、论证。金融开发区宗旨：为中国商业/金融走向国际，走向世界领先水平，积极将世界最先进、最前沿的金融产品、研究机构、软件开发系统、机具生产企业、交易市场引进过来，打造一个集研、学、产、交易于一体的具有核心竞争力的世界高新金融开发中心。商业投资/金融开发区（特区）功能：模拟、试验、规划与设计、培训、顾问与服务、机具与软件产品研发、生产、交易等。

项目名称：高性能系列电子指纹安全锁系统

合作方式：技术转让、投资·合作生产、共同开发研究

项目联系人：Wang yalin；   wyl120@163.com

任职单位及职务：宝利太平洋有限公司北京联络处首席代表

项目类别：电子安全

项目简介：

在当今信息化社会, 对个人身份的识别和验证至关重要. 验证是指对个人所持身份之肯定的过程, 而识别则是对未知身份之确定的过程. 由于信息的泄露或欺骗可能导致巨大的个人或社会经济财产损失, 而传统的识别和验证技术(比如签名, 密码), 已经难于有效的保护信息的安全, 因此新兴的生物测量技术在信息领域的迅速发展运用引起广泛的关注. 近年来生物测量技术, 特别是指纹和虹膜技术的成熟使得其商品化成为可能, 其应用迅猛发展, 令人注目.

据有关的调研表明, 生物测量技术的全球商业市场将从2003年的70亿２千万美元迅速增长到2008年的460 亿美元. 在生物测量技术之中, 基于指纹匹配的电子指纹安全锁是应用得最深最广的市场宠儿, 它将占有约45%的市场份额.我公司受个大公司的委托研发和生产电子指纹安全锁，现愿和有关厂家联合生产高性能系列电子指纹安全锁。

项目名称：快速艾滋病胶体金免疫诊断试剂盒开发和生产

合作方式：合作

项目联系人：陈洁；  baso66@163.com

任职单位及职务：四川艾达生物科技有限公司总经理

项目类别：医药

项目简介：

开发和生产用于艾滋病诊断试剂盒和其它疾病胶体金免疫诊断试剂盒。该技术属国内领先水平。应用该项目技术可使检测过程缩减成一步并在10-15分钟内完成。试剂盒主要用于艾滋病和其它疾病快速检测和诊断，应用范围包括医院、血站、防疫站、大专院校和科研机构的疾病诊断、流行病学调查和科学研究，特别适用于现场、农村和基层单位使用。

免疫胶体金技术是上世纪90年代发展起来的一种简便、快速、准确的检测技术，其原理与双夹心ELISA相似，不同的是使用胶体金结合蛋白质形成的复合物作为探针，且所使用的试剂事先都被固定在具有微孔的硝酸纤维素膜上。使用时将一端置于检测液中，硝酸纤维素膜可被液体穿过，若检测液中含有相关的抗原或抗体。在检测区就会出现淡红色线条。否则为阴性。该技术问世以来已在临床上不断被采用，该方法不依赖于精密的仪器、不依赖于熟练的技术人员、操作步骤简捷，比起目前常用的酶联免疫法具有更大的优点。整个反应过程约在20分钟内就可以完成。因而需要的样品量少，检测更为敏感和准确。建立上述快速、简便、特异的免疫分析方法，对于艾滋病等传染病的临床诊断及献血人群中血液病毒性感染的筛查是一种不可缺少的重要工具。

我国及亚洲是艾滋病高发的地区，随着人们对诊断试剂在预防与治疗过程中的重要性的增加，全国诊断试剂市场用量每年以30%的速度递增。本产品可以用于献血筛查、行业强检（兵检、婚检）、艾滋病普查和医院对病人的初诊等，其每年全国的需求量3-4亿条，产值6-8亿元左右，因此本产品有很好的市场前景和巨大的市场潜力。另外，可以利用本项目技术做为开发其他诊断试剂盒的技术平台，如开发甲型肝炎、吗啡检测、冰毒检测、唐氏综合症检测诊断试剂盒等系列产品，同样具有广阔的市场空间。

项目名称：中 美 合 作 项 目

合作方式：合作

项目联系人：储有恒；   chu@multix.com

任职单位及职务：美中牙科技工协会会长

项目类别：医药

项目简介：

今有美中牙科技工协会应美国德州牙科技工协会与美国德州州立大学附属护理学校、牙科技工学院的邀请和委託本协会在中国境内寻找合作项目如下：

- 与各地方牙科技工协会建立友好合作关系及进一步地签订姐妹友好协会

- 中美联合办学、牙科技工和护理专业

- 互派留学生、互派教师、医疗、教学设备投入合作

- 办理认证及培训。请与各地方及国家认证认可管理委员会咨询一下，国际牙科技工认证是否一定要在中国注册？

- 国际牙科技工认证考试代理单位，专业只限口腔技工专业，具有一定口腔工艺人员、教师、技术人员符合认证的单位，具体标准由全美牙科技工协会负责人来中国考查是否符合认证标准。在中国境内一个省只设一个认证机构，以便最后接受全美牙科技工认证委员会评估认证。如果有愿意合作单位或协会，请你在5月30日之前通知国务院侨办办事处，以便联系会见美中牙科技工协会负责人，具体情况面议。

6.商谈中美牙科技工产品合作及开办牙科技工工厂等事宜。

项目名称：输液瓶(袋)的在线超声监控系统

合作方式：合作

项目联系人：黄萱萱；

项目类别：医药

项目简介：

1。产品背景

在医院的急救室，病房，输液的病人往往使得医务人员接应不暇。常常是病人自己或病人的家属乘担了监视护理工作:观察什么时间换瓶(袋)，换药,然后去找护士。医院缺少一个有效的科学的监测系统来管理输液的病人。

我们发明的在线输液监控系统，可以对输液瓶内的液体水位进行监视，并将信号传到护士的值班室，发出警报。这样可以避免不必要的慌乱。

2。监控系统的理论基础

超声波技术已广泛应用于医疗成像和诊断。我们知道它的传播需要以水或液体为媒介，比如人体的血液。但是超声波不能在空气中传播。利用这个原理，我们可以将传感器和目标块按放在输液瓶(袋)外部一定的位置，然后把在线获取的超声信号处理后用图像显示出来。当输液瓶(袋)中有足够的液体，系统就会收到连续的超声波信号。计算机上显示一个稳定的超声图像。如果输液袋中液体水位太低，超声波就无法传播，那传感器就无法接收到超声波的信号。护理人员可以根据图像的变化而做出判断。同时系统就会发出报警。

3。装置工作原理

在线超声监控系统本身包括探头部分，也就是超声发射器和接收器，超声反射块，功率放大器，信号处理系统，计算机，以及显示和报警系统(见图一)。探头负责产生超声波和接收返回的超声波信号。接收到的超声波信号由探头再转为电子信号输出(见图二)。经功率放大后，信号通过处理进入成像显示系统。系统代有报警器，对即将空的吊瓶，会发出引人注目的报警声。整个系统由计算机控制。

探头使用压电晶体材料，可以用粘接剂固定在输液瓶(袋)上，换瓶(袋)前，这种粘接剂可以容易的除去。这种粘接剂可以同时传播超声波。

该装置是一个独立系统，换瓶时将探头和反射块取下，然后粘接到新瓶上就可重复使用。

4。产品特征

目前医院里还没有使用任何输液监控系统。这种输液监控系统具有体积小，可靠性好，灵活，使用方便等优点。可以大大减少护理工作人员的工作量。另外使用超声信号的优点是，它不受所输液体的影响。其它传感器，比如光学传感器，对液体的颜色，浓度等都敏感，影响测量精度。

项目名称：自来水终端净化系列产品的产业化

合作方式：合作

项目联系人：林文强；   wlin18@hotmail.com

任职单位及职务：欧洲水处理标准制定委员会委员

项目类别：环保

项目简介：

为了保证自来水的直接可饮用性，可以在相应的居住单元装备终端水净化设备。法国比较常用的产品是“三合一”或“多合一”家用净水器。所用技术主要有：多级过滤，活性碳吸附，中空纤维微滤和低能耗紫外线灯等。

技术指标

1．出水达欧标，可直接饮用

2．百分之百清除余氯

3．彻底清除农药类分子及有机物

4．水压损失小

5．过滤器滤芯每六到八个月一换

6．紫外线灯一年一换

出水的饮用口感接近或等同于化学成分相近之瓶装矿泉水。

中空纤维和紫外线处理器的设计技术含量较高，初始阶段可以直接引进法国的成熟技术和现成产品。二期计划可考虑与国内有关单位联合开发，实行产品国产化。

市场发展展望

自来水的水质还原技术和二次终端处理产品在中国有极大的市场潜力。随着经济的发展，人民生活水平的迅速提高，国际交往的增多，人们的消费观念和生活习惯必然会转变，对自来水直接可饮用性的要求很快就会提到日程上来。在供水管网的质量和管理未能达到要求之前，二次终端处理便是满足这一需要的唯一办法。

即使供水管网达到了欧洲水平，终端处理产品作为一种再净化和水质保险手段仍然会有非常可观的市场需求，因为消费者对水质的要求几乎是无上限的。人民的生活水平越高，对水质的要求也就越高，目前欧洲市场上该类产品每年10%到15%的增长率就证明了这一点。

国产产品技术成熟后还可以考虑反销欧美市场。

项目名称：通过对楼内热水系统的优化和热水的处理以防军团病

合作方式：合作

项目联系人：林文强；   wlin18@hotmail.com

任职单位及职务：欧洲水处理标准制定委员会委员

项目类别：环保

项目简介：

由军团菌(Legionella)引起的呼吸道疾病---军团病(Legionellose)是一种“非典”(SARS)疑似病，而且死亡率高。军团菌容易在大型建筑物的热水系统中滋生繁殖。作好热水系统的设计，保养工作以及对热水进行相应的处理，可防范军团菌的繁殖和杜绝军团病的发生。

军团菌的灭杀及军团病的预防

军团菌既然只存在于热(温)水中，那么军团病的预防也就只能通过对热水系统的建造，监察和处理来实现。可以说军团病预防问题归根到底就是水和热水装置(包括管道和储水器)的处理问题。跟据供配水设备的具体条件，主要有以下方法：

- 杜绝水流死角；

- 采用不利于微生物生存的管道材料；

- 防腐防垢；

- 对进口冷水进行连续消毒处理；

- 对循环热水进行连续消毒处理等。

预防军团病的几种水处理产品

法国普遍使用的用于预防军团病的产品主要有以下几类：

- 楼内热水循环系统平衡装置；

- 热水阻垢防腐产品；

- 进水口预防性水处理器；

- 用水点安全消毒装置.

市场发展展望

中国目前对军团病的认识和监控还处于初级阶段。现时首要的工作是使各级政府部门和卫生防疫系统对此病引起重视，参照法国和欧洲的经验从法律的角度制定相关的规章制度，建立和完善相应的监控和申报机制，同时加强企业和民众对军团病的防范意识。

一旦从政策的层面有了与法国相似的指导性甚至是指令性的规章制度，相关产品的市场需求便会应运而生，届时各种工民业的中大型热水系统和空调系统都能，或者说都需要用上这类产品，市场的规模应该是巨大的。

本人对以上所提产品极为熟悉，完全可以和国内的适当企业联手合作，共同开发符合欧洲标准的系列产品投放市场。

项目名称：再生环保高级合成木材（艾司木）

合作方式：合作

项目联系人：刘晓力；  ryusyouri@mvc.biglobe.ne.jp

任职单位及职务：迅银投资股份有限公司副董事长

项目类别：环保

项目简介：

全球首次成功、利用废旧木材、玉米秆、甘蔗渣等生产的新型高级合成木材。专家们预计该材料将引起大型建材上的革命。采用整体成型、挤压生产的最新技术。该材料具有天然木材的质感、芳香和保暖作用，耐水性极强，防腐防虫，可多次重复再生，理论使用年限为一千年。可代替木材用于任何目前使用木材的领域（造船、集装箱、房屋、窗框、地板、立柱、家具、户外用材料等），尤其适用于户外用建筑材料等。成本仅为高级木材的30%至60%。

注：此产品非我国已经拥有的木屑板、胶合板、MDF等材料。

项目名称：系列合作项目

合作方式：合作

项目联系人：刘晓力；  ryusyouri@mvc.biglobe.ne.jp

任职单位及职务：迅银投资股份有限公司副董事长

项目类别：环保能源

项目简介：

- 化添加剂。可作为水泥、沥青的替代物。保护环境，且成本低廉。

利用当地的土砂材料,添加一种自然植物性凝固材料作为具有透水性的和低辐射的环保性铺路材料。添加一种自然植物性凝固材料,把有害废物固定处理,作为一种无害无污染的铺路材料。

- 油汽车尾气净化装置

不使用过滤构造的反应器净化装置。该装置使用了经过氧化触媒即催化剂的超毫微米粒子，并且在金属面上实施了微米水准的超微加工，PM的净化率达到93%，超过欧5排放标准，理论上可以达到欧8标准，为世界最先进技术，准备海外上市。

- 松茸香菇栽培技术

使用新技术开发的新型蘑菇品种，营养丰富，在日本有很大的市场，作为松茸的替代品，很受欢迎。产品将全部出口日本。寻求合作和技术转让。

- 现代机械化蔬菜(苗芽)无土裁培工厂系统

一种现代化高效生产蔬菜(苗芽)无土裁培工厂系统,生产周期短(4天),营养价值高,生产成本低。

5.首次在世界上成功的100%酒精燃料

在日本东京，已经有近20个加油站。易产业化，市场前景极好。希望尽快进入中国能源市场。

项目名称：用于设计，计算各种电站和工业锅炉及各种热交换器的模拟软件

合作方式：合作

项目联系人：刘耀秀；

任职单位及职务：西门子软件开发及工程部门专家

项目类别：电子信息

项目简介：

降低能源消耗，加强环境保护是适应我国经济高速发展的重大决策。锅炉是能源消耗的大户，也是环境污染的主要设备。为了降低能源消耗，加强环境保护，必须在优化锅炉及各种热交换器的设计上下大力气。该模拟软件在搜集世界上先进的大量锅炉实践运行数据基础上，采用最好的算法研制而成。

该模拟软件能够为各种然料(煤，油，气，垃圾等)的各种电站和工业锅炉(自然循环锅炉，强制循环锅炉，直流式锅炉，循环流化床锅炉，余热锅炉等)的然烧室，省煤器，蒸汽过热器，空气预热器的设计参数，烟气温度，烟气成分和热效率。使用该软件设计的锅炉具有操作稳定，加热面结构合理优化，预热空气温度高，出炉烟气温度低，热效率高等特点，从而达到降低能源消耗，加强环境保护的目的，其各项性能指标达到国际先进水平。经过在国外大量的应用证明，该软件计算准确，使用方便。该软件适用于大，中，小型设计和生产各种电站和工业锅炉及各种热交换器的企业，在中国一定会有广阔的市场前景。

本人想依此作为回国创业的切入点，寻找创业地点和合作伙伴，将来开发通讯等工业领域的软件。

项目名称：用于燃汽轮机后的余热锅炉

合作方式：合作

项目联系人：刘耀秀；

任职单位及职务：西门子软件开发及工程部门专家

项目类别：机械

项目简介：

为了充分利用能源，世界上先进的国家都在建造多级火力发电厂。第一级发电是天然气燃烧直接带动燃汽轮机发电。第二级发电是余热锅炉利用燃汽轮机气体的余热生产出高压，高温蒸汽来带动蒸汽轮机发电。本产品正是用于燃汽轮机后的余热锅炉。

本技术可以根据用户的具体要求，即过热蒸汽的温度，压力的要求和根据燃汽轮机出口的气体的成份分析及温度计算出相应的蒸汽量从而设计出相应的余热锅炉。本产品的特点是技术先进，生产稳定，操作简单，热效率高。在中国一定会有广阔的市场前景。

本人想依此作为回国创业的切入点，寻找创业地点和合作伙伴，共同开发这一世界上最先进的产品，将来打进世界锅炉领域。

项目名称：水与污水处理及再生水回用新技术

合作方式：合作

项目联系人：陆大培；   dapeilu@lightspeed.ca

任职单位及职务：加拿大达斯玛国际咨询有限公司总裁

项目类别：环保

项目简介：

中国水资源分布极不平衡，随着经济的高速发展，城市与工业污水量日益增加。采用Vertreat的深井爆气污水处理新技术（加拿大专利），与常规工艺比, 其投资成本低，可以减少占地40-60%，经济效益十分明显，而且处理出水效果好。尤其适合大规模水量/城区地少且贵的地域应用。

另外，一些缺水城市为了解决水资源短缺问题，降低和控制污染物排放的总量，需要考虑城市污水处理后再生回用于工业和市政应用。我们采用污水处理厂二级处理后的城市污水，再经深度处理，应用具有世界先进水平的固定淹没式生物填料床(德国专利), 与气浮滤池的系统装置的处理出水可以达到循环工业冷却水应用要求，后续超滤和二级反渗透处理出水则可以满足工业锅炉用水的要求。

综上所述，此类水与污水处理及再生水回用新技术有较大的社会及经济效益，能够解决水资源短缺问题，并节省土地和降低污染物排放总量，保护环境且推动工业生产的发展，市场前景极其广泛，是切实可行的。

项目名称：一 种 新 型 的 环 境, 食 品 检 验生 物 探 针

合作方式：合作

项目联系人：时东陆；   donglu.shi@uc.edu

任职单位及职务：美国俄亥俄州立辛辛那提大学工学院材料学终身正教授

项目类别：生物器械

项目简介：

目 前 的 生 物 检 验 不 是 既 时 的, 必 须 经 过 数 天 之 后 的 细 菌 培 养 因 为 其 浓 度 太 低.  这 会 给 食 品 的 保 质, 储 存, 销 售 带 来 机 极大 的 困 难 甚 至 损 失. 美 国 大 公 司Sara Lee 曾 经 由 于 没 有 即 时 的 食 品 检 验 而 损 失 了 美 金 七 千 万. 并 销 毁875 重 型 卡 车 的 食 品. 如 果 在 纳 米 颗 粒 表 面 镀 上 生 物 膜, 由 于 其 表 面 积 很 大, 细 菌 可 以 被 吸 附 在 纳 米 颗 粒 的 表 面.

我 们 利 用 纳 米 本 身 的 特 殊 物 理 性 质 很 容 易 把 极 微 量 的, 已 经 吸 附 了 细 菌 的 纳  米 颗 粒 收 集 起 来, 从 而 达 到 即 时 的 细 菌 测 量. 这 种 新 技 术 的 基 本 原 理 可 从 下 图 中 看 出. 采 用 磁 性 的 纳 米 颗 粒, 然 后 在 那 米 颗 粒 的 表 面 镀 上 一 层 生 物 膜. 在 含 有 样 品 细 菌 的 液 体 中 放 入 这 种 表 面 改 性 的 纳 米 颗 粒. 由 于 生 物 膜 的 作 用, 液 体 中 的 细 菌 就 会 依 附 在 纳 米 颗 粒 的 表 层. 但 此 时 的 纳 米 颗 粒 浓 度 极 低, 而 无 法 直 接 测 量. 如 果 把 液 体 置 入 磁 场 内, 已 吸 附 细 菌 的 颗 粒 就 会 由 于 磁 场 的 作 用 聚 积 在 高 磁 场 附 近. 这 种 局 部 的 聚 积 会 是 细 菌 的 浓 度 大 大 的 提 高, 所 以 可 以 进 行 即 时 的 检 测.

1988 年病 体 测 量 的 世 界 市 场  是 八 千 六 百 万 美 金. 估 计 这 个 数 目 可 以 在2006 年曾 涨 到 一 亿 五 千 六 百 万. 这 样 大 的 市 场 还 可 以在 未 来 十 年 中 大 量 增 加 有 关 仪 器 和 测 试 设 备 的 销 售.  中 国2008 年 的 奥 运 会 更 会 对 这 种 新 技 术 有 极 大 的 需 求. 所 以 未 来 在 病 源 检 测 的 市 场 是 非 常 之 大.

在 我 们 提 交 的 商 业 计 划 书 中, 对 生 物 探 针 的 新 技 术, 市 场 分 析, 商 业 机 会, 金 融 预 算 都 有 十 分 详 细 的 介 绍 . 对 于 第 一 阶 段 的 投 资 要 求 为 一 百 二 十 五 万 美 金. 估 计 在 两 年 后 可 以 盈 利.

项目名称：国际紧缺药品的应标技巧

合作方式：合作

项目联系人：李君；   dr.junelee@gmail.com

任职单位及职务：美国华裔医学科学家协会会长

项目类别：生物医药

项目简介：

国际紧缺药品的国际竞标分为长期和短期两部分，因跨地域、高效率、低成本而被广泛应用。由于项目创建、项目审核和项目流程严紧，规范；应标、答标时间要求严格；截至今日，中国医药企业无一参与该项应标。因此， 药促会愿意提供招标信息和专家协助中国医药企业联合建立国际应标体系，积极参与国际紧缺的原料药、辅料、药品、耗材、设备的国际竞标。

项目名称：食物与药物和药物与药物配伍快速联动检测系统

合作方式：合作

项目联系人：李君；   dr.junelee@gmail.com

任职单位及职务：美国华裔医学科学家协会会长

项目类别：生物医药

项目简介：

食物与药物和药物与药物配伍快速联动检测系统是为了强化食物和药物，药物与药物配伍的管理，快速联动检测, 合理用药的快速应用系统。

当两种或两种以上食物与药物和药物与药物混合在一起称为配伍。在配伍时，若发生不利于质量或治疗的变化则称配伍禁忌。药物配伍恰当可以改善药剂性能，增强疗效，反之， 则可使药效降低，甚至中毒。

快速联动检测系统依据物理性、化学性和药理性三库，快速同时进行(1) 物理性配伍检测即物理性状变化:形成低共熔混合物，破坏性状等。(2) 化学性配伍检测即：配伍过程中的化学变化：包括沉淀、氧化还原、变色反应，药物分解失效等。（3）药理学配伍检测即：配伍后发生的药效变化，毒性增加等。

项目名称：国际食品药品真伪鉴别系统的联合应用

合作方式：合作

项目联系人：李君；   dr.junelee@gmail.com

任职单位及职务：美国华裔医学科学家协会会长

项目类别：生物医药

项目简介：

目前国际上假冒和伪劣药品猖獗, 在发展中国家，劣质药品高达32％。　对人体的危害十分严重：轻者，服用后不但没有疗效反而延误病情；重者，使患者致伤、致残，甚至危及生命。中药饮片由于技术含量相对较低，易于加工制作，所以假冒伪劣的情况尤为突出。

国际食品药品真伪鉴别快速检测系统的建立,  是以中华人民共和国药典, 国际药典, 美国药典, 英国药典, 欧洲药典、日本药局方为标准, 通过现代快速检测系统, 检测, 对比药物的指纹, 三维图像,  纯度和含量. 包括: 性状、溶解度、比旋度、结晶性、熔点、pH值、吸收系数、溶液的澄清度与颜色、有关物质、色谱纯度、干燥矢重、重金属、炽灼残渣、含量测定、不溶性微粒、细菌内毒素、无菌检查、制剂单位均匀度、热源等多项内容.

项目名称：复方缓释止痛消炎口腔生物贴片

合作方式：合作

项目联系人：焦哓冬   ；   xiaodongjiao@worldpharma.org

任职单位及职务：美国国家医学研究院研究员

项目类别：生物医药

项目简介：

牙周病是牙周组织的感染性疾病, 细菌是始动因子!并激发人的免疫反应!导致牙周组织的破坏. 牙周病引发炎症、损害牙齿及组织，危害程度及后果远远超过蛀牙。更为严重的是，患者由于细菌感染，造成血液中CRP蛋白含量过高而危及心脏。因此, 及时和彻底治疗牙周病减少病人心脏病发病率尤为重要。

复方缓释止痛消炎口腔生物贴片为一种新型止痛消炎药物，主要用于牙周病的治疗. 具有杀灭牙周致病菌, 抑制宿主的异常免疫反应和抑制骨质吸收的作用。

该药副作用小，动物实验中，大鼠口服两年小鼠口服18个月，未见致癌作用。体外埃姆斯实验和体内鼠小核实验表明无致突变作用，当剂量达到成人日剂量200倍时，对大鼠的生殖和生育能力无明显影响。

市场状况及市场预测

牙周病占世界人口的25%，其中约10%的患者为复发型牙周病。复方缓释止痛消炎口腔生物贴片是目前唯一用于牙周病综合治疗的药物，且经临床试验证明是唯一能够消炎止痛的有效药物。

项目名称：缓释口嚼基因重组抗炎片

合作方式：合作

项目联系人：焦哓冬   ；   xiaodongjiao@worldpharma.org

任职单位及职务：美国国家医学研究院研究员

项目类别：生物医药

项目简介：

缓释口嚼基因重组抗炎片是新型控释口嚼药物传输技术的基因重组广谱止痛多肽,  通过口腔粘膜进行药物吸收的释药系统。

其优势为:  1、有效避免了因胃酸作用而致的药物降解；2、在增强药物疗效的同时避免了上消化道可能引起的副反应；3、方便吞咽困难者服用；4、日服一或两次，减少重复用药，为患者提供了极大的便利；5、可作为注射给药的替代方式，减少用药痛苦；6、有助于解决注射途径蛋白质和肽类吸收成份在非注射途径进行药物传输的技术难题。

服用时不需水就能在口腔中迅速溶解，为老人、婴幼儿及工作繁忙、无水或取水不便的患者提供了极大的方便；在处方中适当加入矫味剂或掩盖不良气味的辅料，从而提高药物依从性，具有极高的应用价值；生产成本低于其他工艺更复杂的竞争产品。主要适用于慢性咽炎, 急性咽炎、急性鼻咽炎、急性扁桃体炎, 急性会厌炎等。

项目名称：口腔溃疡缓释生物膜

合作方式：合作

项目联系人：焦哓冬   ；   xiaodongjiao@worldpharma.org

任职单位及职务：美国国家医学研究院研究员

项目类别：生物医药

项目简介：

复发性口腔溃疡是一种最常见的口腔粘膜疾病, 复发性口腔溃疡发病率高(17%以上), 可以发生于男女老幼, 以中青年最常见.  复发性口腔溃疡是一种以周期性反复发作为特点的口腔粘膜局限性溃疡损害, 可以自愈, 可以发生在口腔粘膜的任何部位, 以唇, 颊, 舌部多见, 严重者可以波及咽部粘膜. 很多患者重的口舌糜烂此起彼伏，终年不断，妨碍进食、说话，非常痛苦. 因此, 市场容量巨大, 市场竞争度低, 临床需求迫切.

缓释口腔溃疡生物贴片，是应用新型局部缓释药物传输技术, 结合基因重组药物UICK, 突破了大分子药物传输的技术难题, 能使药物在黏膜释放。保护创面，从而大大缓解。

项目名称：药物国际物流批发监测运送系统

合作方式：合作

项目联系人：秦 沁；  qinqin@worldpharma.org

任职单位及职务：美国国立卫生研究院研究员

项目类别：生物医药

项目简介：

药物国际物流批发监测运送系统是一套专业化的医药物流及质量监控和管理系统。该系统构架于大型数据库MS-SQL Server7.0之上，使用C++，Java开发， 运行于LAN /Internet /Intranet 之上。（并可选用Oracle版。） 该系统参照了SAP、PeopleSoft、ORACLE Financials 等全球著名ERP系统， 结合中国物流业具体情况开发而成。系统蕴涵的最先进物流管理理念，是医药行业中的宝贵财富。该系统是信息、运输、存货、药品特殊仓储、物料搬运和包装等的集成，包括了物流运作的成功管理模式及企业本身的赚钱之道。

系统共由10个子系统，27个模块组成:仓储管理系统, 进货作业系统, 出货作业系统, 库存管理系统, 点仓作业系统, 物流计费系统, 市场分析系统, 自动报关系统. 自动分拣系统。同时使用GPS全球卫星定位系统(在物流系统中用来实时控制运输车辆的运输行驶路线和方位); DPS数字分拣系统(DPS设备安装在货架上，它通过DPS服务器中的数据库，采用指示灯显示客户的订货明细，工作人员可以较快地选择商品，可大大提高分拣效率); 手持终端系统; PDP大型等离子显示屏. 结合多年从医药管理研究的专家理念，药学专家系统、医药实践心得、国际医药规则, 发展方向融入系统，合成一个较为实用的、专业的系统。功能支持第一物流系统、第二物流系统、第三物流系统、第四物流系统所有物流信息化项目。实现统一管理、统一采购、统一核算、统一配送、统一价格，对国际市场销售及内部各部门进行统一协调管理，构建了整个企业的信息化网络，实行无纸化办公，以信息流加快物流的速度。

项目名称：美国耶鲁药业原料药采购部寻求长期供应商

合作方式：合作

项目联系人：黎颜；   yanli@yalepharmaceuticals.com

任职单位及职务：美国耶鲁药业副总裁

项目类别：生物医药

项目简介：

耶鲁药业为完善内部原料药供应系统, 将通过签署长期原料药采购协议, 兼并原料药生产企业等多种方式达成战略联盟。  耶鲁药业将协助原料药生产企业完成新颖化学药及医药化学中间产品的GMP(美国FDA)改造：指导合作方进行符合美国FDA的GMP生产设备等的改造，非专利原料药（API）的DMF文件等的编写及美国FDA备案手续的办理等事项。目前, 所需的原料药主要包括抗炎镇痛、心脑血管和中枢神经非专利药。

项目名称：耶鲁药物研究院分院药物急毒, 亚急毒和长毒的外包（发包方）

合作方式：合作

项目联系人：张敏达；  mindazhang@worldpharma.org

任职单位及职务：美国耶鲁药物研究院副主任

项目类别：生物医药

项目简介：

耶鲁药物研究院每年接收大量药物临床前试验项目,由于人力有限, 愿意寻求中国药物非临床安全性评价研究机构共同分享。

包括:药物非临床安全性评价研究机构《必须执行GLP标准-药物非临床研究质量管理规范》

动物急性毒性试验

动物长期毒性试验

局部用药毒性研究的试验

复方制多种组分对药效或毒性影响的试验

致突变试验

生殖毒性

致癌试验

依赖性试验

项目名称：最新纳米/微米植物药制备技术

合作方式：合作

项目联系人：严厉；   liyan@worldpharma.org

任职单位及职务：美国国家医学研究院研究员

项目类别：生物医药

项目简介：

最新纳米/微米植物药制备技术是集和新的机械粉碎/物理分散/化学合成/超微监测/图像分析的全自动控制的的纳米/微米化系统. 将水溶性不高或难溶药物的分子加工成纳米20~80nm,  其水溶性及生物利用度大大 提高，从而解决了临床疗效差的难题. 其中我们研制成功的抗肺部感染基因重组药物B-LFAD 经使用纳米化处理后,  新型吸入剂、鼻喷雾剂大大提高药物了生物利用度，加快药物的起效时间, 增强临床疗效，而且方便携带，节约药源。具有极大的市场前景.其可控性可根据需要定位在0.1nm~100nm纳米尺度空间或100nm~1000nm亚微米体系.用于口服控释片、颊含片、舌面速溶片以及植入式制剂和脂质体等多种剂型。

项目名称：超微靶向抗感染药物

合作方式：合作

项目联系人：严厉；   liyan@worldpharma.org

任职单位及职务：美国国家医学研究院研究员

项目类别：生物医药

项目简介：

肺吸入超微靶向抗感染药物, 是 纳米粒制备的关键是控制粒子的大小和获得较窄且均匀的粒度分布、减少或消除粒子团聚现象，保证用药的有效、安全和稳定。

纳米粒在体内有长循环、隐形和立体稳定等特点，这些特点均有利于药物的靶向，是抗肿瘤药物、抗感染、抗寄生虫药物的良好的载体。用聚山梨酯80对纳米粒的表面修饰显著提高了药物的脑内浓度，改善脑内药实质性组织疾病和脑神经系统疾病的治疗有效性。

口服给予纳米脂质体、聚合物纳米粒能增加在肠道上皮细胞的吸附延长吸收时间、增加药物通过淋巴系统的转运、通过肠道Payer's区M细胞吞噬进入体内循环等。聚合物纳米囊对于淋巴靶向给药可能有更突出的优点，选择亲脂性材料成囊或者对纳米囊进行表面修饰，亲油性表面使之更容易被淋巴细胞所吞噬，肠溶性材料如丙烯酸树脂制备的口服纳米粒还可以达到结肠定位释放的效果。

项目名称：美国健康时空原料药和药物国际市场监控和快速分析系统寻求中国合作伙伴

合作方式：多种形式合作

项目联系人：林金明；   jinminglin@worldpharma.org

任职单位及职务：美国健康时空副总裁、执行长

项目类别：生物医药

项目简介：

美国健康时空为了全方位开发中国医药产业资源, 促进中国药用原材料和药物进入国际市场; 愿意在中国建立分支机构, 运用全面市场监控和快速分析系统, 功能强大的信息资源网络、数据库和专家们多年的分析经验和技巧，快速、准确地提供:

- 政府和企业所需药用原材料和药物市场分析与前景预测

- 药用原材料和药物国际市场调查报告

- 指定产品或产业的多用户市场研究报告

- 专项委托市场研究报告

- 项目可行性研究咨询服务

- 药用原材料和药物竞争情报调查

并提供当日海外供求信息、国内供求信息、 国际市场动态、市场价格行情等; 以满足中国医药行业在全球经济和市场竞争日趋激烈的情况下, 迅猛发展国际市场的需求.

项目名称：美国健康时空医药健康产品寻求战略合作伙伴

合作方式：形式不限

项目联系人：刘浩；   haoliu@worldpharma.org

任职单位及职务：美国健康时空副总裁

项目类别：生物医药

项目简介：

美国健康时空, 拟在中国建立3个医药健康产品采购配置中心, 通过快速采购系统: 包括采购成本与价格分析；采购供应链的管理，采购合同管理；采购谈判等达到快速供需结合。目前的采购类别为:

1.调节机体免疫功能的药物

2.抗心脑血管系统疾病的药物

3.抗风湿病与类风湿病的药物

4.抗肿瘤药物

5.抗过敏药物

6.增强妇幼保健药物

7.防治性病与艾滋病的药物

8.抗衰老药物

9.防治肥胖和促进健美的药物

10.美容中药和中药药膳

项目名称：新型纳米铁合成技术----用于利用纳米铁降解地下水中污染物

合作方式：形式不限

项目联系人：孙荃   ；  quansun@hotmail.com

任职单位及职务：国际水协会会员

项目类别：环保

项目简介：

对环境工程师或科学家而言，纳米（nanometer, 度量衡单位，一纳米等于10-9米）包含两种层面的意义，一方面是纳米大小的污染物，例如，环境中的风化（weathering）作用或微生物的生长过程中产生的纳米级物质，另一方面，就纳米技术而言，如何将纳米技术或纳米材料应用到环境保护中，则是另一个更吸引人的研究范畴。

纳米技术应用于环境上（或称环境纳米技术）主要包括：污染防治（Pollution Prevention/Clean Production）、处理与修复技术以及环境监测。

- 纳米零价铁

在众多的纳米技术中，纳米零价铁应用于土壤与地下水修复是最为成熟的技术之一。

从地下水污染治理技术的发展，不难看出，地下水极易污染，可是处理起来却很困难。其中原因很多，包括：环境认识，政策的规范化以及技术的可行性。由于地下水特殊的地质与水文环境，加上分布广泛，一旦遭受污染，就容易造成大范围的灾害，而且浓度偏低，无法快速定位。因此，在治理技术开发上往往无法跟上污染的速度。

相比较传统而成熟的废水处理技术，地下水的治理技术可以说是贫乏的。从1980年Perry L. McCarty和Edward Bouwer等人所发展的厌氧生物修复技术到后来的抽出再处理，处理范围都相当的有限。

在1990年之后，以零价铁（zero-valent iron）为主要处理原料的透水性反应墙 （Permeable reactive barrier）的开发成功，以及同一时期大量其他的研究，如：现场深度氧化，H2O2/KMnO4 注入法等，才使得地下水处理有了较多的选择。

由于零价铁应用简便而且处理对象广泛：含氯有机物，农药以及无机污染物等， 因此纳米铁技术是当前最被广泛研究的课题之一。同时，由于预期到广大的商机，这项技术也是商家的必争之地。

- 小颗粒的优势和问题

纳米铁的优势可归纳为：

高的表面积。纳米铁的表面积为平均 33.5 m2/g, 远远高于用在透水性反应墙的零价铁粉(0.9 m2/g)，可显著提高反应的活性。

操作的机动和便利性。纳米铁颗粒粒径很小，可以直接灌注到受污染的地下水中，在含水层中形成透水性反应墙。大大减少了工程费用，增加了灵活性。

纳米铁颗粒可以直接针对污染源（hot spot）进行治理。

纳米铁颗粒在地下环境中，受颗粒大小、pH、离子强度，地下水成分，流速，土壤基质等影响。利用过滤理论，当粒径非常小（<50 nm）或偏大（>300 nm）时，颗粒将分别受到扩散和沉淀作用所控制。即使颗粒介于最佳粒径范围，碰撞频率也往往高达数百次每米。最新的研究，利用适当的载体将纳米铁附在其上，可以很好的解决这个问题。目前研发的有疏水性活性炭和丙烯酸等。

项目名称：植物燃油应用技术项目

合作方式：形式不限

项目联系人：王军   ；  junwang20878@yahoo.com

任职单位及职务：美国科林国际有限公司创办人

项目类别：生物能源

项目简介：

一、项目的提出：

该课题研究方向是利用植物燃油的高燃烧值(纯净的植物油的燃烧值甚至高于汽油和柴油)、和燃烧后的低排污量(生物柴油中不含硫和芳香族烷烃，使得二氧化硫、硫化物等废气的排放量显著降低) 、以及可被现有的柴油机和柴油配送系统直接利用等特性，经回收和过滤后作为植物燃油直接供给经过改造的汽车使用。

二、项目的技术原理：

在原有的柴油引擎和柴油配送系统上加装一套新的植物油供油系统(包括整套供油管路和贮油箱)，通过混油器、温度传感器、油路转换器等模拟控制实现植物油的燃烧。该系统最难能可贵之处是在无植物油可供燃用时，仍可继续使用普通柴油。如果在此基础之上再加装一套小型车载过滤净化器，便可直接燃用废植物油脂。

该项目虽然集最新数字化技术、新材料、和现代加工工艺于一体，但机械原理却非常简单、易于操作。

其主要技术特点：

1.简单易行：该项技术的核心是只改造原有柴油配送系统，对于原有的柴油发动机和不做任何改动。因而大大降低了生产成本和技术难度，提高了该项目技术实用性和可操作性。以往的植物燃油技术是彻底改用新型的植物柴油发动机。该发动机比普通柴油机体积大，制造成本高，其技术只有少数先进国家掌握。

2.应用广泛：可使用多种燃油，包括各种食用植油或工业级植油、和植物废油。车辆行驶沿途无须配备专用的加油站，可以普通塑料桶进行装运，宜于推广。

3.经济实用：使用二套供油系统，分别提供普通柴油和植物油。在无法取得植物油时，可续燃用普通柴油。

4.安全可靠：以废植物油脂为燃料第一台样车已安全行驶了18万英里，接近30万公里。

尽管世界很多国家，包括中国在内都有一些科研机构从事相同的研究或成果报道，但多数仍停留在理论研究和实验室水平。

三、植物柴油应用技术在中国前途广阔

人类文明的发展与能源的开发利用密切相关。人类目前开发利用的主要化石能源包括石油、天然气和煤炭三种。根据国际能源机构的统计，这三种能源按照目前已探明的世界能源储量和开采速度可供人类开采的年限分别只有40年、50年和240年。另一方面，化石能源资源开发利用对环境影响，以及能源资源匮乏对社会经济发展的制约是目前世界各国面临的严峻问题之一。

随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，化石能源的消费快速攀升。自1993年中国成为原油净进口国以来，进口依存度不断提高，2003年高达36.1%，而且还在不断增加。目前我国能源需求增长率为每年3.5％，预计在未来20年，这个数字将增加一倍，从而使中国成为与欧洲一样的能源消耗大户，能源短缺已成为中国经济发展的瓶颈。而且随着我国石油、天然气和煤炭大量的消耗和使用，造成严重的环境污染，威胁着城市化的发展和人们的健康。

生物能源是人类利用历史最长、覆盖面最广的能源，目前占世界能源总消耗的14%，仅次于石油、煤炭和天然气，位居第4位。与有限的化石能源资源相比，生物质能资源具有可再生和取之不尽的优势，在多次世界性石油危机中被重新认识，并得到快速发展。在能源紧缺状况越来越严重的情况下，生物能源在全球能源结构中将占有越来越重要的地位。低廉、量大的生物能资源在国际上获得高度认同。欧盟自上个世纪90年代初开始，就高度重视能源战略，强调节约能源、保护环境，要求各成员国积极加强可再生能源的研发和使用，并陆续出台了多项能源发展计划，将可再生能源研究列为欧盟第六个研究与技术发展框架计划中的一项重点内容。按照欧盟的要求，其成员国每年要其成员国每年要将可再生能源使用率提高1%，到2010年，实现可再生能源的消费比例达到12%，可再生能源生产的电力提高到发电总量的22.1%。早在1980年美国科学基金会向总统提出的研究报告中，特定研究课题的首项即为"光合作用--发展有效利用太阳能的作物"。在1995年度联邦科学预算中，美国国会批准能源部有关"生物环境"投入的数额竟大于核物理和聚变，达4.45亿美元。

随着世界原油的日趋枯竭，生物柴油在石油能源的替代战略中具有核心地位。目前许多国家正大力开发“生物柴油”技术并推进其产业化进程。

生物柴油相对于不可再生的矿物柴油而言，是通过植物油脂脱甘油后再经过甲脂化而获得，具备三大优点：一是可再生；二是优良的环保特性：生物柴油中不含硫和芳香族烷烃，使得二氧化硫、硫化物等废气的排放量显著降低，可降解性还明显高于矿物柴油；三是可被现有的柴油机和柴油配送系统直接利用。

我国作为原油进口和消耗大国，发展“生物柴油”势在必行。实际上在我国生物质资源地城分布很广，油料植物种类亦非常丰富（含油植物有400多种），从新疆的棉籽到内蒙的蓖麻，从东北地区的大豆到中原地区的油菜等。与其它能源的开采和使用相比，种植油料作物，具有许多优点：1）耐盐抗旱的石油植物是新一代的绿色洁净能源，在当今全世界耕地减少、环境恶化污染严重的情况下，油料作物能够因地制宜地在盐碱地、荒地上进行种植，对保护环境十分有利；2）培育出的石油植物能够就地取木成油，而不需勘探、钻井、采油、提炼，也减少了长途运输，成本低廉，易于普及推广；3）石油植物可以迅速生长，能通过规模化种植，保证产量，而且是一种可再生的种植能源，而非一次能源；4）植物能源使用起来要比核电等能源安全得多，不会发生爆炸，泄漏等安全事故；5）开发耐盐抗旱的石油植物，还将逐步加强我国在能源方面的独立性，减少对石油市场的依赖，可以在保障能源供应、稳定经济发展方面发挥积极作用。

同时发展生物能源与保障粮食安全并不冲突：1）生物能源不是与人争粮，主要是利用农业和粮食加工废弃物。陈化粮，我国粮食储备中每年都要产生大量的陈化粮；粮食加工和饲料生产的下游产品，这类资源极其丰富，通常都弃置掉，浪费巨大；2）不会与粮争地，主要利用荒山荒坡和盐碱地、荒滩、沙地。我国南方的3亿亩荒山荒坡可种植油料作物，生产的生物能源相当于3个大庆的原油产量；北方的15亿亩盐碱地可种植抗盐碱植物，提供丰富的原料。此外，西部还有大片的戈壁滩和沙漠，也是种植生物能源所需植物的理想土地。既不占用宝贵的耕地资源，又可提供大量的生产原料，还有利于改善生态环境、增加农民收入。

我国作为油菜生产大国，已成功地研制出利用菜籽油、大豆油、米糠油脚料、工业猪油、牛油及野生植物小桐籽油等作原料，经酯化加工生产生物柴油的工艺技术。因此，在中国以植物柴油为燃料的相关技术的应用，尤其是在汽车燃油方面的应用前途广阔。

项目名称：分步式车辆与移动工作实时管理系统

合作方式：形式不限

项目联系人：王禹   ；   wang7788@gmail.com

任职单位及职务：美国马里兰州大威国际股份有限公司副总裁

项目类别：电子工程

项目简介：

当今社会已经进入一个信息时代，各行各业都需要相应的管理系统来进行有效的管理以提高效率，降低成本, 增强竞争和改善质量。DW Global LLC. (大威国际公司) 在多年来实际开发经验的基础上, 并结合当前最前沿的技术, 开发出一套专门针对车辆调度与跟踪, 移动与野外工作, 可扩展的定位监控，实时数据传送，分步式的新型计算机技术信息管理系统平台。

随着计算机技术和移动无线网络技术的迅速发展，特别是计算机小型化后，便携式笔记本电脑和掌上电脑的大量出现，迅猛发展的3G移动无线网络开始覆盖城乡各地， 以及全球卫星导航系统的普及应用，使得分步式移动实时系统的开发与应用成为一种新趋势。这个新趋势将极大地促进并改变现有的计算机辅助信息系统, PACE 系统正是综合了这些新技术的产物。

PACE 系统能够帮助最终用户及时精确地跟踪车辆和其它移动目标，准确有效地调度与分配工作流程，实时多向地进行交流数据， 以达到系统的动态平衡管理，这对提高车辆使用率，降低油耗和里程，改进系统服务的等候时间和缩短野外工作的周期都有极大的帮助，这还将有助于公共卫生，医疗，急救，消防和警察系统快速准确地派遣人员和车辆到达事故地点，及时获取事故相关人员的资料信息，从而使现场工作人员采取正确有效的措施，减少人员财产的损失，保护广大群众的安全与健康，最终为改善城乡的安全防范和应急系统做出贡献。同时，PACE 系统在提高现代物流系统的运行管理，改进出租车辆的调度，简化工业，卫生，环保，建筑，税务，工商以及交通等部门检查验收工作等领域都有广泛的应用前景。

- PACE 核心系统是由以下的几个部分组成：

PACE 服务器， PACE 移动终端和PACE 工作站。

PACE 服务器是基於微软的Window 2003 Server 开发的一套后端应用程序，用于信息的协调和控制，数据传输，接收与存储。

PACE 工作站是系统工作与管理人员操作界面，根据客户的须要，这个界面可以是普通窗口型应用程序，或者是便捷的网页型应用程序。

- PACE 移动终端也有俩种选择，运行在普通的笔记本电脑上的大终端和运行在掌上电脑的小终端。 前者功能较强，外接设备选择性较多；后者便携易带，小巧灵活。移动终端提供野外工作人员一个方便的数据采集，存储，实时上载与下载的工具

项目名称：国际数码及嵌入式机构（IDETCO）中国大陆地区嵌入式技术培训考试中心

合作方式：形式不限

项目联系人：杨  恒  ；  edtyang@163.com

任职单位及职务：西雅图数码科技有限公司  总裁（董事长）

项目类别：技术培训

项目简介：

IDETC是由“国际数码及嵌入式技术认证机构（IDETCO.）（新加坡）”提供的一项全球性权威性资格认证。IDETC认证被世界最大的中文搜索引擎百度（www.baidu.com）列为嵌入式或ARM认证第一位。

手机、笔记本电脑、数码相机、MP3、PDA、汽车电子及网络电视等数码产品的兴起带动了数码经济时代的来临。目前全球的数码产品及技术市场已达到2000亿美金。国内目前急需的数码产品设计、维修维护人员达数百万人。IDETC认证是专门为经过IDETC授权培训中心培训的学员设立的一种资格认证考试，得到国际权威人事和跨国公司的广泛认可。

为了确保IDETC中国大陆地区认证的国际一流品质，IDETC实行认证委员会指导下的资格认证制度，目前认证指导委员会共有指导专家五位，他们分别是：

Prof. Sven E Widmalm  美国University of Michigan教授，国际著名权威, 认证委员会主席

Prof. Sophie LIU 美国 Oral Robert大学教授，知名计算机专业专家

Dr. G. XIONG 芬兰NOKIA公司资深科学家， IEEE通信专业协会高级会员,IEEE计算机协会会员。著名嵌入式技术专家

Dr. Chris Koh 美国University of Michigan博士，Asia Management Co.Ltd 总经理

Dr. Henry YANG 香港理工大学（HKPU）博士后，IDETC亚洲地区总裁

IDETC培训适合人群

在校大中专院校、职业技工学校在校学生、工程技术人员及应聘求职人员均可参加IDETC指定培训和认证考试。

DETC证书的等级

IDETC认证按应试程度目前分为初级证书(C)和中级（B）高级证书（A）三种。

IDETC认证按专业内容分为：

嵌入式系统（ARM）及操作系统证书（编号IDETC071501）

可编程逻辑器件及描述语言(FPGA/VHDL)证书（编号IDETC031502）

手机原理及维修维护证书（编号IDETC031501）

汽车电子原理及维修维护证书（编号IDETC081501）

笔记本电脑原理及维修维护证书（编号IDETC031502）

数码相机原理及维修维护证书（编号IDETC101501）

项目名称：IP电话课金(计费)系统

合作方式：形式不限

项目联系人：张根乐；

任职单位及职务：日本金软股份有限公司副总经理

项目类别：电子信息

项目简介：

１、IP电话的概念
    IP电话（又称IP PHONE或VoIP）是一种利用Internet技术或网络进行语音通信的新业务。从网络组织来看，目前比较流行的方式有两种：一种是利用Internet网络进行的语音通信，我们称之为网络电话；另一种是利用IP技术，电信运行商之间通过专线点对点联结进行的语音通信，有人称之为经济电话或廉价电话。两者比较，前者具有投资省，价格低等优势，但存在着无服务等级和全程通话质量不能保证等重要缺陷。该方式多为计算机公司和数据网络服务公司所采纳。后者相对于前者来讲投资较大，价格较高，但因其是专门用于电话通信的，所以有一定的服务等级，全程通话质量也有一定保证。该方式多为电信运行商所采纳。 
　　IP电话与传统电话具有明显区别。首先，传统电话使用公众电话网作为语音传输的媒介；而IP电话则是将语音信号在公众电话网和Internet之间进行转换，对语音信号进行压缩封装，转换成IP包，同时，IP技术允许多个用户共用同一带宽资源，改变了传统电话由单个用户独占一个信道的方式，节省了用户使用单独信道的费用。其次，由于技术和市场的推动，将语音转化成IP包的技术已变得更为实用、便宜，同时，IP电话的核心元件之一数字信号处理器的价格在下降，从而使电话费用大大降低，这一点在国际电话通信费用上尤为明显，这也是IP电话迅速发展的重要原因。

２、IP电话的基本原理
　　IP电话是建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是：通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送语音的目的。IP电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的IP数据包,同时也将收到的IP数据包转换成声音的模拟电信号。经过IP电话系统的转换及压缩处理,每个普通电话传输速率约占用８～11kbit/s带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64kbit/s的带宽时,IP电话数是原来的5～8倍。 
　　IP电话的核心与关键设备是IP电话网关。IP电话网关具有路由管理功能,它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP地址。这些信息存放在一个数据库中,有关处理软件完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。在用户拨打IP电话时,IP电话网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP地址,并将此IP地址加入IP数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP数据包经因特网到达目的地IP电话网关。对于因特网未延伸到或暂时未设立网关的地区,可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。 
３、IP电话的基本结构 
　　IP电话的基本结构由网关（GW）和网守（GK）两部分构成。网关的主要功能是信令处理、H.323协议处理、语音编解码和路由协议处理等，对外分别提供与PSTN网连接的中继接口以及与IP网络连接的接口。网守的主要功能是用户认证、地址解析、带宽管理、路由管理、安全管理和区域管理。一个典型的呼叫过程是：呼叫由PSTN语音交换机发起，通过中继接口接入到网关，网关获得用户希望呼叫的被叫号码后，向网守发出查询信息，网守查找被叫网守的IP地址，并根据网络资源情况来判断是否应该建立连接。如果可以建立连接，则将被叫网守的IP地址通知给主叫网关，主叫网关在得到被叫网关的IP地址后，通过IP网络与对方网关建立起呼叫连接，被叫侧网关向PSTN网络发起呼叫并由交换机向被叫用户振铃，被叫摘机后，被叫侧网关和交换机之间的话音通道被连通，网关之间则开始利用H.245协议进行能力交换，确定通话使用的编解码，在能力交换完成后，主被叫方即可开始通话。

４、IP电话的优点 
　　IP电话是语音数据集成与语音/分组技术进展结合的经济优势，从而迎来一个新的网络环境，这个新环境提供了低成本、高灵活性、高生产率及效率的增强应用等优点。IP电话的这些优点使企业、服务供应商和电信运营商们看到了许多美好的前景，把语音和数据集成在一个分组交换网络中的契机是由以下因素推动的： 
　　(1)通过统计上的多路复用而提高的效率。

(2)通过语音压缩和语音活动检测（安静抑制）等增强功能而提高的效率。 
　　(3)通过在私有数据网络上传送电话呼叫而节省长途费用。 
　　(4)通过联合基础设施组件降低管理成本。 
　　(5)利用计算机电话集成的新应用的可能性。 
　　(6)数据应用上的语音连接。 
　　(7)有效使用新的宽带WAN技术。 
　　分组网络提高的效率和在统计学上随数据分组多路复用语音数据流的能力，允许公司最大限度地得到在数据网络基础设施上投资的回报。而把语音数据流放到数据网络上也减少了语音专用线路的数目，这些专用线路的价格往往很高。LAN，MAN和WAN环境中吉位以太网、密集波分多路复用和Packet over SDH等新技术的实现，以更低的价位为数据网络提高更多的带宽。同样，与标准的TDM连接相比，提供了更好的性价比。
    随着通信市场的逐渐开放，通信行业必将面临越来越激烈的市场竞争，现代市场的竞争不只是产品质量的竞争，更大程度上是服务质量的竞争，提高服务质量、增加企业的透明度，让客户用的满意、更让客户用的放心，是运营商留住旧客户、吸引新客户的有效手段。当用户在打完长途电话时，希望立即知道该次通话的话费或查找某段时间的通话费用；对于短期租机用户，可选资费业务等都需要有实时计费作为支撑。利用本系统平台的开放性、业务的灵活性及计费的准确性，可以对长途通话进行实时计费及实时查询。让用户用得放心，电信局收费时省心。同时利用新太实时计费系统，可灵活地设置费率及各种优惠方式，通过平台开展多种新的业务，增强企业竞争力，吸引更多用户，为企业创收

- 系统特点分析 
经济性

设计之初就充分考虑了用户的投资，系统平台的标准性、开放性和方便的可扩容性及灵活方便的二次开发功能，使平台具有强大的市场应用潜力，可充分保护用户的投资。
   灵活性
   电话实时计费系统，采用分组的接入及业务流程的控制在本地实现，方便实现业务本地化；数据库及认证处理集中在平台进行，便于统一对业务进行集中管理。由于采用分组接入的设计，从理论上讲没有业务瓶颈，同时可以实现任务分担，可根据今后的业务发展情况方便地对系统进行扩容。同时，由于系统采用了开放的体系结构，可以很方便地将新的设备加入系统，从而提供新的业务功能，方便今后的业务拓展。
    兼容性
　　能与网上各种交换机实现对接，与交换机的接口采用标准的E1接口。
    高可靠性、高稳定性
　　重要部件支持热插拔，应用服务器、数据库服务器等的硬盘都支持热插拔,从而保障系统的稳定运行，同时也方便系统的维护；重要设备支持冗余，数据库服务器、应用服务器等重要设备都可进行双机集群，从而确保对用户的不间断服务。
6、业务特点分析
　　计费数据实时采集、实时分拣核查、实时计费
　　业务数据实时生成，实时统计分析，提供快速决策依据
　　查帐灵活
　　由于系统采用单独计费服务器，根据用户需求查找数据库灵活方便地组合各种话单，从而方便用户的查帐。

项目名称：报废蓄电池的再生技术

合作方式：形式不限

项目联系人：姚胜旬；  Yao_sx@hotmail.com

任职单位及职务：东京大学东洋文化研究所特别研究员

项目类别：环保

项目简介：

这是一项环境保护技术。它是通过化学分解之原理，由电子计算机进行分析，通过更换液体的方法，将使用完毕的蓄电池，延长其使用寿命。其实际的效果可以达到原先使用寿命的百分之五十左右。这是一项受日本政府保护发展的项目。从整体来说，仍然处于研究阶段，部分成熟的技术已经进入应用阶段。发展环保工程是我国的国策，处理大量的报废电池，是经济建设一大课题。因此，采用延续寿命的方法，是一项节约能源，保护环境的良策。本技术可以为节能和环保作出贡献。

项目名称：数字电视：卫星与IP电视

合作方式：形式不限

项目联系人：许伟民；  jwxu98@yahoo.com

任职单位及职务：加拿大贝尔公司, 高级系统设计师

项目类别：电子信息

项目简介：

功能用途：付费电视，视频点播，电视游戏，电视购物, 远程教育

新颖性及特点：尽量利用现有基础与最新技术服务最多客户

经济效益预测项目可行性：数字电视与IP网络是二大处势。跟据国内的具体情况与需要，如能有效快速地提供付费电视，视频点播，电视游戏，电视购物，远程教育等服务， 经济效益将会非常巨大. 并可跟据情况来调整盈利时间与投资数额。

项目名称：生物工程新技术系统

合作方式：形式不限

项目联系人：吴刚；   wug@mail.rockefeller.edu； wug2@yahoo.com

任职单位及职务：美国纽约生物分子公司主席、总经理

项目类别：生物工程

商业背景

就推动社会经济发展的主动力而言, 上世纪可以说是计算机世纪， 本世纪则无疑是生物技术世纪。生物工程作为21世纪的首要重大工程已引起世界各国的高度重视。生物技术的重大突破，必将带来相关产业的巨大革命。 
    生物工程实际由两部分组成, 一是技术方法部分, 包括基因组学、 蛋白质组学、 干细胞和基因治疗等所用试剂, 如基因表达试剂盒和基因突变试剂盒等; 二是利用现有技术在各种不同方向和领域的研究和开发。 而现有技术手段往往制约着一个国家生物工程整体研究水平和产业的发展, 欧美国家之所以有领先的科研水平和发达的相关产业, 除了其知识积累和整体环境, 关键因素之一就是具有一流的技术手段, 中国在这方面基础十分薄弱, 从而限制了国家生物技术整体发展水平。 因此构建一流的技术平台对中国生物工程长期发展极为迫切, 时不我待。

然而技术平台的建立并不仅仅是购买一些大型仪器, 更重要的是许多最新试剂和方法。 常看到中国的许多实验室摆的是21世纪的仪器, 用的则是20世纪的试剂, 令人感叹, 现实是纵观国内至今没有一家真正有实力和规模的生物技术平台厂家。 在欧美, “中国制造”的商品比比皆是, 但成百上千的分子生物学试剂却没有一样是 “Made in China”。

近年来, 特别是911以后美国及欧洲大大提高了反恐金费, 其中包括生物科学的研究费用, 以应付潜在的生物武器威胁, 在很程度来说生物技术的水平己直接影响到国家的国力与安全。 美国国立卫生研究院 (NIH) 每年的预算已增至2500 亿美元。 各生物学研究相关大学和研究所的预算也随之增加, 如哈佛大学每年的预算达250亿美元, 其中约25亿用于生物学相关的研究与教学; 国际最顶尖的生物医学研究大学 ------- 洛克菲勒大学每年的研究预算为2.5亿美元, 这费用中约1/4  (约6000万美元) 消耗在实验试剂和用品上。以美国近千所大学计, 如每所大学的生物学研究费用平均为2亿美元, 则总计2000亿美元, 实验室的试剂等费用将约500亿美元, 此外还有数千的药厂和研究所, 上万的医院, 其总费用与此不相上下。 而这仅仅是美国的现状, 如扩及其它发达国家, 总耗费约为美国总数的3-5倍。 这就是我们的市场。

面对这些现状, 提升我国的生物工程研究水平及生物技术相关产业的发展, 我们责无旁待。

宗旨及商业模式

新公司将会是一家国际领先的生物技术公司。 公司致力于生物科学， 特别是分子生物学研究试剂、 实验室用品和仪器设备的研究、 生产和销售。 同时为国内的生物学研究机构， 包括公司及大学提供研究服务， 范围涉及分子合成、 委托实验直至研究项目承担。 公司还将作为研发平台为本地生物技术产业提供全方位的服务， 为促进我国的生物技术产业的共同发展奠定基础。

公司将组建为合资股份有限公司, 并以在美国上市为投资回报和最终目的。 公司将依托美国生物分子公司的技术、条件与市场资源, 使公司以最短的时间直接参与国际竞争, 以获取更大的市场份额。

项目产品

经过十多年的研究积累， 我们已经开发出了一系列的生物医学研究产品， 范围涉及基因组学、 蛋白质组学、 药物研发和临床诊断等等。 本公司将为成为国际生物医学群体的一员， 为促进人类健康作出独特贡献而深感自豪。

基于产品质量与丰富的经验， 公司将致力于为生物工程研究提供先进而方便的技术系统, 主攻方向为新型基因表达系统。 我们独特的技术平台和产品将直接和及其有效地使我们的客户受益。 公司目前有产品近百种， 其中约20种本公司专有产品， 这些高质量的试剂与试剂盒涉及到基因表达, 核酸和蛋白质的提取、 纯化、 分析等等， 我们也提供客户指定的产品以及相关的研发服务。 使得生物医学研究者随时受益于世界最先进的实验条件和方法， 高效而精确地在世界一流的研究环境下创造科技及经济奇迹。

行业与市场

生物技术是新兴产业, 而其方法学的大发展则仅有10多年的历史, 特别是在近年的基因组学和蛋白质组学兴起之后, 即使在国际上也是年轻行业, 但市场则极为磅大而且不断稳定发展, 其行业特点是技术含量高、产品周期短。 该行业在国内极不成熟, 至今没有一家具有国际竞争力的厂家, 给本公司以很大的发展空间, 也降低了公司的运作风险。

公司的市场定位主要是北美, 同时发展国内市场。 目标客户则以大学、药厂和研究所为主, 并逐步延伸至医院系统。

研究与开发

公司生存和稳步发展的根本动力将是源源不断的新技术的研发。 我们已经发展出一系列独特的技术， 如超速克隆质粒、 超级敏感PCR系统、 一步法Western 印迹和魔术蛋白质样品溶液等等。 相关的产品还有用于DNA、 RNA 和蛋白质分离纯化的国际新技术。 值得一提的是我们的大分子预染技术在蛋白质检测上更是国际一流。

在新产品的开发方式上， 除了自行研发， 我们还与美国许多著名大学和公司合作， 如哥仑比亚大学、 洛克菲勒大学、 仙灵公司等等， 以获取或共享最新技术产权。 我们正申请蛋白质预染和新基因表达系统的专利， 与美国一些公司建立了伙伴关系， 为客户提供一条龙配套产品和服务。

项目名称：核心基因芯片项目

合作方式：形式不限

项目联系人：郭宝玲、万宏辉；   plw_kokj@yahoo.com；hh_wan@yahoo.com

任职单位及职务：美国核心基因公司创办人

项目类别：生物基因

项目简介：

二十世纪最火爆的是IT行业，而二十一世纪最火爆的则应是生物基因，其将成为最具有暴利的行业，基因领域的革命将从根本上改变人类的命运。恰如比尔·盖茨所预言，自IT业一个个金矿被挖掘后，生物基因拥有巨大潜力已得到了全球人的关注，因而超过他的下一个世纪首富必定出自基因领域。基因芯片是当今生物经济中的核心支柱产业，它已成为生物医药、生命科学、健康卫生等领域研究、开发、应用的必备的工具。它以其无可比拟的高信息量和高通量快速准确地分析基因的本领，在基因功能研究、临床诊断及新药开发等方面显示了巨大的威力，已成为人类捍卫生命的一大利器，被誉为科技史上最伟大的发明之一。

万宏辉博士和郭宝玲博士发明创造的核心基因芯片是成熟成型的产品，是世界领先的、具有自主知识产权的、专业化功能型基因芯片，具有高灵敏度、专用性、准确性、稳定性、可靠性和快速性等良好性能，并已在美国国立卫生研究院等著名研究单位、大学、企业、医院被科研人员广泛使用并获得高度评价，和国际上同类产品相比，具有价廉质高的特性，有极强的价格竞争力，且已经具备一定的高端客户群体，在美国及中国有广阔的市场。

以国际上流行的关于创业企业及其产品的五个发展阶段，即：种子期（seed）、创建期或者称为启动期（start-up）、成长期或者称为发展期（development/beta）、扩张期（expansion）、成熟期（profitable stage），来比较对照和分析，客观地说，我们的这一项目早过了“种子期”，处于“创建期”的末端、“成长期”的开端。根据我国对企业及其产品的四阶段发展的理论，亦即：实验室阶段（研发阶段）、初试阶段（小试阶段）、中试阶段、工业化阶段（批量生产阶段），这一项目早过了“初试阶段”，介于“中试阶段”和“工业化阶段”二个阶段之间。我们在美国生产的2万片功能型专门化基因芯片在美国国立卫生研究院的测试和试用的结果表明，我们的产品在质量、特性和效益方面都非常出众。当美国国立卫生研究院得知我们正在中国建立基因芯片生产基地后，立刻来函表示：如果我们在中国生产的基因芯片产品与我们的美国核心基因公司以前所提供给他们的产品质量一样，他们将很乐意给予一份大订单。他们将在2007年至2011年期间，每年给我们10万基因芯片的订单，其价格为100美元/片。只要质量令人满意，单价还可以略高于100美元。

我们旨在寻找长期的真诚的战略合作伙伴，本着优势互补，互惠互利，共生合作，共荣和谐的原则，联合创立项目公司，成为拥有自主知识产权的、技术上世界领先的、具备持续创新能力和国际竞争力的专门化功能型基因芯片企业，从而发挥相加相乘之效，携手创造共有、共治、共享、共赢。关于本项目的投资，我们设计了“最小规模建一条生产线”方案：

建一条生产线形成生产线最小配套生产能力的必要投入：资金总需求为1896.27万元，投资方占合作公司股权比例为35%至50%。项目建成后最终设计年产核心基因Pharma芯片10.5万片，年均销售收入5515.35万元，年均销售利润率为36.7%，年均可分配利润1619.06万元，投资回报率为85.3%，投资回收期为1.5年（含建设期6个月）。项目投产后半年之内销售方面委托万宏辉博士在美创立的美国核心基因有限公司组织销售团队负责代理即可。

上述数据中未包括中国国内的销售额，保守估计这部分每年不少于1100万元；未包括利用核心基因Pharma芯片所找到的drugable基因和新药靶而产生的巨大价值；亦未计入给投资者带来丰富的的间接（或无形）的经济效益，例如给投资者的股票增添巨大的想象空间，使得它们借助于科技股、医药股、生物基因股的强势拉抬，在股市上突飞猛进。该项目每年还可获得国家、省、市无偿基金和配套资金1833.3万元的支持，这些无偿资金中可支付投资总额中的部分费用。总之，该项目是一个切实可行、风险小、很值得投资、具有很好经济效益和社会效益的高技术项目。

项目名称：智能机器视觉检测系统

合作方式：形式不限

项目联系人：田乐远；   leyuan@yahoo.com

任职单位及职务：加拿大CANAVISION公司经理

项目类别：电子监测

项目简介：

智能机器视觉检测系统用于包装、制药、汽车和电子工业。目前在国内处于起步阶段，市场前景广阔。

希望寻找自动系统制造商集成商配套合作，使其产品升级;或希望在此领域投资的合作者。

项目名称：分布式自动测速系统和城市交通状况实时发布及智能调度系统

合作方式：形式不限

项目联系人：孙安；  sun20018@yahoo.com

项目类别：电子信息

项目简介：

已经申请了专利。

但TSnDA尚处于设计和开发阶段。

从原理和理论上看，TSnDA是完全可行的。但是，尚缺乏实际应用的场合。

TSnDA的原理是，对于经过简单标定的车辆，在经过给定的路口路段，就可以测量出该车辆的运行速度。通过各个地点的车速的汇总，形成城市交通速度状况分布图，即交通拥堵图。通过对拥堵图的实时动态分析，可以自动给出城市交通拥堵疏导的局部和宏观的调节方案，以疏导交通。

TSnDA产生的效益有，通过通知驾车人路段的拥堵程度，驾车人做到事先避开拥堵路段，从而节约时间和汽油，客观上也点滴地缓解了该路段的拥堵程度；特别车辆可以调节红绿灯，达到“一路绿灯”的特殊效果；智能调节各路口红绿灯时段，达到车辆最通畅效果。

车辆通畅的效果，一方面是减少小车时间，另一方面也节约大量汽油。在当今石油短缺的今天，愈加具有重要的价值。随着中国城市化进程的进展，城市规模日益庞大，交通拥堵问题，也日益成为城市运行中的老大头疼问题。TSnDA将有很好的应用前景。

项目名称：公交线路站点查询系统

合作方式：形式不限

项目联系人：孙安；  sun20018@yahoo.com

项目类别：电子信息

项目简介：

KnowBus是一个正在开发、但是接近于完成、而且已经可以演示的项目。

KnowBus提供多种手段使公交乘客可以方便地得到询问站点的公交到站信息。所谓的多种手段，包括固定电话、手机、互联网、短信、声讯、客户服务等各种常用的通信形式；所谓的方便，指任何乘客在任何位置和任何时间，都可以明确而且简单地获得任何站点的任何公交线路的停靠时间。

KnowBus体系，提供了一整套创新的运作模式，来完成上述的功能。而且，维护简单，涉用的人员数量少；扩展能力、适应能力强，可以适应公交公司随时增减线路、增减站点和调整班次的时间，如节假日班次；附加服务功能多，可以提供查询站点的背景介绍，可以提供乘客具有当前最短时间的动态乘坐路线的建议；覆盖能力强大，可以对全国大部分的城市提供本地的公交信息服务。

在当今石油战略性短缺、油价日益高昂的今天，疏导出行民众多使用公交，是政府的不二责任。为此，提供一个方便可靠的公交系统是基本前提。所谓的方便可靠，除了硬件内涵外，对乘客来说，能够以随意的手段、便捷地获得出行时间上的控制和服务，则是方便可靠的软件内涵。

KnowBus项目本身在建设上本身具有良好的经济效益，向各个市县提供服务或者系统，回有客观的业务收入；为市民出行提供有效的服务，则有客观的社会效益。

项目名称：供应链最小库存系统及全流通领域跟踪等多重功能集合体系

合作方式：形式不限

项目联系人：孙安；  sun20018@yahoo.com

项目类别：电子信息

项目简介：

拥有三个专利；MSnT的新一代的软件和支撑系统已经初步开发出来（在加拿大和美国的地基开发）。旧一代产品已经有数百个客户，上千万产值，获得过多项奖励，包括博览会金奖。

MSnT的定位，从GDP角度看，由于中国物流成本约占GDP的20%，约2.5万亿人民币；从产品成本角度看，物流成本占产品总成本40%，远大于人力因素为主的直接生产成本（10％）。在美国物流成本为GDP的10%，约2万亿美元。而在物流成本中，库存成本又占其中的相当大比重。2000年，中国的库存已高达GDP的一半（四万亿元）。所以，不论是制造商、经销商还是采购方，做到低库存，减少资金积压，将是效益极大的事情，最理想的极限状态就是动态零库存。

另外，正在成为世界制造中心的中国，随着全球一体化和全国一体化的进展，中国企业的产品，不仅流通全国，也流通世界。所以，企业必须掌握产品的流通状态，必须提供超越当今标准的客户服务和市场服务。

动态物流跟踪和把握，是最低库存境界的必要条件。如果运作规范，MSnT 可以提供库存减半的效果。MSnT除了提供商品全程的物流跟踪能力外，提供给制造商、经销商或采购商减低库存的能力外，还可以提供商品的防伪，以保护名牌产品减受侵害，以及大大减少中国产品出口海外的出口障碍；同时还可以提供产品开奖促销以及商品的售后服务等一系列对商品市场和服务产生重大影响的要害功能。

MSnT的定位目标是做中国商品流通领域的第一阵营的服务提供商。从中国企业的物流成本及商品资金积压的规模，从中国产品走向世界所必然带来的市场和服务方面的高标准需求，可以清晰地料见，MSnT具有广阔的市场，适应几乎每个进取中的企业，而且适应服务于每个企业在制造后阶段的几乎每一个环节的需求，更重要的是，每个服务都可能产生不同以往的明显效益出来，虽然不同的企业各自需求重点不同。所以，MSnT 具有良好的发展前景。

项目名称：卫星定位高精度位单点定位机

合作方式：形式不限

项目联系人：孙安；  sun20018@yahoo.com

项目类别：电子信息

项目简介：

起初作为军事目的全球定位系统GPS (Global Positioning System), 已经广泛应用于导航,定位,授时,气象等领域. 由于各种误差因素的影响,如卫星轨道误差,卫星时钟误差电离层和对流层的误差, 即使在当前美国,取消了SA(Selective Availability)的影响, 传统的单点定位也只能达到大约10米的定位精度.这不能够满足精密导航定位的需要. 以前,用户需要采用差分定位的方式来消除上述误差的影响,来提高精度.例如, 利用伪距差分的DGPS (Differential GPS) 和利用相位差分的实时动态技术RTK (Real-Time Kinematic). 差分定位利用基准站(Base Station) 和流动站(Rover Station)之间误差的相关性来消除或削弱上述误差的影响.但是差分定位需要至少一个基准站设置于高精度的已知点上.而且,基准站和流动站之间距离也受到误差的相关性限制.例如DGPS 只能在100公里以内的基线上达到米级的精度,RTK只能在几十(一般20)公里以内的基线上达到厘米级精度.已知的基准站坐标和段的基线距离在很多时候是很难满足的,例如航空和航海作业.例如现在航空摄影测量一般需要在地面上设置几十个的基准站.这无疑增加了作业成本和时间.

随着高精度的精密卫星轨道和时钟的出现,一种新的精密定位技术,精密单点定位技术PPP(Precise Point Positioning), 已越来越受到关注. PPP利用精密轨道和时钟来消除卫星轨道和时钟误差,利用双频观测值来消除电离层的影响.通过相位观测值来估计对流层延迟.由于上述误差都可以削弱到厘米级左右,PPP利用单站GPS就可以达到几个厘米的精度,即传统RTK的精度.这无疑大大提高了高精度定位作业的灵活性,降低了作业成本.而且PPP可以精确地估计对流层的延迟和接收机钟差,这些信息广泛用于气象和授时守时服务.这些优点都是差分定位技术无可比拟的.

目前PPP还主要处于研究阶段.能用于实际应用的系统还很少,实时系统更少.本系统的设计者长期从事实时PPP的研究,其在加拿大卡尔加里大学完成的博士学位论文题目就是<<实时精密单点定位,授时和气象服务>>(Real-Time Precise Point Positioning, Timing and Atmospheric Sensing). 在加拿大留学期间,其论文”Real-Time Precise Point Positioning and Its Potential Applications”获得了2004美国导航协会(Institute Of Navigation)的最佳学生论文.他所设计的系统目前已广泛应用于北美航空摄影测量和港口导航. (如Intermap, TerraPoint, Leica, Trimble, FUGRO, C & C Technologies等).

随着俄罗斯的GLONASS(GLObal NAvigation Satellite System)系统的不断完善,以及欧洲的GALILEO系统的实施, PPP的精度和完备性将进一步提高.本系统已经支持GLONASS卫星数据,对GALILEO卫星数据的兼容处理正在完善中.

PPP可以是测量单机硬件形式，也可以接口其它测量仪器的系统软件形式。由于PPP的单点的便捷性及高精度能力，可以广泛应用于航空测量的持续精密定位、港口精密导航、地标的高精度3坐标定位、高精度的地貌的3维测量、以及高精度的军用定位等。

项目名称：HS矿井阻燃抑爆系统

合作方式：形式不限

项目联系人：阮可三；   ruanks@yahoo.com

任职单位及职务：美国联科集团公司董事长

项目类别：安全保障

项目简介：

HS矿井系列产品主要包括两大类产品，分别是机载阻燃抑爆系统和道路屏障系统。

1）HS机载抑爆系统

由于开采工作面是最容易产生燃烧和爆炸的区域，尤其是现代大功率机械开采设备前端工作头是所有爆炸高危区最危险的部位。为此HS公司专门设计开发安装于开采机或掘进机前端机载抑爆系统，系统在爆炸发生瞬间启动隔绝设备前后空间并扑灭爆炸和燃烧（在0.5毫秒内侦测并确定爆炸，于2毫秒内启动系统，系统在5毫秒时间内打开屏障），根据需要物理屏障可以最多持续存在达1秒钟。该系统不仅可以在发生爆炸的时候保护后方工作人员生命安全和设备的安全，而且可以确保开采机和掘进机上驾驶员的生命安全。

2）HS道路屏障系统

鉴于矿井开采方式的不同以及坑道设计的差异，矿井中的爆炸和燃烧风险在工作面以外的地区也存在着一些高危险区域。爆炸点和发生时间存在一定的不确定性。为此HS公司开发了道路屏障系统。该系统采用标准模块化设计，安装在煤矿坑道中或工作面高爆炸风险的位置和其他任何重要的认为有战略意义的位置。HS道路屏障系统（I型）可以在爆炸瞬间侦测并确定爆炸并启动物理屏障（在0.5到2毫秒内侦测并确定爆炸，于2毫秒内启动系统，系统在5毫秒内打开屏障）。道路屏障系统体积较小，配置移动和固定装置，可以根据开采作业的需要变更防护位置。道路屏障系统可以在爆炸发生后瞬间形成可靠的物理屏障，隔绝爆炸能量（冲击波、燃烧和热量），保护屏障后的人员和设备安全。

HS矿井系列产品主要特点有：

1）先进性

该产品技术是世界专利，该技术是军用技术在民用领域的应用，其技术含量高，领先于美国和德国。HS阻燃抑爆系统可以在爆炸发生的瞬间启动系统，其侦测、分析和启动技术采用HS专利超高速技术，属全球领先。得益于超高速技术的应用，HS矿井阻燃抑爆系统可以在瞬间抑制燃烧和爆炸使得产生的一氧化碳等有害气体浓度控制在最低限度，同时系统配套的报警输出系统可以自动激发其他喷淋、通风、报警等辅助安全设施。该设备产生的高强度屏障及阻燃抑爆机制可以有效阻隔和抑制爆炸能量，屏障后的瞬间空气温度变化小于100摄氏度，确保系统后人员生命安全。

2）可靠性

阻燃抑爆装置采用特殊设计的自动分析控制技术，完全避免在任何已知的伪信号情况下启动系统。该系统对非事故型爆炸和安全性能量突变（光能、热能、压力、震动）完全免疫。阻燃抑爆系统采用多重保障机制，配合高精度精密加工工艺，确保任何单组部件故障率低于百万分之一。阻燃抑爆系统配备即时自动检测和报警系统，无需烦琐的日常维护。配套的内置黑匣子为事故分析研究和日常管理分析提供可靠数据。

系统内置能源（系统所有部件符合IEC安全标准），系统的运行无须任何外部连接。

3）通用性

所有阻燃抑爆系统采用模块化设计，基本模块完全通用。在设备的维护和安装上模块间可以实现高度兼容。

4）灵活性

阻燃抑爆系统设计兼顾灵活性，机载设备的安装和维修更换时间小于20分钟。道路屏障系统可以由一名工作人员完成系统的移动、安装和调试，安装和维修更换时间小于20分钟。

5）便利性

阻燃抑爆系统除了配备自检和报警系统可以实现简易的保养和维护外，系统探测器的保护机制可以确保在粉尘或煤尘堆积厚度达到3mm厚度情况下的正常工作。附加配备的自动清洗装置可以确保连续开采机械的持续工作而无须日常清洗和维护。

6）经济性

阻燃抑爆系统在首次安装后可以连续工作15年，设备在没有启动的情况下有效寿命超过50年。每一套系统在抑制爆炸后需要进行大修，每套系统可以进行三次大修。

7）成熟性

德国等全球矿业安全机构的认证。此产品在设计、生产、维护、培训和后勤保障上实现一体化和标准化。该产品是目前世界上唯一一种被实际应用的安全可靠的成熟产品。

项目名称：青田纯菜叶汁饮料项目

合作方式：形式不限

项目联系人：阮可三；   ruanks@yahoo.com

任职单位及职务：美国联科集团公司董事长

项目类别：食品饮料

项目简介：

一、技术创新特点

1, 不添加人工色素、香精、蔗糖的条件下，保证蔬菜汁既有较好的口感及色泽，保持蔬菜汁中的营养成分。

2, 在不添加防腐剂的情况下，使产品在常温下保质期长达一年. 3, 在蔬菜榨汁的前期处理工艺上，探索出了在热烫冷漂过程中时间的快速转换新工艺，解决了蔬菜取汁前的保鲜及保证营养成分的难题。

二、产品主要技术性能指标

生产技术利用先进的管道输送工艺，实施全封闭的料液配送，采用超高温瞬时灭菌技术和专业反渗透设备，保障产品不添加任何防腐剂、人工色素和蔗糖，使保质期长达一年。2、“多品/青田”纯菜汁饮料的成分为水、新鲜有机生菜汁和果糖，经法定权威机构检测：每瓶（500ml）含维生素（mg/100g）38.4，含钙（mg/l）1.14×102，含铁（mg/l）0.7。这表明纯菜汁饮料富含维生素、矿物质和膳食纤维等有益于人体健康的成分，能调节人体酸平衡、促进消化，维持正常新陈代谢等功能。

三  市场竞争优势

1、“青田”纯菜汁饮料的市场定位

蔬菜中富含人体所必须的多种维生素和微量元素，与水果类饮料相比具有低热能和能被人体迅速吸收的特点，有着良好的生量保健功能，蔬菜汁是最理想的功能性食品。其主要消费群体为中等收入以上的家庭，适合于野外作业人员、儿童、老年人、患者和其他非正常饮食者的营养补充，对于女性美容、保健也有良好的作用。

2、产品竞争优势

本项目产品拥完全独立的自主知识产权，已向国家专利局申请了专利. “多品”纯菜汁饮料是目前国内市场唯一的本土品牌蔬菜饮料，也是国内市场中唯一的叶菜汁饮料。在口感、色泽、主要营养成分、微生物指标和保质期等方面， “多品”纯菜汁都优于美国“V8”蔬菜汁、日本伊藤园纯菜汁

3、产品价格优势

目前在国内市场销售的蔬菜汁饮料仅有美国“V8”蔬菜汁、日本伊藤园纯菜汁和“多品”纯菜汁三种。美国“V8”蔬菜汁的市场价格是37.5元/920ml, 日本伊藤园纯菜汁的市场价格是8元/250ml，而“多品”纯菜汁的市场价格是4.8元/500ml。随着生产销售规模的扩大和产品包装的改进，“多品”纯菜汁的价格优势将得到更充分的体现。

4、后续创新优势

公司已经申请了西兰花蔬菜汁制备技术的专利，由于西兰花蔬菜具有提高免疫功能的报道,该项申请一经提出，便引起了医学界、营养界的关注,公司拟在适当的时候，向市场推出“多品”西兰花菜汁饮料。新产品“西兰花汁”目前已进入中试阶段，若资金充足，可迅速投入生产。

项目名称：TCM锡硅膜

合作方式：形式不限

项目联系人：阮可三；   ruanks@yahoo.com

任职单位及职务：美国联科集团公司董事长

项目类别：新材料

项目简介：

一. 技术特点:

TCM锡硅膜是半导体电热纳米无机新材料.该技术是荣获2000年匹茨堡世界发明展览会最高奖–总统杯大奖的重大发明. TCM锡硅膜是全新电热高科技产品, 热效率达90%, 比常规电热软件节电20%-30%; TCM锡硅膜元件可产生几乎100%的远红外波谱; 升温快, 辐射加热效果极佳, 易于实现大面积环形加热, 热分布均匀, 无红热明火, 不易燃, 无电磁干扰; 符合国际IEC安全标准和美国UL标准.  TCM锡硅膜不老化, 耐腐蚀, 极稳定,可修复, 设计寿命可达1-10万小时. 作为清洁能源符合严格环保要求. 该技术可引起电热领域一系列革新, 形成电热技术群. 技术寿命长, 成本低廉仅 2-3元每千瓦膜, TCM新产品可广泛渗入工农业, 军用,民用及日常生活各领域.

二. 市场前景:

TCM锡硅膜有四大产品发展方向. 1. 建筑业应用: 远红外对流式电暖器,直热式电暖器, 可省去暖器管道, 片, 锅炉; 节电, 大大降低建筑成本, 有利环保.  2. 远红外大面积, 立体式烘干元件, 设备: 烤漆, 烤木材, 烤纺织产品, 农副产品; 各类烘箱, 烘房, 烘窰.  3. 新型热电器领域: 包括车, 船, 飞机, 安全底压电热制品, 各类民用, 军用小电器等.  4. 医疗保健产品: 远红外频谱保健仓, 附体理疗仪, 热磁疗仪等. 潜在市场规模巨大; 预测在1-2 年内营业收入达1亿人民币; 3-5年内形成数十亿人民币规模的国内市场. 可带动一大批劳动密集型产业产品改造升级, 该项目由于获国际大奖, 可采用新产品,新专利技术开展国际合作,国外市场前景广阔.

三. 项目现况:

主要原材料及设备可国产化, 创新简化工艺,流程免用贵金属及高纯度半导体材料, 可在普通车间条件下生产; 发明人持原创技术, 有产品及产业化经验, 实施方案佳.

项目名称：从分子免疫学和基因治疗的角度探讨恶性转移性肿瘤的治疗

合作方式：形式不限

项目联系人：钱英杰；    yingjie1971@yahoo.com

任职单位及职务：海德堡大学医学院博士研究工作

项目类别：临床医学

项目简介：

从分子免疫学和基因治疗的角度探讨恶性转移性肿瘤的治疗，恶性肿瘤的基本治疗包括4大类即手术疗法，放射疗法，化学疗法、免疫治疗。鉴于前三种治疗方法的局限性例如低反映率，治疗的非特异性和副作用等目前免疫治疗被国际上认为是最先进、最有效的治疗手段，这是因为一个成功的免疫治疗/基因治疗具有肿瘤特异性，高效性和持久性三大特点。免疫治疗可分为被动免疫和主动免疫治疗两种。被动免疫主要是使用抗体。或输入肿瘤特异性免疫细胞，包括转移因子的使用。自动免疫治疗是通过各种方法刺激人体自身的免疫能力，产生肿瘤特异性的免疫反应，这也是效力最大最持久的治疗方法。

我在海德堡的博士研究工作中，同时应用免疫和基因治疗的方法对黑色素细胞瘤的转移进行了试探性的研究，并取得了满意的效果。在基因治疗中，璐氨酸酶相关蛋白2 (TRP2)被选为肿瘤抗原。它属于黑色素肿瘤细胞瘤肿瘤分化抗原，它既被表达在黑色素瘤细胞内又被表达在正常的皮肤黑色素细胞内。我将编码璐氨酸酶相关蛋白2 (TRP2)的基因通过PCR方法克隆到质粒载体上，利用CRE交叉重组的方法构建并生产出表达TRP2的腺病毒，这个腺病毒被注入小黑鼠的血液内，当以后再将体外培养的黑色素瘤细胞注入血液内时，小鼠不会发生黑色素瘤的肺转移，相比之下对照组所有小鼠均发生黑色素瘤的肺转移。对于皮内提前种植的黑色素瘤而言，这个腺病毒的注射也能延缓皮下肿瘤的生长。同时我还应用抗原打靶的方法进行了研究。

在这个方法中璐氨酸酶相关蛋白2(TRP2)基因被克隆到表达质粒载体上，这个载体被转染到大肠杆菌内，通过培养使得璐氨酸酶相关蛋白2 (TRP2)在大肠杆菌特内被表达并生产。然后这个蛋白被提纯出来。同时针对免疫提呈细胞/树突细胞上的一种糖蛋白受体DEC205的抗体被从单克隆杂交瘤细胞中提取出。这个抗体被和璐氨酸酶相关蛋白2 (TRP2) 通过化学方式欧联在一起。然后这个抗原抗体复合物和炎性刺激物一起被注入小鼠的体内，当以后向小鼠内再次注入黑色素瘤细胞时，小鼠便不会发生肺转移。这是因为这个肿瘤抗原被通过这种方式提交给了抗原体呈细胞，抗原体呈细胞再将这个抗原提呈给T细胞，并刺激肿瘤特殊的T细胞的激活。从而增加了免疫效率。相比之下对照组所有小鼠均发生黑色素瘤的肺转移。这两种方法均能有效的刺激机体产生针对肿瘤的抗体和免疫细胞。

这两种方法的意义在于为黑色素瘤的治疗提供了新的高效的方法。它可作为一种疫苗用于手术后的病人，以防止和治疗肿瘤的淋巴和血液转移。这两种方法临床试验正在计划之中，其中第二种方法已经与丹麦和澳大利亚的生物制药两家公司接触并探讨开发成药物的可能性。

目前肿瘤的免疫治疗的方法比较多，但大部分都在试验阶段，其中比较多的是从病人血液中提取抗原体呈细胞，进行体外培养，同时将肿瘤抗原引入这个细胞中。然后再将其注射回病人的体内，目前已有许多国家在做这方面的工作，但它的局限性是显而易见的即不能做到大批的临床应用，每个病人的细胞必须单独培养，然或经过处理再输回体内，其间的难度大，污染几率也大。

在自身免疫病的免疫和基因治疗研究中我将二型胶原蛋白和这个抗DEC205抗体进行了欧联，然后将它注入小黑鼠的皮下不加炎性刺激物。然后观察小鼠类风湿性关节炎的发展情况，目前这个研究正在进行之中。应用类似的方法我们对自身免疫性EAE和糖尿病进行了类似的试验，均取得了满意的效果。详细的试验情况请见后面标记的发表的文章。

项目名称：一种从食用蕈提取的多肽的抗病毒效用

合作方式：形式不限

项目联系人：刘旭阳；

任职单位及职务：美国威斯康星大学眼科Associate Researcher, Researcher

项目类别：生物医药

项目简介：

本项目拟开发一种从一食用蕈提取的多肽类物质。该多肽具有广谱的抗病毒活性，主要针对有被膜的病毒有效。被膜病毒引起多种人类疾病，其中单疱病毒1型导致的角膜炎是成人主要的致盲眼病。现在用于治疗单疱病毒性疾病的药物，如无环鸟苷和曲氟尿苷均存在抗药性、低穿透率并有毒性副作用等问题，因而限制了它们的临床使用。

初步研究表明：该多肽可抑制核小体的解聚，干扰病毒早期蛋白ICP0从细胞核转移到细胞质，并抑制病毒晚期蛋白的合成。动物实验表明，该多肽用于老鼠单疱病毒性角膜炎时，能有效防治病毒感染所导致的损伤。该多肽的独特抗病毒机制提示，它可能有潜伏感染治疗作用，且无抗药性缺陷，无明显毒性副作用。本项目旨在对该多肽对单疱病毒性角膜炎的预防治疗作用以及安全性进行评价，最终将其商品化，开发成滴眼液应用于临床治疗。

本项目无疑有非常广阔的市场前景和经济效益，可望在单疱病毒性角膜炎的防治上取得全新的突破。 除用于单疱病毒性角膜炎的防治外，本项目还可开发该多肽对其他单疱病毒性疾病的治疗应用。例如制成喷雾剂防治单疱病毒性外生殖器感染。通过上述应用，可为进一步研究对其他有被膜病毒所致疾病的防治打下基础。例如如劳氏肉瘤病毒，流感病毒和一些冠状病毒(如禽流感，SARS病毒) 所致的疾病。 本项目有非常成熟的方法直接从蕈体提取，分离和纯化该多肽。该方法成本低廉，容易掌握。同时此类蕈在我国北方山区有丰富产量，可供大量制备。此外，我们也正在进行相关基因克隆，以通过基因工程的方法获取该物质。 本项目所有的前期工作均有图文资料，可供查阅。

项目名称：IOS™技术

合作方式：形式不限

项目联系人：刘军；    mike@oakvista.com

任职单位及职务：Globus Computer, Inc.总裁

项目类别：电子技术

项目简介：

企业期望IT组织完善和优化各样IT学科并使它们和谐地结合起来成为一个一致和连贯的企业交付机器。尽管它符合商业目的，但多数公司在没有超出预算和时间的前提下，仍然缺乏能力提供IT的应用施实。最终商业的每个项目以重新创造“设计-建造-操作 (design-build-operate)”的轮子 模型从而创造另外一个专用的IT基础设施筒仓而告终。雪上加霜的是，不仅管理一个日益发展的数据中心是一种灾难, 而且多数专用的IT基础设施没有得到充分运用。

IT行业现存问题：

- 计算能力岛的产生是建立在完全不同的平台上的。

- 计算能力没有充分利用。

- 不同的IT部门规划并建造不同的IT基础设施筒仓。 这些IT基础设施不能彼此合作和通讯，也不能交叉利用彼此的能力。

- 应用 (applications)和基础设施 (infrastructure)紧紧地拴在了一起，从而导致不能有效驾驭计算资源，也不能从事技术升级。

- 这些问题造成了几亿万美元的浪费。

在IT产业工作的许多人通晓这些问题， 但他们没有力量去结决这个难题。

问题的关键：

问题的关键是应用 (applications)和主持应用的基础设施 (infrastructure)紧紧地拴在了一起, 没有个容易的方式打破这个附庸关系。如果这种附庸关系能被打破，IT的应用就可能在任何没被充分运用的基础设施上任意运行。

解决方法：

要打破应用和基础设施的附庸关系，需要一种根本的新方法: 这个方法能够帮助把磨房应用(mill application)的部署和基础设施的供应变换成一个被分离的和更加敏感的实时过程 (real time process）。这个根本的新方法就是我们的IOS™(Infrastructure Optimization Services)框架。

我们的理念和方法围绕于转换静态分布的基础设施， 使之成为 “实时基础设施 RTI (real time infrastructure)” 。我们已经开发了一套全面的“集装箱(containerization) ” 的方法来处理各种各样的服务器平台、媒件 (middleware)和应用类型，范围包括从复杂的ERMs 到最小的定做应用 (custom application)，来帮助转换成RTI。这一突破性的有效应用容 器(Virtual Application Container 简称VAC™)的优惠办法在我们的IOS™框架之下被提供给你们。IOS™理念的好处在于它有能力给IT组织一个选择，使他们通过使用“应用集装箱application containerization”的办法将应用层从下面的基础设施中分离出来，从而使IT组织离“栅格梦想grid dream” 更近些。

IOS™ 既是前瞻又是后顾的框架。在使未来基础设施的需要合理化的同时，它帮助公司尽量没有痛苦地转换现有的基础设施，使之成为IOS™ 认证的模型。IOS™框架不需要购买新软件因为这是一个完全地开放式体系结构，它使用的软件是任何操作系统或服务器的一部分。

IOS™ 中一个主要特点是, 它为每个标准应用组分提供一个 “沙盒sandbox” ，从而保证没有一个应用可能倾覆（overwhelm）基础设施。这个服务质量(quality of service 简称QoS) 由商业SLAs 管治，它在一个共有的主持多项商业应用的计算环境里是至关重要的。尽管创造应用容器的广泛理念相似，但必须谨慎从事,以确保各自应用组分的容器容纳他们独特的细微差异。鉴于此，我们有分门别类的焦点区域横跨不同的技术领域。

因此，IOS™ 提供一个从应用中提取基本基础设施实施的开放接口 (interface)。这些接口节略了大多数消耗时间的介入于供应、部署和操作(典型地被称为建造和运行周期)的日常工作。IOS™ 在应用处理和人事方面消灭管理IT的风险，因为这些接口被设计成能扫除任何经常笼罩在IT部门的建造和运行任务上的猜测工作。

已经验证的IOS™接口在以下方面帮助企业提高生产力：

- 技术方面。增加平均运用您的IT基础设施, 同时提高您不用花费更多美元就能获得更多计算能力的能力。

- 人事方面。提供企业分配人员的能力，使有才能的人员专心于更加有意义和更加有战略性的工作上。而不是被烧得从 “火到火”跳跃(jumping from fire-to-fire) 。如此帮助企业生产力和整体士气的提高。

- 应用处理方面。由于采纳我们的Actionable™ ITIL™ 方法，减少了在部署和发行上的风险。

实施IOS™的好处：

- 您的IT应用不再与特定的服务器（server）拴在一起，而是可能在任何地方运行。

- 您的 IT应用不再被关闭在基础设施筒仓内，而是在自由和浩瀚的范围内共同拥有基础设施。

- 共有的基础设施能"意识到" 在其身上运行的IT应用。

- 您不再为高峰使用 (peak usage) 而设计， 而是为实时使用 (real time usage) 而设计。

- 您不再视您的IT部门为应用的职责部门而是作为服务的职责部门。

- 您的IT基础设施投资不仅仅是费用投资，而是价值投资。

- 您不再经历传统的“建造-操作”过程，而是在要求时供应 (provision on demand)。

- 您不再实施“一个尺码适合所有(one size fits all)”的充电模型， 而是“按照使用而充电(charge as you use)”的模型 。

实施IOS™省钱：

  - 在软件方面：IOS™框架不需要购买新软件因为这是一个完全地开放式体系结构，它使用的软件是任何操作系统或服务器的一部分.

  - 在硬件方面：IOS™框架使企业不用花费更多美元在基础设施上，就能获得更多计算能力。

  - 在人事方面：提供企业分配人员的能力，减少了开支。

  - IOS™框架已经为财富１００和５００企业节省了数百万到数亿美元

项目名称：M Show项目

合作方式：形式不限

项目联系人：李南君；

任职单位及职务：德国Hasso Platner软件工程学院，通讯系统科学组研究人员

项目类别：电子技术

项目简介：

M Show，是一种采用移动+博客（BLOG）技术、以手机照片分享社区为核心的全新的时尚产品与服务。通过M Show系列服务所产生的用户间的互动，将移动用户普遍存在的冲动型消费，引导成为自我良性发展、高度情感依赖的、持久的互联网消费。拍照手机的普及，使得移动博客成为其最普遍、最具价值的应用。博客已被认为是互联网中最具发展潜力的一项，而移动博客又是博客发展的必然趋势。

同时，中国国内目前的移动博客，还没有真正适合移动特点的应用与服务。M Show 以其完全无障碍的应用、全自动化的集成客户端以及我们特有的用户普惠制度，构成了这一项目的独有特点，也使得这一业务能够完满结合移动网的冲动型消费和互联网的情感归属、具有用户忠诚度高、群体归属感强、产品生命周期长的特点，成为“高端用户的高端消费”的高利润产品。

产品与服务主要包括WEB及移动终端两个方面，并且与市场上的类似产品相比，不仅内容上更加丰富，而且是一种真正回归手机拍照本质意义的服务。M Show 的利润来源包括注册用户交纳的各项服务费、传统移动增值服务费、广告、技术服务和周边产品的收入。

针对当前的市场环境，我们进行了SWOT分析，并制定出相应战略。同时，在市场营销方面，针对目标客户、产品策略、价格策略、收费渠道、市场推广、竞争对手、市场趋势等，都进行了认真的分析并制定了相应的对策。此外，根据业务发展的实际需要，确定了公司组织机构及相应的人才战略与激励机制。

我们的目标是凭借崭新的M Show产品与服务、成为中国第一流的互联网增值业务与移动增值业务相融合的服务提供商。在公司成立第二年底收回全部投资并有所盈余，前五年的净现金流总值超过3.9亿元。

项目名称：3G--第三代移动通信网络中直放站设备的研制和生产项目

合作方式：形式不限

项目联系人：蒿坤岳；  kunyue@cs.com; frankhao001@yahoo.com

任职单位及职务：中科海华创业投资管理公司首席合伙人，董事长；

项目类别：移动通信

项目简介：

移动通信网络中的直放站设备是一种具有成熟市场且市场巨大的产品。随着移动通信的发展，对直放站设备的更新换代以及扩容的需求也不断的提高。从全国范围看，近几年直放站设备可能的市场需求约为2百万套(1200亿人民币)。3G的开放将给中国的移动通信市场带来约一万亿人民币的设备市场，而直放站设备可占有八分之一。但目前该设备制造厂家仅有20—30家，多数为组装或代理国外产品，核心模块依赖进口，远不能满足市场需求。

本项目将依据美国(硅谷)达威通信设备公司的技术和生产管理优势(包括核心模块，整机设备技术和先进生产工艺及管理)，从投资到位，项目启动开始，4个月内完成样机的研制开发，8个月内小批量生产，12个月内大批量生产，18个月内产能达到每月1000套。从项目启动，样机的研制开发和生产基地的建立需求投资约为500万美元，大批量生产阶段需要另外约500万美元的流动资金支持。

项目名称：无线通信传输设备的研制和生产项目

合作方式：形式不限

项目联系人：蒿坤岳；  kunyue@cs.com; frankhao001@yahoo.com

任职单位及职务：中科海华创业投资管理公司首席合伙人，董事长；

项目类别：移动通信

项目简介：

无线通信传输设备是现代通信网络的一个重要组成部分，产品类型有点对点传输设备(PDH / SDH 数字微波 / 毫米波传输设备)  和点对多点传输设备( MMDS / LMDS宽带无线接入设备)。主要用于移动网络  (GSM，CDMA，3G ) 的基站互连，本地网 (LAN，WLAN无线本地网)的互连或桥连 (BRIDGING)，宽带无线接入，行业专网的组建等。作为一个成熟技术的产品，未来5年随移动通信的发展，无线通信传输设备的市场将以两位数的高增长率稳定成长。预计到2007年，其中国市场总容量可达100亿人民币。

达威通信公司具备完善的无线通信传输设备的技术储备将通过合资经营的方式把其技术，生产工艺和管理方法移植到国内。该项目从资金到位开始，6个月完成样机的研制开发，12个月内小批量生产，15个月大批量生产，24个月产量达到每月500套。

从项目启动，样机研制到批量生产的资金需求约为400万美元，大批量生产期间约需500万美元流动资金。

达威通信公司现在西安和河南合资厂中生产的微波通信设备—室外单元(OUTDOOR UNIT)，销往国外，利润在30%左右。如合作此产品，可以当年投资生产，当年盈利。此产品也可以合作，投资需求约为1500万(人民币)。

项目名称：老年医疗养老公寓的筹建

合作方式：形式不限

项目联系人：冯金英；  xiaofoyecd@yahoo.com.cn

任职单位及职务：日本慈会医院外科医生；

项目类别：医疗保障

项目简介：

在发达国家，老年人医疗养老公寓极为普及。公寓不仅承接老人养老问题，在医疗，临终关怀上也担负责任。退休的老人住进宽敞明亮，设施齐全的老年公寓，有专业的医生，护士，营养师为他们服务。一日三餐严格按照营养学的要求制定菜谱。定期更换卫生，床上用品。不仅注意对老人生命的关怀，对心理上也有关怀。定期组织社区活动，旅游，读书观剧，体育活动。从社会上招募志愿者，陪老人聊天，活动。

随着国内经济发展，老龄化社会的变化，国内养老公寓也一定会有好的前景。我们可以联络医疗，心理咨询，教育，艺术，营养等多领域专家，搞出中国第一家融医疗，健身，临终关怀为一体的大型养老公寓。

项目名称：无咪表（手机支付）路边停车收费系统

合作方式：形式不限

项目联系人：邓斌涛；  dbt@21cn.com ；parking@21cn.com

项目类别：电子技术

项目简介：

近年来，汽车数量飞速增长，停车逐渐成为一个利润可观的行业。有别于室内停车场，路边泊位主要供驾驶员临时停车。路边停车方便、快捷，泊位具有自然垄断的性质。路边停车不需要场地的投资，周转率高，利润相当丰厚。

在国内，路边停车在停车业中占有很大的比例，目前普遍采用人手收费。人工收费效率低、计费不准确，现金流量大、容易流失。投币式咪表技术含量低，故障率高，不能防伪、现金量大。在香港和国外，它们逐渐被IC卡咪表代替。

咪表系统涉及巨额投资，每只咪表价值约几千元；中等城市2000车位需要五六百万资金；安装复杂，要破土、挖坑、开沟，影响城市景观；管理复杂，要求专人定期抄表；维护成本高，故障率、损坏率高。客户退卡、充值必须到银行，不方便，异地使用困难，实时性差。咪表占用道路，成为新的路障。

国内，广州等40多个城市使用了咪表，社会效益和经济效益都非常不理想。

手机支付停车费技术集成了电信和计算机等技术，可以应用于路边泊位和停车场。与呼叫全自动寻呼机类似，客户拨打一个电话号码（停车/取车业务特服号+泊位编号）进行停车和取车登记；管理中心回应一条短信作为响应，从手机号码所对应的预付费或银行帐户中扣费。巡查人员、警察用GPRS/CDMA1X 手机、PDA等查询停车者是否已交费；对违例者拖车、锁车、罚单等方式执罚。

本系统继承了咪表的管理模式，用电信技术替换了咪表和IC卡，是对咪表的发展和扬弃。与咪表比，投资省、技术成熟；安全性和可靠性等价于电信网；管理灵活、方便；运作成本低；不占用客户押金；可以提供实时的交通诱导服务。

与人工收费相比，现场只是多了一个泊位编号，就可以达到与咪表同样的效果：公平计费、防止现金流失。效率高、成本低。降低员工的劳动强度，无现金流、免找赎、无人值守；用户操作准确、快捷、方便。

一个管理中心的投入只要少量资金，泊车位的数量对投资无影响。实施收费的路段只需划线、喷字；现场无设备，无人为破坏之虞，不影响道路功能和城市景观。

本技术已申请专利并于2002年12月公告，公告号CN1385817，受《专利法》保护。未经许可而使用本发明者将被追诉。

发明人署名的《手机支付停车费技术和方法研究》被载入《第八届国际交通新技术应用大会暨国际交通新技术展览会论文集》（中英文版）、发表于《城市交通》2003年第2期、《城市停车》2003年第3期。

项目名称：快速小额联机电子交易系统

合作方式：形式不限

项目联系人：邓斌涛；  dbt@21cn.com ；parking@21cn.com

项目类别：电子技术

项目简介：

目前的小额支付系统一般使用非接触式存储器IC卡技术，采用脱机交易方式，如广州的羊城通和香港的八达通。存储型IC卡技术成熟于上个世纪的90年代中期，经过大约十年的时间，在一些大型和特大型城市获得了成功的应用。但同时也反映出以下问题：

IC卡成本高，占用押金。环节多，手续烦琐；一般不适用于外地游客；

使用成本高。一般要预先付费充值，要建立庞大的服务网络，或者要借助银行网点。周期性的充值和服务要占用客户和服务人员的时间，令使用成本居高不下；

安全性依赖于密钥的保护和传递，难以跨地域使用，客观上存在在“地方割据”。防复制性和安全性比磁卡有较大的改善，但仍存在着一定风险。如广东某学院某教授称：可以大量迅速复制类似广州羊城通的存储器IC卡；

产业安全性差。存储器IC卡的币值存储在卡片上，而IC卡目前还依赖于进口；

有关设备是专用件，量产规模小。

从经济上分析，目前的小额支付系统大部分的成本用于客户宣传和服务。

“小额电子交易系统”利用通讯终端进行认证和消费，最大限度地控制风险；同时支持不同城市间的漫游服务。客户端几乎没有成本，无押金，可以实时挂失。使用通用技术和器件，系统（终端机具等）的造价只有目前IC卡系统的10-20%，同时不需要服务网点的支持。系统弹性好，市场起点低，可以快速部署。适用于公交及零售企业。

项目名称：面向 ICP（网站 ）的手机远程支付系统

合作方式：形式不限

项目联系人：邓斌涛；  dbt@21cn.com ；parking@21cn.com

项目类别：电子技术

项目简介：

国内的网络游戏、网上购物为代表的电子商务，在2004-2005年间获得了超高速增长。营业额在2005年上半年达到了140亿，预期全年达到200-300亿。

远程（特别是异地）、面向个人用户的支付，成为制约网上交易发展的瓶颈。目前的支付手段包括了传统的邮政或银行汇款、上门或到指定地点交费、发行专用的储值卡和点数卡（手续费率大约在30-40%）、通过手机或固定电话代扣费（手续费率大约在15-20%）、网上支付等。

汇款或当面交费的实际操作成本很高，基本上不被消费者和商家所接受。发行专用或通用的储值卡或点数卡，是ICP目前主要的收费手段。由于涉及印刷、远距离的运输、储存、零售等多个环节，成本居高不下。

本系统是中国发明专利《电子支付和收付信号的传输处理方法》（受理号200510033794.2）的一项应用。消费者将手机与银行帐户绑定，通过手机发出指令，“指挥”银行帐户向商家支付资金。通过交易流程的创新设计，分步收集支付的信息，利用电信网络进行身份的多重认证，保证支付的可信性和可靠性。

目前，国内没有类似的手机支付平台；只有极个别的应用，如手机支付话费、购买彩票等。本系统提供了一种安全、可靠、可信、方便的支付手段。

项目名称：基于节流差压动态量检测的通用流量计

合作方式：形式不限

项目联系人：陈宇；  chen-yu99@163.com

任职单位及职务：中国石油大学（华东）副教授；

项目类别：计量设备

项目简介：

许多专家都认为两相流计量仪表的研制属于当今世界流量计量仪表研究开发的最前沿。近几年来，这类仪表在国际上受到了广泛的重视，预计五年内将会大量用于石油、化工、冶金、火力发电站以及核电站设施。

我们的目标产品确定为石油、能源、冶金、化工行业所急需的湿蒸气流量计和油气开采现场所急需的湿气流流量计。对于实现这些功能的现有产品来说，由于其性能价格比全部难以令客户满意，因而至今无法有效占领这一市场。

目前推动实时在线不分离湿气流测量技术的研究开发的主要动力源于以下几方面。一是来自石油天然气开采系统的需求，特别是海洋石油开采，迫切需要减小以至替代掉现在广泛使用的昂贵笨重的气液分离测量装置；同时，现场实时测得的数据可以为操作决策的最优化提供宝贵的依据，以保证油井的快速充份的恢复，还可以用于其它一些有关的决策，比如计算油井所需添加的水合物抑制剂的剂量等等。这种测量不但可以大大提高现场测试的实时性、完整性、准确性，提高效率，而且可以替代掉传统的巨大笨重的测试分离器，这对于海面开采和海底开采尤其重要。国家的西气东输工程预计将十分需要这种流量计，用来监控最前端的气井的生产状态并进行初步的天然气计量。另外，在某些高压天然气传输场合，由于出现液相凝结，也需要采用该技术。

二是来自各种以高温水蒸气作为动力来源或者作为热能传输手段的工业应用，包括发电站、冶金、化工行业、地热开采以及石油行业的稠油热采等等，为了保证系统安全运转，提高能源的利用效率，这些应用大多数都需要对含水水蒸气的含水量和流量进行不同程度的测量。三是空调等致冷设备中的致冷剂(如氟利昂等)气液两相流的测量需求。

长期以来，国际上对这个问题一直没有很有效的解决办法。虽然液相成份的体积含量通常不到5%，但是由于液相的比重远远大于气相的比重，因而从传统的孔板、文氏管到近年来发展起来的哥氏管、超声波等等诸多测量方法在实时在线不分离湿气流条件下的精度和可靠性都受到很大影响，无法有效地占领这一市场。

由于市场急需这类产品，而目前尚没有性能价格比合适的选择，因而价格比较高。目前国际市场上湿蒸汽两相流量计的要价常在$10,000至$30,000之间。

产品的需求十分巨大，有产业化、国际化前景，技术附加值也比较高。另外，实时在线不分离两相流测量这个行业刚刚兴起，目前尚无厂家占据明显的技术及市场优势。本产品摆脱了对昂贵的传感器的依赖，精度可以超过现有任何同类产品；结构简单，体积小，重量轻，耗电少，无放射性污染。

项目名称：高科技阳光发电新系统

合作方式：形式不限

项目联系人：陈  亮；  238chen＠sina.com

任职单位及职务：东京大学研究员兼日本富士商事有限公司副总裁；

项目类别：能源系统

项目简介：

人们都知，太阳光是大自然赋予人们的取之不尽的清洁能源,不过，每单位面积的能源密度却很小，很少。它还取决于天气的变化。

为了避免石油等能源的枯竭，开发太阳能是人们战胜能源危机的最好途径之一。在经济发展中，有效的利用太阳光直接转换为能量，用太阳光来发电，是今后科技革命的一个发展方向。我公司根据各地方的日照时间的长短与光线辐射的特性，开发了低成本化的太阳光发电设备，推进了世界来自于太阳光发电设备的研究。是现代科技的一大进步。在未来有着主导市场的地位。在中国有广阔的市场发展前景。

项目名称：交通画像传送新技术

合作方式：形式不限

项目联系人：陈  亮；  238chen＠sina.com

任职单位及职务：东京大学研究员兼日本富士商事有限公司副总裁；

项目类别：电子技术

项目简介：

在铁路信号机等前面设置了摄影机，再把信号机的表示作为画像进行摄影。而远方的信号使用所等地设置了根据那个摄影了的画像而反应的监视器，此画面则利用PHS进行传送，从而能确认远方信号机的「停止」与「进行」的信号系统。此设备大大地提高了铁路信号工程的效率，为交通安全作出了贡献。本产品已广泛地被日本的JR铁路，新干线及高速公路，国道所采用。

项目名称：新材料-防伪商卡

合作方式：形式不限

项目联系人：陈  亮；  238chen＠sina.com

任职单位及职务：东京大学研究员兼日本富士商事有限公司副总裁；

项目类别：电子科技

项目简介：

我公司参与日本非接触IC卡类公司的控股，持有其上市公司。希望和中国有关方面的专业公司进行接洽和合作，共同研发和生产非接触IC卡(IC标签)。

IC卡也叫IC标签，是一个安装了天线和IC芯片的现代高科技商业标签。使用读写器，就可以通过无线方式来输入或读取信息。例如：每天非接触地利用定期车票、预支磁卡车票、经过高速公路收费站时无需停车即可计费的ETC也是IC标签、能瞬间识别盘子的种类并算出盘子数量IC盘子。它的特点是；使用灵活、方便，隐蔽性好。非接触IC卡(IC标签)利用广泛，特别是适用门票，进门身份卡，定期车票、预支磁卡车票、高速公路收费卡。每天非接触地利用定期车票、预支磁卡车票、经过高速公路收费站时无需停车即可计费的ETC每天非接触地利用定期车票、预支磁卡车票、经过高速公路收费站时无需停车即可计费的ETC

这些产品测度精确、实用、新颖，小巧而携带方便、价格由低到高、能被不同层次消费者研究者普遍接收。所有产品具有国际同类产品的领先科技水准。

项目名称：无接点红外线双向光通讯病历管理系统

合作方式：形式不限

项目联系人：陈  亮；  238chen＠sina.com

任职单位及职务：东京大学研究员兼日本富士商事有限公司副总裁；

项目类别：电子系统

项目简介：

每册病历各安装一个微型多用计算机ID管理系统。使传统的病历管理系统改为可靠性高，无接点，红外线双向光通讯型方式的病历管理系统。『Micom Karte system (MKS)』，是光通讯式病历管理系统的先锋。它已经在日本全国190以上的综合医院，医院等被导入被运用的信得过优质品牌。

项目名称：最先进的半导体激光理疗器

合作方式：形式不限

项目联系人：陈  亮；  238chen＠sina.com

任职单位及职务：东京大学研究员兼日本富士商事有限公司副总裁；

项目类别：医疗仪器

项目简介：

本医疗理疗器给对人体的生物组织的损伤能非常见效的恢复，还缓和肌肉和关节的疼痛。本半导体激光治疗器是疼痛治疗上不可缺的伙伴。

本器械能实现最高输出180mA。它能快速渗入『疼痛』的深部，提高治疗的效果和效率。

当然输出是症状合起从60/100/140/180mA的4等级能选的可变方式开始。完全独立2频道的2probe，二个人也能在二处同时能使用，快速，很好地放射理疗效果。

项目名称：钢琴自动演奏系统

合作方式：形式不限

项目联系人：吴海鸥；  hwu2k@hotmail.com

任职单位及职务：罗宾电子科技有限公司、华美罗宾钢琴有限公司董事长；

项目类别：音乐器械

项目简介：

自动演奏钢琴是一个集钢琴制造，现代电子工程，计算机软件工程，及网络通讯技术为一体的高科技机电一体化装置。在该系统的驱动下，传统钢琴能自动演奏出各种风格的钢琴曲。与电子琴，数码钢琴，及音响系统不同，钢琴自动演奏系统在演奏乐曲时是钢琴发声，发声原理与传统钢琴完全一致，琴键和踏板上下会动，就像有一双无形的手在弹钢琴。她所体现的是一种高雅艺术，品味和档次。而电子琴等则是喇叭发声，其表现力完全不能与钢琴相比。同时，我们的系统能够直接与个人电脑相连接，用户可以通过专用软件来控制钢琴的演奏。

整个系统由四个分系统组成，即机电转换分系统，电子控制分系统，软件控制分系统，及曲库及作曲软件分系统。

- 机电转换分系统，由电磁螺线管及其支架组成。其作用是将电能转换成机械能，进而驱动琴键和踏板作上下运动。

- 电子控制分系统，由专用电路，芯片及计算机组成。其功能是将软件指令转换成电信号并加以放大，以控制电磁螺线管的运动。

- 软件控制分系统，由嵌入系统软件及中央控制软件组成。其作用是将钢琴曲谱转换成琴键和踏板的机械运动，并提供人机界面。

- 曲库及作曲软件分系统，由电子系统能够识别的专用钢琴曲谱作曲软件组成。专用钢琴曲谱与其它厂家的不兼容。但其它厂家的琴谱可以通过作曲软件转换成本系统的专用琴谱。

罗宾电子拥有罗宾自动演奏钢琴从软件到硬件的所有知识产权。目前可供上市的型号有四个。罗宾自动演奏钢琴所采用的技术都是非常成熟的，所有零部件都有稳定的市场供应。生产工艺、工序也已定型。自行研发的控制软件也已经过2年以上的测试，其稳定性也是有保障的。罗宾电子已于2005年8月开始批量生产和销售钢琴自动演奏系统，并已与众多的钢琴生产销售厂、商结成了战略联盟，销售渠道日益扩大。质量的日趋稳定和性能的不断提高，使罗宾自动演奏钢琴与国际品牌的距离不断接近，目前已具备进入国际市场的条件。罗宾电子已报名参加2007年1月的美国乐器展。